THUYẾT MINH TỔNG HỢP

ĐIỀU CHỈNH TỔNG THỂ QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/5.000 ĐÔ THỊ LONG GIAO

HUYỆN CẨM MỸ - TỈNH ĐỒNG NAI.

ĐẾN ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN:

- THS.KTS. TRẦN THANH TÙNG

CHỦ TRÌ CÁC BỘ MÔN:

- Chủ trì thiết kế		:Ths.Kts. Trần Tùng Điển

- Tham gia thiết kế		:Kts. Nguyễn Thị Thu Phương.

:Kts. Nguyễn Thành Quân.

- Giao thông			:KS. Nguyễn Đình Phúc.

- Cấp nước			:KS. Trịnh Thăng Danh.

- Thoát nước bẩn		:KS. Trịnh Thăng Danh.

- Cấp điện			:KS. Cao Thế Vũ.

- Thông tin liên lạc		:KS. Cao Thế Vũ.

- Kinh tế xây dựng		:KS. Phan Huỳnh Cẩm Vân.

- Môi Trường			:Ths.KS. Phan Thị Ngọc Ánh.

- Quản lý kỹ thuật		:Ths.KS. Trần Ngọc Quyên.

MỤC LỤC

CHƯƠNG I : PHẦN MỞ ĐẦU	1

I. LÝ DO SỰ CẦN THIẾT LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH	1

1. Giới thiệu chung	1

2. Lý do và sự cần thiết lập điều chỉnh quy hoạch:	2

II. CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH	3

1. Các căn cứ pháp lý	3

2. Các văn bản pháp lý và quy hoạch ngành liên quan	4

3. Các nguồn tài liệu, số liệu	5

4. Các cơ sở bản đồ	5

III. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, TÍNH CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA ĐÔ THỊ.	5

1. Quan điểm lập quy hoạch:	5

2. Mục tiêu	5

3. Tính chất đô thị	6

4. Vai trò đô thị đối với vùng và cả nước	6

IV. PHẠM VI VÀ RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH	6

1. Phạm vi ghiên cứu:	6

2. Loại hình lập quy hoạch	7

CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP	8

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN	8

1. Vị trí địa lý	8

2. Khí hậu	8

3. Đặc điểm địa hình, địa chất, thủy văn	10

4. Các nguồn tài nguyên:	11

5. Tài nguyên nhân văn và du lịch:	12

6. Môi trường và các hệ sinh thái	12

7. Tình hình biến đổi khí hậu, các ảnh hưởng của thiên tai:	13

8. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên:	13

II. ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG:	14

1. Hiện trạng dân số:	14

2. Lao động – việc làm:	14

3. Đánh giá chung về hiện trạng dân số	14

III. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT:	15

1. Tình hình sử dụng đất:	15

2. Nhận xét chung	16

IV. HIỆN TRẠNG VỀ KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN ĐÔ THỊ	16

V. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG XÃ HỘI:	17

1. Hiện trạng công trình nhà ở:	17

2. Hiện trạng công trình công cộng	17

3. Hiện trạng công trình hành chính	18

4. Hiện trạng công trình thương mại	18

5. Hiện trạng công trình giáo dục	19

6. Hiện trạng công trình y tế	19

7. Hiện trạng công trình văn hoá thông tin	19

VI. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG	20

1. San nền, thoát nước mưa	20

2. Hiện trạng giao thông	20

3. Hiện trạng nguồn nước mặt	21

4. Hiện trạng nguồn nước ngầm	22

5. Hiện trạng thoát nước thải:	22

6. Hiện trạng cấp điện	22

7. Hiện trạng thông tin liên lạc	23

8. Hiện trạng môi trường	24

VII. CÁC QUY HOẠCH CẤP TRÊN CÓ LIÊN QUAN	25

1. Quy hoạch vùng tỉnh Đồng Nai:	25

2. Quy hoạch vùng huyện Cẩm Mỹ:	26

3. Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Cẩm Mỹ:	28

4. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới:	28

5. Đồ án quy hoạch chung đô thị Long Giao được duyệt năm 2004:	29

6. Đồ án quy hoạch chi tiết tỳ lệ 1/500 khu trung tâm huyện Cẩm Mỹ:	30

7. Các dự án quy hoạch chi tiết khác:	32

8. Nhận xét - Đánh giá chung:	32

VIII. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP (SWOT):	33

1. Thế mạnh :	33

2. Điểm yếu:	33

3. Cơ hội:	34

4. Thách thức:	34

5. Kết luận:	34

6. Các vấn đề cơ bản cần giải quyết:	35

Một là: Lựa chọn mô hình đô thị bền vững: Kinh tế - Văn hóa – Môi trường	35

CHƯƠNG III : TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ	36

I. VỊ TRÍ VÀ MỐI QUAN HỆ VÙNG:	36

1. Động lực phát triển đô thị:	36

2. Các cơ sở pháp lý hình thành đô thị và hướng phát triển đô thị:	36

3. Các cơ sở kinh tế tạo thị:	38

4. Đề xuất cấu trúc đô thị:	40

II. DỰ BÁO VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI	41

1. Dự báo về kinh tế - xã hội	41

2. Dự báo về tốc độ đô thị hóa:	42

III. DỰ BÁO QUY MÔ ĐÔ THỊ:	43

1. Quy mô dân số:	43

2. Lao động – nghề nghiệp:	44

IV. DỰ BÁO NHU CẦU ĐẤT PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ	44

1. Dự báo nhu cầu sử dụng đất cho giai đoạn  đến năm 2025.	44

2. Dự báo nhu cầu sử dụng đất cho giai đoạn 2025 – 2030.	44

V. DỰ BÁO HẠ TẦNG XÃ HỘI	45

VI. DỰ BÁO HẠ TẦNG KỸ THUẬT	45

CHƯƠNG IV : CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ-KỸ THUẬT	46

I. CHỈ TIÊU VỀ SỬ DỤNG ĐẤT	46

II. CÁC CHỈ TIÊU HẠ TẦNG KỸ THUẬT	46

CHƯƠNG V : ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ	47

I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ CẢI TẠO ĐÔ THỊ	47

1. Định hướng phát triển không gian tổng thể	47

2. Định hướng phân khu đô thị:	48

3. Định hướng cụ thể các khu vực:	49

II. ĐỊNH HƯỚNG CÁC KHU CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ	55

1. Định hướng phát triển nhà ở Đô thị - Nông thôn:	55

2. Định hướng các khu Trung tâm – công trình dịch vụ đô thị:	56

3. Định hướng không gian xanh, mặt nước và không gian mở:	57

III. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT:	58

1. Đất dân dụng:	58

2. Đất ngoài dân dụng:	60

3. Đất khác:	61

4. Bảng cân bằng sử dụng đất toàn đô thị:	61

5. Sử dụng đất các phân khu đô thị:	63

IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA QUY HOẠCH ĐƯỢC DUYỆT VÀ PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH TỔNG THỂ QUY HOẠCH:	67

1. Về quy mô và phạm vi lập quy hoạch:	67

2. Về định hướng không gian đô thị:	67

3. Về quy hoạch sử dụng đất:	67

4. Về định hướng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội:	70

CHƯƠNG VI : THIẾT KẾ ĐÔ THỊ	71

I. NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ:	71

II. KHUNG THIẾT KẾ ĐÔ THỊ TỔNG THỂ:	71

1. Phân vùng kiến trúc cảnh quan:	72

2. Định hướng tổ chức các khu trung tâm:	73

3. Định hướng khu vực cửa ngõ đô thị:	76

4. Tổ chức các trục không gian chính:	78

5. Tổ chức không gian quảng trường:	79

6. Tổ chức không gian tại các điểm nhấn đô thị:	79

7. Tổ chức không gian cây xanh – mặt nước:	80

8. Mật độ và tầng cao xây dựng:	80

CHƯƠNG VII : ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT	83

I. CHUẨN BỊ KỸ THUẬT ĐẤT XÂY DỰNG:	83

1. Cao độ xây dựng:	83

2. Thoát nước mưa:	83

II. QUY HOẠCH GIAO THÔNG	84

1. Căn cứ lập quy hoạch:	84

2. Các tiêu chuẩn áp dụng và tài liệu tham khảo	84

3. Hệ thống giao thông đối ngoại:	84

4. Hệ thống  giao thông đối nội:	86

5. Công trình Cầu:	86

6. Nút giao thông:	86

7. Bến bãi:	87

8. Giao thông công cộng:	87

III. QUY HOẠCH CẤP NƯỚC:	90

1. Cơ sở lập quy hoạch.	90

2. Nguồn nước:	91

3. Định hướng quy hoạch cấp nước:	91

IV. QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI:	93

1. Cơ sở quy hoạch:	93

2. Định hướng quy hoạch thoát nước thải:	93

V. QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN	95

1. Cơ sở quy hoạch:	95

2. Chỉ tiêu cấp điện, phụ tải điện:	96

3. Nhu cầu sử dụng điện:	96

4. Nguồn điện:	98

5. Lưới điện:	98

VI. QUY HOẠCH HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC	100

1. Căn cứ lập quy hoạch.	100

2. Định hướng hệ thống thông tin liên lạc	101

VII. QUY HOẠCH NGHĨA TRANG, QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN	107

1. Quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa	107

2. Quản lý chất thải rắn	107

CHƯƠNG VIII : ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC	108

I. NHỮNG VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CÓ PHẠM VI TÁC ĐỘNG LỚN	108

1. Nội dung đánh giá môi trường chiến lược và phương pháp thực hiện	108

2. Các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch xây dựng vùng	109

II. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ DIỄN BIẾN MÔI TRƯỜNG KHI KHÔNG THỰC HIỆN QUY HOẠCH:	109

1. Hiện trạng và diễn biến ô nhiễm nước thải, môi trường nước:	109

2. Hiện trạng và diễn biến ô nhiễm môi trường không khí	110

3. Hiện trạng và diễn biến ô nhiễm môi trường nước dưới đất	110

4. Hiện trạng ô nhiễm do chất thải rắn	110

5. Tác động của biến đổi khí hậu	110

6. Hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường đất (Suy thoái đất do việc lạm dụng phân hóa học và TBVTV)	111

7. Hiện trạng nghĩa trang, nghĩa địa	112

III. DỰ BÁO XU THẾ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG DO TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC LẬP VÀ THỰC HIỆN QUY HOẠCH	112

1. Phân tích dự báo các tác động tích cực và tiêu cực có thể tới môi trường do thực hiện quy hoạch	112

2. Đánh giá sự phù hợp giữa các quan điểm, mục tiêu của quy hoạch và các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường của vùng quy hoạch :	115

IV. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG	115

1. Định hướng đánh giá tác động MT cho giai đoạn lập dự án (các dự án thuộc vùng quy hoạch)	115

2. Đề xuất các giải pháp kỹ thuật	116

3. Chương trình quản lý và quan trắc môi trường:	118

CHƯƠNG IX : KINH TẾ ĐÔ THỊ.	120

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU	120

1. Quan điểm:	120

2. MỤC TIÊU:	120

II. XÁC ĐỊNH QUY MÔ PHÁT TRIỂN ĐỢT ĐẦU:	120

1. Quy mô dân số, đất đai:	120

2. Định hướng phát triển:	120

3. Các dự án ưu tiên:	121

III. ĐỊNH HƯỚNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐẾN NĂM 2025:	122

1. Chuẩn bị kỹ thuật đất trong giai đoạn đầu:	122

2. Thoát nước mưa trong giai đoạn đầu:	122

3. Quy hoạch hệ thống giao thông trong giai đoạn đầu:	123

4. Quy hoạch hệ thống cấp nước trong giai đoạn đầu:	125

5. Quy hoạch hệ thống cấp điện trong giai đoạn đầu:	127

6. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc đợt đầu đến năm 2025:	129

7. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang trong giai đoạn đầu:	130

8. Tổng hợp kinh phí đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật giai đoạn đầu 2025	131

9. Nguồn lực thực hiện:	132

CHƯƠNG X : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	133

I. KẾT LUẬN	133

II. KIẾN NGHỊ:	133

# : PHẦN MỞ ĐẦU

## LÝ DO SỰ CẦN THIẾT LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH

### Giới thiệu chung

- Huyện Cẩm Mỹ có vị trí tiềm năng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của vùng tỉnh Đồng Nai. Có các tuyến giao thông huyết mạch đi qua, bên cạnh đó dự kiến trong tương lai khi cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động và các dự án giao thông huyết mạch của quốc gia, của tỉnh được hình thành đi qua địa bàn huyện sẽ tạo sự kết nối thuận lợi thông thương nhanh với các đầu mối giao thông lớn trong vùng kinh tế trọng điểm Phía Nam.

Hình 1.Vị trí đô thị Long Giao trong huyện Cẩm Mỹ.

- Đô thị Long Giao là trung tâm Chính trị - Kinh tế - Xã hội của huyện Cẩm Mỹ, là một đô thị thuộc chuỗi đô thị vệ tinh gồm: Long Khánh, Long Giao, Long Thành, Nhơn Trạch. Đô thị Long Giao có vị trí rất thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội như tiếp cận và gần các đầu mối giao thông quốc gia về đường bộ và đường hàng không (sân bay quốc tế Long Thành, đường Quốc Lộ 56, đường ĐT 773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc)), đây là các động lực làm tiền đề cho việc phát triển đô thị.

- Đô thị Long Giao nằm gần các thành phố lớn như TP.Hồ Chí Minh, TP.Biên Hoà, TP.Vũng Tàu. Xung quanh đô thị trong bán kính 5-12km đã và đang hình thành các khu công nghiệp tập trung quan trọng của tỉnh Đồng Nai và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như : KCN Cẩm Mỹ, KCN Long Khánh, KCN Xuân Lộc,.... Vị trí này rất lý tưởng cho phát triển kinh tế xã hội và phát triển đô thị.

### Lý do và sự cần thiết lập điều chỉnh quy hoạch:

- Quy hoạch đô thị Long Giao đã được phê duyệt theo quyết định số 4789/QĐ.CT.UBT ngày 12/10/2004. Theo quy định tại Điều 46 Luật Quy hoạch đô thị thì đến nay đã tới thời hạn (14 năm) để xem xét, rà soát đánh giá quá trình thực hiện để đề xuất xem xét, lập hồ sơ điều chỉnh cho phù hợp;

- Nội dung, tính chất đồ án quy hoạch không còn phù hợp với tình hình phát triển KTXH trong giai đoạn hiện nay. Những bất cập trong định hướng quy hoạch xây dựng trước đây so với vùng tỉnh và các dự án mang tầm quốc gia đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát triển Kinh tế xã hội của đô thị và khu vực lân cận.

- Qua đánh giá tình hình quy hoạch, thực hiện quy hoạch và những tồn tại trong quá trình phát triển đã phát sinh nhiều bất cập như:

- Ranh giới đô thị Long Giao theo Quyết định phê duyệt năm 2004 không đồng nhất giữa thuyết minh và bản vẽ, gây khó khăn cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng.

- Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch phát sinh một số dự án mới và điều chỉnh quy mô, vị trí xây dựng, thiếu sự đồng bộ giữa các đồ án quy hoạch chi tiết của các khu chức năng và đồ án Quy hoạch chung toàn đô thị.

- Các dự án nhỏ lẻ theo điều chỉnh quy hoạch cục bộ phá vỡ tổng thể không gian cảnh quan. Một số dự án khu dân cư chủ yếu vẫn là nhà chia lô, dân tự xây. Chưa chú trọng đến việc xây dựng đồng bộ các cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật.

- Các khu thương mại dịch vụ được phê duyệt theo quy hoạch đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được do không có nhà đầu tư, khó khăn trong công tác đền bù, giải tỏa, dẫn đến tình trạng quy hoạch treo, cần được điều chỉnh quy mô, vị trí xây dựng cho phù hợp với điều kiện thực tế, theo hướng cân đối giữa quỹ đất thương mại dịch vụ, đất cây xanh và đất ở.

- Một số công trình công cộng tiện ích hiện hữu như chợ, thương mại dịch vụ,... không thu hút được tiểu thương, cần quy hoạch ở địa điểm khác cho phù hợp với định hướng phát triển hiện nay.

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật chính chưa được đầu tư và chậm trong quá trình thực hiện, chưa được xây dựng đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Còn nhiều tuyến đường theo quy hoạch không còn phù hợp với tình hình thực tế, khác cao độ và khó kết nối. Nguyên nhân của sự sai lệch là do một số tuyến đường đã thi công từ nhiều năm trước có điều chỉnh cho phù hợp với thực tế hiện trạng, ngoài ra còn sai lệch do việc đầu tư xây dựng chưa đồng bộ.

Từ các lý do trên cần thiết phải tiến hành lập đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng TL 1/5.000 đô thị Long Giao nhằm xác định tính chất, quy mô cho phù hợp với chiến lược phát triển không gian đô thị vùng tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tương lai và giúp cho việc quản lý xây dựng đô thị Long Giao ngày tốt hơn, tạo cơ sở pháp lý cho việc đầu tư xây dựng theo hướng phát triển đô thị bền vững.

## CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH

### Các căn cứ pháp lý

- Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc phân loại đô thị.

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5.

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

- Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

- Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/2/2013 về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

- Quyết định số 4789/QĐ.CT.UBT ngày 12/10/2004 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị trấn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 640 /QĐ.CT.UBT ngày 21/02/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai;

- Quyết định số 4788/QĐ.CT.UBT ngày 12/10/2004 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai;

- Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 02/04/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công nhận đô thị Long Giao huyện Cẩm Mỹ là đô thị loại V;

- Quyết định số 3340/QĐ-UBND ngày 18/10/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 20/06/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Long Giao huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 13/07/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cẩm Mỹ giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

- Chủ trương của UBND tỉnh tại văn bản số 5630/UBND-CNN ngày 04/07/2016 về việc chấp thuận chủ trương lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 đô thị Long Giao  – huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 3886/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 đô thị Long Giao huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

- Căn cứ Thông báo số 377-TB/HU ngày 26/07/2019 của Ban Thường vụ huyện ủy huyện Cẩm Mỹ về Kết luận của đồng chí Phó Bí Thư thường trực huyện ủy tại cuộc họp thông qua lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 đô thị Long Giao  – huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai.

- Căn cứ Thông báo số 160/TB-UBND ngày 29/07/2019 của UBND huyện Cẩm Mỹ về Kết luận của ông Trần Văn Chiến – Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thông qua lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 đô thị Long Giao  – huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai.

- Căn cứ Biên Bản kết luận hội đồng thẩm định số  3692/BB-UBND ngày 27/8/2019 của Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc thông qua Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 đô thị Long Giao  – huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai.

- Căn cứ Nghị Quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 04/09/2019 của Hội đồng nhân dân về việc thông qua đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 đô thị Long Giao  – huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 3770/QĐ-UBND ngày  25/10/2019   của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 đô thị Long Giao huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050”.

### Các văn bản pháp lý và quy hoạch ngành liên quan

- Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Quy hoạch xây dựng vùng Tp.Hồ Chí Minh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050.

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

- Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.

- Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030.

- Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Long Giao, xã Xuân Đường.

- Quy hoạch sử dụng đất xã Long Giao, xã Xuân Đường.

- Các hồ sơ về dự án, đồ án mới nằm trong phạm vi quy hoạch thị trấn (vị trí, quy mô diện tích, chức năng sử dụng đất…). Các dự án đang lập quy hoạch khác có liên quan thuộc phạm vi nghiên cứu.

### Các nguồn tài liệu, số liệu

- Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến đồ án.

- Căn cứ đặc điểm, vị trí, hiện trạng vùng xã nghiên cứu quy hoạch;

- Các tài liệu điều chỉnh cục bộ quy hoạch trong quá trình thực hiện quy hoạch từ năm 2004 đến nay.

- Các số liệu, tài liệu, dự án khác có liên quan do địa phương cung cấp.

### Các cơ sở bản đồ

- Vị trí xã Long Giao và xã Xuân Đường trong bản đồ hành chính huyện cẩm Mỹ;

- Bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Mỹ được phê duyệt;

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Mỹ đến năm 2020;

- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000, bản đồ địa chính hiện trạng sử dụng đất năm 2015 của khu vực nghiên cứu.

## QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, TÍNH CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA ĐÔ THỊ.

### Quan điểm lập quy hoạch:

- Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Long Giao trên cơ sở kế thừa đồ án quy hoạch chung được duyệt năm 2004.

- Tuân thủ các quy hoạch định hướng mang tính chất khu vực, theo quy hoạch vùng tỉnh Đồng Nai và chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai.

- Tuân thủ các quy chuẩn, quy phạm về quy hoạch đô thị.

- Nội dung công tác nghiên cứu quy hoạch tuân thủ theo luật quy hoạch đô thị, nghị định 37 và các thông tư hướng dẫn có liên quan.

- Nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch mang tính khả thi cao trên cơ sở đóng góp ý kiến cộng đồng dân cư, các phòng ban chuyện môn và các sở ngành liên quan.

### Mục tiêu

- Cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai và huyện Cẩm Mỹ, nhằm tạo điều kiện đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế của huyện và đô thị Long Giao một cách bền vững.

- Xây dựng đô thị Long Giao thành một đô thị hiện đại có cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ và đạt tiêu chuẩn đô thị loại V đến năm 2030.

- Làm cơ sở để đầu tư các dự án phát triển kinh tế xã hội phù hợp theo các giai đoạn phát triển.

- Làm cơ sở để hướng dẫn các ngành trong việc lập các dự án quy hoạch, chương trình đầu tư và hoạch định các chính sách phát triển, quản lý đô thị phù hợp theo các giai đoạn.

### Tính chất đô thị

- Định hướng phát triển đạt tiêu chuẩn đô thị loại V, thuộc vùng kinh tế phía Đông tỉnh Đồng Nai; là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch, an ninh quốc phòng của huyện Cẩm Mỹ.

- Là đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh, có vai trò quan trọng trong việc giao thương với các tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu.

### Vai trò đô thị đối với vùng và cả nước

- Là Trung tâm Chính trị-Kinh tế-Văn hóa-Xã hội của huyện Cẩm Mỹ.

- Là Trung tâm Khoa học-Kỹ thuật, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, trung tâm công nghệ sinh học của vùng tỉnh Đồng Nai  và vùng Đông Nam Bộ

- Là đô thị vệ tinh có lợi thế về dịch vụ trung chuyển, là mắc xích quan trọng trong chuổi hệ thống đô thị tỉnh Đồng Nai và cả nước.

- Là đầu mối giao thông đường bộ, đường hàng không cấp quốc gia, quốc tế; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - dân cư đô thị trên Quốc Lộ 56 và ĐT 773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc).

- Có vai trò quan trọng về an ninh quốc phòng của vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.

- Với tính chất là đô thị loại V đến năm 2030, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn với khu vực huyện Cẩm Mỹ và cả nước; từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của vùng huyện và vùng xung quanh thì vai trò của đô thị đối với khu vực và cả nước sẽ được nâng lên tầm cao mới. Đó sẽ là một đô thị có kinh tế phát triển cao dựa trên nền tảng dịch vụ và công nghiệp có giá trị gia tăng cao, nơi hội tụ của giới kinh doanh, thu hút các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước, là một trung tâm công nghiệp, tài chính và thương mại mới của tỉnh Đồng Nai.

## PHẠM VI VÀ RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH

### Phạm vi ghiên cứu:

- Phạm vi lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị Long Giao bao gồm địa giới hành chính xã Long Giao hiện hữu (khoảng 3.375ha) và một phần mở rộng về phía Tây thuộc xã Xuân Đường theo định hướng quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai và vùng huyện Cẩm Mỹ được phê duyệt (khoảng 875ha).

- Tổng diện tích tự nhiên khoảng 4.250ha, phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp các xã Xuân Quế, Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

- Phía Nam: Giáp xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai và huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Phía Đông: Giáp các xã Bảo Bình, Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

- Phía Tây: Giáp các xã Xuân Quế, Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

### Loại hình lập quy hoạch

- Tên gọi: Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 đô thị Long Giao huyện Cẩm Mỹ - tỉnh Đồng Nai.

- Giai đoạn lập quy hoạch: Đến năm 2030, Tầm nhìn	: Đến 2050.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/5.000.

# : PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP

## ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

### Vị trí địa lý

- Đô thị Long Giao thuộc xã Long Giao và xã Xuân Đường huyện Cẩm Mỹ. Hình thành và phát triển từ nút giao giữa Quốc Lộ 56 và đường ĐT.773 (ĐT 773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc)).

Hình 2.Vị trí đô thị Long Giao trong vùng tỉnh Đồng Nai

### Khí hậu

Đô thị Long Giao - huyện Cẩm Mỹ nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới cận xích đạo, với những đặc trưng chính như sau:

- Năng lượng bức xạ dồi dào (trung bình 154-158 Kcal/cm2-năm). Nắng nhiều (trung bình từ 5,7-6 giờ/ngày). Nhiệt độ cao và cao đều quanh năm, (trung bình 25,4°C), tổng tích ôn lớn (trung bình 9.271°C/năm ). Hầu như không có những thiên tai như: bão, lụt, rất thuận lợi cho phát triển kinh tế.

- Lượng mưa lớn (trung bình từ 1.956-2.139mm/năm), mùa mưa thường bắt đầu vào tháng 5 kết thúc vào cuối tháng 11, mưa nhiều và mưa to vào thời kỳ từ tháng 7 đến tháng 9. Mùa khô thường bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4, do bị mất cân đối nghiêm trọng trong cán cân ẩm vào mùa này nên cây trồng cần phải có tưới và khi đã cung cấp đủ nước thì sản xuất thường cho hiệu quả cao và ổn định.

#### Nhiệt độ không khí:

Nhiệt độ không khí tương đối cao, nhưng chênh lệch trung bình giữa các tháng không đáng kể.

- Nhiệt độ trung bình năm là 27°C

- Nhiệt độ cao nhất trung bình năm là 27,6°C.

- Nhiệt độ thấp nhất trung bình năm là 24,8°C

- Nhiệt độ tối cao tuyệt đối là 36,4°C

- Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối là 18,8°C

#### Độ ẩm:

- Độ ẩm không khí nhìn chung là khá cao.

- Trung bình năm là 64,8%.

- Vào mùa mưa thường 80% - 90%.

- Vào mùa khô hạ thấp không đáng kể (70% - 80% )

Ẩm nhất thường vào khoảng tháng 8 – 10 (trên 90%).

#### Chế độ mưa:

Lượng nước mưa vào mùa mưa chiếm 85% hàng năm. Trung bình khoảng 2.174mm/năm. Thường xảy ra mưa cơn chóng tạnh. Trong khoảng tháng 5 đến tháng 11, hàng tháng có khoảng 19 ngày mưa với lưu lượng trung bình trên 100mm/ngày, cá biệt đạt 156,9mm/ngày.

#### Chế độ nắng:

- Tổng giờ nắng trong năm : 2.600 - 2.700 giờ, trung bình mỗi tháng có 220 giờ nắng.

- Các tháng mùa khô có tổng giờ nắng khá cao: chiếm 60% giờ nắng trong năm.

- Tháng 3 có số giờ nắng cao nhất : khoảng 300 giờ.

- Tháng 8 có số giờ nắng thấp nhất : khoảng 140 giờ.

#### Gió mùa:

| - Mỗi năm có 2 mùa gió đi theo mùa mưa và khô. Về mùa mưa, từ tháng 4-11 gió thịnh hành hướng Tây Nam.Về mùa khô tháng 12 đến tháng 4 gió thịnh hành theo hướng Đông Bắc chuyển dần xuống Nam. Chuyển tiếp giữa 2 mùa còn có gió Đông và Đông Nam thường được gọi là gió chướng. - Tốc độ gió trung bình đạt 2,6 m/s. Khu vực này ít chịu ảnh hưởng của bão, tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn có lốc xoáy. | Hình 3.Sơ đồ hướng gió theo mùa tại khu vực Long Giao |
| --- | --- |

### Đặc điểm địa hình, địa chất, thủy văn

#### Địa hình:

Địa hình là vùng gò đồi lượn sóng, có độ dốc thoải theo hướng Đông Bắc – Tây Nam, xung quanh có các suối lòng hẹp và sâu. Phía Đông là khu vực núi Cam Tiên và suối Râm. Các khu vực khác là vùng trồng cao su.

##### Khu vực đồi núi:

- Chiếm phần lớn diện tích ở phí Đông Bắc khu vực lập quy hoạch, bao gồm vùng núi khá cao và xen kẽ các đồi núi thấp.

- Vùng núi cao: Chiếm diện tích nhỏ, cao độ trung bình từ 260m đến 378m, có nhiều khe tụ thủy và khe lạch, mức độ chia cắt khá mạnh, có độ dốc lớn hơn 20%.

- Vùng gò đồi dốc thoải: Là khu vực chuyển tiếp từ vùng núi và đồng bằng có cao độ trung bình biến thiên từ 244m đến 290m, có độ dốc trung bình khoảng 15%.

##### Khu vực địa hình bằng phẳng:

- Khu vực bằng phẳng cao ráo, thuộc trung tâm thị trấn, trải rộng xuống phía nam ĐT 773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) và các khu vực dân cư dọc hai bê đường Quốc Lộ 56, có độ dốc nền địa hình từ 1 đến 5% và có xu hướng thấp dần từ Đông Bắc xuống Tây Nam.

##### Khu vực thấp trũng:

- Nằm ở phía Nam khu vực nghiên cứu (ven suối Râm), cao độ biến thiên từ 187 đến 221m, địa hình khá dốc về phía suối với độ dốc từ 15-20%.

Hình 4. Địa hình đô thị Long Giao.

### Các nguồn tài nguyên:

#### Tài nguyên đất:

- Đất đỏ(ferasol): 2 nhóm

- Đỏ vàng:FRx.ac(xanthic ferasols)

- Đỏ thẫm:FRr.ac(chrodic ferasol)

- Đất đen(luvisols) : có 2 nhóm

- Đất đen kết von nhiều sâu :LVffh1(ferric luvisols)

- Đất đen kết von nhiều nông: LVffh2(ferric luvisol)

- Đặc điểm và vị trí phân bố các loại đất:

- a) Nhóm đất đỏ: loại đất này phổ biến ở những vùng ít dốc và đồi thấp, được hình thành trên đá mẹ Bazan hoặc trung tính, quá trình phong hóa và biến đổi khóang sét xảy ra nhanh và kiệt, hầu như không còn có các khóang sét có khả năng phong hóa. Các khóang thứ sinh tồn tại trong đất là caolinite và secquioxite, đồng thời quá trình rửa trôi kiềm và tích tụ Sắt (Fe), Nhôm (Al) xảy ra mạnh mẽ. Căn cứ vào màu sắc và đặc tính Acric, Ferric, Lithic, đất đỏ của vùng nghiên cứu quy hoạch chia thành 2 đơn vị cấp 2 và 3 đơn vị cấp 3.

- Đất đỏ thẫm tích tụ sét: dọc theo các con suối có độ dốc trung bình từ 30 - 80, loại đất này có ưu điểm là tầng đất rất dày và rất tốt cho các loại cây lâu năm đặc biệt là đất cao su, cà phê và cây ăn trái.

- Đất đỏ vàng tích tụ sét: phân bố hầu hết phần diện tích cao su, có địa hình tương đối bằng phẳng.

- Loại đất này có ưu điểm tầng đất rất dày và rất thích hợp cho các loại cây lâu năm đặc biệt là cây công nghiệp lâu năm như cao su, cà phê, cây ăn trái có giá trị như sầu riêng, chôm chôm

- b) Nhóm đất đen: có địa hình thay đổi từ bằng phẳng đến dốc vừa, phân bố dọc theo suối giáp ranh giới xã Thừa Đức. Được hình thành trên đá mẹ bazan hoặc mẫu chất giàu kiềm, phân bố ở vành đai nhiệt đới ẩm đã có những biểu hiện khá rõ của quá trình rửa trôi và tích tụ sét.

- Độ chua hoạt tính và độ chua trao đổi mức ít đến gần trung tính, pH H20 khoảng 5,5 - 5,8, pH KCl khoảng 5,0 - 6,5; tuy nhiên độ chua tiềm tàng vẫn cao 12-19/100g đất, dung lượng trao đổi cation cao đạt 30 -40me/100g và độ no rất cao. Đặc tính nông hóa: giàu mùn và giàu đạm khoảng 2-4%OC và 0,12-0,15%N, lân tổng số rất giàu 0,1- 0,4%, mức độ giữ chặt lân cao 60-70 nên lân dễ tiêu không cao, kali tổng số nghèo. Khả năng sử dụng đất phụ thuộc vào tình trạng giữ nước và thóat nước. Đất đen ở địa hình cao có thể trồng các loại cây như: đậu, bắp, và cây dài ngày: cà phê, tiêu

#### Tài nguyên nước

##### Nước mặt:

- Nguồn nước mặt rất hạn chế, chủ yếu là nước mưa và được lưu chảy trong các suối chính là: suối Cả, suối Ngọn, Suối Quýt, suối Bưng, suối Bò, suối Cụt và suối Phèn. Vào mùa khô hầu hết đều cạn nên khả năng khai thác cho sản xuất và sinh hoạt là rất hạn chế.

##### Nước ngầm

- Nguồn nước ngầm của xã được đánh giá là khá tốt, độ sâu các giếng khoan khoảng 15- 40m, có những nơi chưa đến 10m đã có nguồn nước tốt cho sinh hoạt. Với nhu cầu như hiện nay thì nguồn nước ngầm có thể đáp ứng tốt cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên trong tương lai cần có kế hoạch khai thác, sử dụng nguồn nước ngầm hợp lý để đáp ứng bền vững cho nhu cầu sinh hoạt và phát triển kinh tế xã hội.

### Tài nguyên nhân văn và du lịch:

- Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO, 1997) đã xây dựng hệ thống phân loại tài nguyên nhân văn và du lịch thành 3 loại, 9 nhóm gồm:

+ Loại cung cấp tiềm tàng (3 nhóm: văn hóa kinh điển, tự nhiên kinh điển, vạn động);

+ Loại cung cấp hiện tại (gồm 3 nhóm: đường sá, thiết bị, hình tượng tổng thể);

+ Loại tài nguyên kỹ thuật (gồm 3 nhóm tính năng: hoạt động du lịch, cách thức và tiềm lực khu vực).

- Đối với phạm vi đô thị Long Giao có cơ sở để nhìn nhận rất có tiềm năng về tài nguyên nhân văn và du lịch thông qua 3 loại trên.

- Tuyến đường đường ĐT 773 nối dài từ huyện Long Thành ra đến Quốc Lộ 1A thuộc huyện Xuân Lộc. Ngoài việc có ý nghĩa về kết nối giao thông vùng tỉnh giúp thúc đẩy phát triển kinh tế còn là yếu tố để kết nối văn hóa các vùng miền, các nơi tập trung đông dân cư. Có hệ thống hạ tầng xung quanh hoàn chỉnh kết nối với đầu mối giao thông cấp quốc gia (sân bay Long Thành) nên tiềm năng về lượng khách du lịch là rất lớn. Ngoài ra các yếu tố địa chất, địa hình, địa mạo, khí hậu, thủy văn, hệ sinh thái, cảnh quan tự nhiên khu vực đô thị Long Giao rất thuận lợi cho việc phát triển du lịch. Do vậy để khai thác triệt để nguồn tài nguyên du lịch này, cần định hướng và phối hợp chặc chẽ với hướng phát triển chung của tỉnh.

### Môi trường và các hệ sinh thái

- Hiện nay, Huyện Cẩm Mỹ nói chung và khu vực nghiên cứu nói riêng có tốc độ đô thị hóa tương đối chậm. Tuy nhiên, khi tốc độ đô thị hóa và quy mô sản xuất trong đô thị và khu vực nông thôn tăng lên, đòi hỏi đầu tư về thiết bị, nguyên vật liệu, hóa chất nhiều hơn…, đồng nghĩa với việc gia tăng mức độ ô nhiễm môi trường.

Khu vực nông thôn tại đô thị Long Giao đang được đầu tư. Cụm công nghiệp Long Giao, khu chế xuất, doanh nghiệp kinh doanh đặt tại nông thôn hiện nay chưa quan tâm đầu tư công nghệ xử lý môi trường, hoặc nếu có cũng chỉ là đối phó, hoạt động không thực sự hiệu quả. Mặt khác, nông thôn còn phải chịu đựng nước thải, rác thải của khu vực đô thị và sản xuất nông nghiệp.

- Tổng kết qua các trận lũ lụt, mưa bão, nguyên nhân là do nông thôn đã bị phá vỡ tính tự nhiên vốn có khi các dòng sông, kênh mương dần bị thu hẹp, khả năng thoát lũ kém.

- Việc lạm dụng và sử dụng không hợp lý các loại hóa chất trong sản xuất nông nghiệp cũng là nguyên nhân cơ bản. Hiện nay diện tích đất canh tác sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là 100% với trên 1.000 chủng loại thuốc, nhiều loại thuốc có tính độc cao, đã bị cấm sử dụng, gây nhiều tác hại cho chính người sử dụng thuốc, người tiêu dùng nông sản thực phẩm và môi trường đất và đặc biệt tác hại đến nguồn nước mà hiện nay là cấp thiết đối với đô thị Long Giao.

### Tình hình biến đổi khí hậu, các ảnh hưởng của thiên tai:

- Vấn đề biến đổi khí hậu được biết đến trên toàn cầu và Việt Nam là một trong nhiều nước bị ảnh hưởng trực tiếp. Đến nay đã ghi nhận được sự bất thường về thời tiết, tỉnh Đồng Nai được cho là có sự chuyển dịch của mưa. Theo đó, vào những năm trước, bắt đầu mùa mưa thường tập trung ở phía Bắc tỉnh sau đó đến giữa mùa chuyển dịch về Phía Nam. Qua theo dõi, đầu mùa cho đến cuối mùa mưa, mưa lớn thường tập trung ở phía Nam tỉnh, còn trong mùa khô, nắng nóng gay gắt hơn, cao điểm mùa khô có ngày lên tới 40 độ C, cao hơn nhiệt độ trung bình 2 độ C.

- Tại huyện Cẩm Mỹ nói chung và khu vực đô thị Long Giao nói riêng cũng ghi nhận được các trận mưa kèm lốc xoáy, làm gẫy đổ hoa màu, công trình….gây thiệt hại nặng về kinh tế.

### Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên:

#### Điểm mạnh:

- Đô thị Long Giao nằm ở trung tâm huyện Cẩm Mỹ tại vị trí giao nhau giữa hai trục giao thông chính của huyện là Quốc lộ 56 và ĐT 773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc), rất thuận lợi cho việc phát triển kinh tế với các thế mạnh về nông nghiệp – dịch vụ - công nghiệp. Có vị trí địa lý hết sức thuận lợi, kết nối với các đầu mối giao thông quan trọng để giao lưu kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật với các khu vực trong vùng tỉnh Đồng Nai và vùng kinh tế trọng điểm Phía Nam.

- Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, chế độ nhiệt cao đầu quanh năm, ít có gió bão và lũ quét thuận lợi cho phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội.

- Địa hình đa dạng vừa thuận lợi cho phát triển về du lịch, quốc phòng, vừa thuận lợi cho xây dựng các cơ sở hạ tầng và phát triển các khu công nghiệp, mở rộng giao thông đến vùng giáp ranh, phát triển thương mại dịch vụ.

- Đất đai rộng lớn, tiềm năng chuyển đổi từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp còn nhiều nên rất thuận lợi cho chuyển đổi nhu cầu sử dụng đất và thu hút đầu tư.

- Có vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên chưa khai thác là nguồn tài nguyên nhân văn, thuận lợi cho phát triển các điểm du lịch, trạm dừng chân…

#### Điểm yếu

- Nguồn tài nguyên nước hạn chế là một trở ngại lớn cho việc phát triển kinh tế xã hội

- Ô nhiễm môi trường do xây dựng mới các khu dân cư, khu công nghiệp, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm do nước thải.

- Hiện trạng khu vực nghiên cứu phần lớn là đất nông nghiệp có mảng xanh bao phủ giúp đất giữ nước. Tuy nhiên khi bị khai thác xây dựng công trình và các khu dân cư gây nên tình trạng rửa trôi đất, cảnh quan thiên nhiên bị tàn phá, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra trên toàn cầu.

## ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG:

### Hiện trạng dân số:

Theo số liệu thống kê cuối năm 2019, khu vực lập quy hoạch có dân số khoảng 13.300 người (Xã Long giao có khoảng 9.000 người; một phần xã Xuân đường có khoảng 4.300 người), đa phần tập trung dọc Quốc Lộ 56 và khu trung tâm huyện thuộc xã Long Giao, điểm dân cư trung tâm xã Xuân Đường với tỷ lệ tăng tự nhiên hàng năm khoảng 1,1%, tăng dân số có chiều hướng tăng dần từ 0,08% lên khoảng 9% vào năm 2030.

### Lao động – việc làm:

- Lao động chiếm 57,9% trên tổng dân số, khoảng 7.701 lao động, Trong đó:

- Lao động nông nghiệp		: 2.102 người, chiếm 27,3%.

- Lao động công nghiệp,TTCN	: 2.680 người, chiếm 34,8%.

- Lao động thương mại dịch vụ	: 2.919  người, chiếm 37,9%.

(Nguồn: Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Long Giao và xã Xuân Đường)

### Đánh giá chung về hiện trạng dân số

- Chất lượng dân số ngày càng được cải thiện. Tỷ suất chết thô, tỷ suất chết của bà mẹ và trẻ em giảm mạnh. Khi mức sinh, mức chết đều giảm và điều kiện kinh tế-xã hội, y tế, giáo dục của đô thị được nâng lên thì tuổi thọ bình quân cũng tăng lên. Trong vòng hơn 50 năm, tuổi thọ bình quân đã tăng thêm 33 tuổi. Về trình độ học vấn, tỷ lệ dân số từ 5 tuổi trở lên chưa bao giờ đi học đã giảm mạnh.

- Phân bố lực lượng lao động tại đô thị Long Giao và khu vực nông thôn trong những năm vừa qua chịu ảnh hưởng mạnh của di cư lao động. Sự giảm cầu lao động trong các hoạt động nông nghiệp tại nông thôn và gia tăng các cơ hội việc làm tại các thành phố và các khu công nghiệp là những lý do chính cho hiện tượng này. Lao động di cư có những đặc điểm là nữ chiếm tỷ lệ cao hơn so với nam giới và đa số dân di cư là những người ở độ tuổi thanh niên. Người di cư đã tạo nên một lực lượng lao động dồi dào, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội ở cả nơi đi và nơi đến. Một bộ phận lớn người dân di cư đã và đang đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức về điều kiện sống và làm việc: công việc nặng nhọc, lương thấp và không ổn định, điều kiện làm việc kém, khó khăn trong tiếp cận được với các chính sách an sinh xã hội (y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội…), nảy sinh nhiều vấn đề xã hội như mại dâm, ma túy, buôn bán người. Già hóa dân số ở nơi đi làm gia tăng tỷ lệ phụ thuộc và đặt ra nhiều thách thức đối với an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cho người già. Do vậy, đầu tư thu hút nguồn lực đề xây dựng các cơ sở sản xuất (Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Thương mại dịch vụ, du lịch…) để giữ chân lao động địa phương kết hợp đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội tại đô thị Long Giao là một nhu cầu cần thiết trong tương lai.

## HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT:

### Tình hình sử dụng đất:

- Kết quả đo đạc khu vực lập quy hoạch với tổng diện tích tự nhiên khoảng 4.250 ha, trong đó khu trung tâm thị trấn huyện Cẩm Mỹ có diện tích khoảng 181,68 ha, diện tích đất còn lại bên ngoài ranh trung tâm chủ yếu là đất nông nghiệp đang trồng cây cao su.

- Ngoài khu trung tâm thị trấn, khu vực xây dựng với mật độ cao tại dọc Quốc lộ 56 thuộc phía Đông Bắc phạm vi lập quy hoạch, trong đó: Đất ở hiện hữu tại ấp Hoàng Quân xã Long Giao và ấp 1 xã Xuân Đường

- Khu vực lập quy hoạch có diện tích nằm trên 02 xã là xã Long Giao, xã Xuân Đường. Trong đó bao gồm toàn bộ diện tích xã Long Giao và một phần thuộc xã Xuân Đường có tổng diện tích khoảng 4.250 ha.

Bảng 1. Hiện trạng sử dụng đất.

| Stt | Tên đất | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Đất nông nghiệp | 3.621,41 | 85,21 |
| II | Đất phi nông nghiệp | 290,54 | 6,84 |
| 1 | Đất khu TT thị trấn Cẩm Mỹ | 181,68 |  |
| 2 | Đất ở nông thôn hiện hữu | 104,99 |  |
| 3 | Đất trụ sở cơ quan tại các điểm dân cư nông thôn | 0,36 |  |
| 4 | Đất giáo dục tại các điểm dân cư nông thôn | 1,50 |  |
| 5 | Đất công trình công cộng tại các điểm dân cư nông thôn | 0,51 |  |
| 6 | Đất tôn giáo | 0,40 |  |
| 7 | Đất sản xuất công nghiệp | 1,10 |  |
| III | Đất quân sự | 271,75 | 6,39 |
| IV | Đất giao thông | 25,60 | 0,60 |
| V | Đất sông suối, mặt nước | 40,7 | 0,16 |
|  | TỔNG | 4.250,00 | 100 |

###### (Nguồn: Quy hoạch sử dụng đất do ngành tài nguyên - môi trường lập và kết quả thống kê hiện trạng sử dụng đất của đồ án quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Long Giao và xã Xuân Đường).

### Nhận xét chung

- Có quỹ đất lớn, chủ yếu là đất nông nghiệp, rất thuận lợi cho phát triển đô thị do chi phí đầu tư thấp.

## HIỆN TRẠNG VỀ KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN ĐÔ THỊ

- Nằm ở điểm giao cắt giữa đường Quốc Lộ 56 và ĐT 773 (Long Thành – Cẩm Mỹ - Xuân Lộc), là khu vực tập trung đông dân cư, đang đầu tư xây dựng đầy đủ các công trình hạ tầng xã hội.

- Ngày 02/4/2008, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 02/4/2008 công nhận đô thị Long Giao, huyện Cẩm Mỹ là đô thị loại V. Mặc dù được công nhận là đô thị loại V, nhưng cấu trúc không gian khu vực Long Giao vẫn mang đặc điểm vùng nông thôn.

- Trung tâm huyện Cẩm Mỹ:

- Đô thị Long Giao đến nay, các khu ở mới và các công trình hạ tầng xã hội, dịch vụ thương mại thiết yếu chưa xây dựng. Trên tuyến đường ĐT 773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) đã xây dựng, trụ sở, phòng ban huyện, các cơ quan hành chính huyện. Các khu dân cư hiện trạng xung quanh trung tâm hành chính có mật độ thưa thớt. Nên về tổng thể, khu trung tâm huyện lỵ Cẩm Mỹ hiện nay chưa tạo nên một quần thể không gian đô thị đủ sức lớn mạnh như các trung tâm huyện lỵ khác có thể kết nối không gian ở - công cộng - công nghiệp và tạo nên các ảnh hưởng lan tỏa đến các xã liền kề.

## HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG XÃ HỘI:

### Hiện trạng công trình nhà ở:

- Nhà ở của người dân tại khu vực lập quy hoạch hiện nay chủ yếu là nhà cấp IV (nhà bán kiên cố) và nhà kiên cố chiếm tỷ lệ rất thấp, chủ yếu tập trung tại khu trung tâm xã và dọc theo phía Bắc đường Quốc lộ 56, số còn lại sống rải rác theo kiểu nhà vườn dọc phía Nam Quốc lộ 56.

### Hiện trạng công trình công cộng

- Các công trình công cộng trong phạm vi lập quy hoạch chủ yếu tập trung tại khu trung tâm hành chính huyện, bao gồm các công trình hành chính văn hóa, giáo dục, y tế, thương mại…… được xây dựng kiên cố.

Hình 5. Hiện trạng các công trình công cộng được xây dựng theo quy hoạch.

Bảng 2. Thống kê các công trình công cộng được xây dựng theo quy hoạch.

| Kí hiệu | Tên công trình |
| --- | --- |
| 1 | UBND Huyện |
| 2 | Huyện ủy |
| 3 | VP - Hội trường Huyện ủy |
| 4 | Công an Huyện |
| 5 | Huyện đội |
| 6 | Tòa án |
| 7 | Viện kiểm soát |
| 8 | Thi hành án |
| 9 | Đài truyền thanh |
| 10 | Trung tâm đăng kiểm |
| 11 | Trung tâm y tế dự phòng |
| 12 | Chi cục thuế |
| 13 | Quản lý thị trường |
| 14 | Khối nông lâm |
| 15 | Phòng tài nguyên |
| 16 | Phòng tài chính |
| 17 | Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình |
| 18 | Hội chữ thập đỏ |
| 19 | Trung tâm viễn thông |
| 20 | Bưu điện huyện |
| 22 | Kho Bạc |
| 23 | Bệnh viện đa khoa huyện |
| 24 | UBND thị trấn |
| 25 | Nhà công vụ |
| 26 | Kho lưu trữ |
| 28 | Chợ huyện |
| 29 | Bến xe |
| 30 | Ngân hàng |
| 31 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện |
| 32 | Trường THPT |

### Hiện trạng công trình hành chính

- Các công trình hành chính hiện nay tập trung tại khu vực trung tâm huyện Cẩm Mỹ, đến thời điểm năm 2019 các công trình hành chính được xây dựng theo quy hoạch gồm có: UBND huyện Cẩm Mỹ, Công an huyện, Huyện ủy, các phòng ban chuyện môn huyện, Nhà công vụ, UBND thị trấn….

### Hiện trạng công trình thương mại

- Khu vực lập quy hoạch có chợ huyện Cẩm Mỹ mới được xây dựng nằm ở khu vực trung tâm xã nên rất thuận tiện, đây là nơi đáp ứng nhu cầu kinh doanh, mua sắm của người dân trên địa bàn xã và còn là chợ đầu mối cung cấp hàng hóa đi các vùng lân cận. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại các tiểu thương chưa tập trung kinh doanh tại khu vực này. Tuy là trung tâm của huyện Cẩm Mỹ nhưng thương mại dịch vụ phát triển chậm, chưa có các hoạt  động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường nông sản.

- Hiện khu vực đã xây dựng Ngân hàng chính sách xã hội và Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, là nguồn lực về vốn để thúc đẩy tài chính, thúc đẩy kinh tế đô thị phát triển.

### Hiện trạng công trình giáo dục

- Khu vực lập quy hoạch có 1 trung tâm giáo dục thường xuyên huyện, trung tâm dạy nghề và việc làm, 01 trường THPT và hệ thống trường tiểu học, trường mẫu giáo tại các điểm dân cư tập trung. Về cơ sở vật chất các trường cơ bản đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh, tuy nhiên cần phải nâng cấp cơ sở vật chất các trường hiện hữu và xây dựng thêm trường để đáp ứng nhu cầu của người dân trong tương lai.

### Hiện trạng công trình y tế

- Bênh viện đa khoa huyện đã được xây dựng kiến cố, đảm bảo khả năng khám chữa bệnh cho người dân, đáp ứng nhu cầu cho dân số hiện tại và tương lai. Bên cạnh các công trình  y tế khác cũng được xây dựng như Trung tâm Y tế dự phòng, Trụ sở hội chữ thập đỏ.

### Hiện trạng công trình văn hoá thông tin

- Các công trình trong nhóm văn hóa thông tin đã được xây dựng theo quy hoạch tại khu trung tâm thị trấn chỉ có Bưu điện huyện tại nút giao giửa đương ĐT 773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) và đường Quốc Lộ 56.

| UBND huyện | Trung tâm văn hóa huyện |
| --- | --- |
| Trung tâm giáo dục thường xuyên | Bệnh viện đa khoa huyện |
| Ngân Hàng | Chợ Cẩm Mỹ |

Hình 6. Một vài hình ảnh các công trình công cộng

## HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

### San nền, thoát nước mưa

Địa hình cao độ nền tự nhiên của dự án tương đối phức tạp, cụ thể về phía Đông Bắc, Đông Nam có địa hình được đánh giá rất phức tạp, cao độ nơi cao nhất khoảng 435,0m về phía Đông Bắc và nơi thấp nhất khoảng 161,0m về phía Đông Nam, độ dốc trung bình từ 15% đến 40%, do đó khu vực này không thuận lợi cho việc xây dựng công trình. Còn các khu vực phía Tây Bắc và Tây Nam, địa hình được đánh giá thuận lợi cho việc xây dựng phát triển dự án, độ dốc trung bình từ ≤1,0% đến 10%.

- Hiện trạng tại các khu vực đã được xây dựng phát triển dự án (như trung tâm hành chính Huyện, Sư đoàn 302, các khu dân cư và các công trình công cộng hiện hữu...) đã có hệ thống nước mưa hoàn chỉnh, hướng thoát nước chính của các dự án trên chủ yếu hướng từ Đông Bắc xuống Tây Nam và tất cả đều được thu gom về các suối hiện hữu (Suối Quýt, Suối Ngọn về phía Tây và Suối Râm, Suối Cả về phía Nam), hệ thống thoát nước chủ yếu xử dụng cống BTCT từ Ø40cm÷Ø150cm và mương xây đá chẻ, mương BTCT có nắp đan đậy có kích thước BxH (từ 60cmx60cm÷150cmx200cm)

### Hiện trạng giao thông

Hiện hữu giao thông trong khu vực lập quy hoạch chủ yếu là giao thông đường bộ, lưu lượng xe tham gia giao thông còn thấp. Mạng lưới giao thông chưa được đầu tư đồng bộ, thiếu các tuyến đường kết nối trong khu vực.

- Quốc lộ 56: Tuyến bắt đầu từ ngã ba Tân Phong (Thị xã Long Khánh ) và kết thúc tại giáp ranh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chiều dài tuyến đi qua khu vực lập quy hoạch khoảng 7,2km. Hiện tuyến đã được nâng cấp thành đường cấp 3, mặt nhựa 9m, lộ giới 45m.

- Đường tỉnh ĐT773 (Long Thành – Cẩm Mỹ - Xuân Lộc): Tuyến bắt đầu tại đường Quốc lộ 1 (xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc) và kết thúc tại đường ĐT769 (xã Bình An, huyện Long Thành), chiều dài tuyến đi qua khu vực lập quy hoạch khoảng 11,0km. Đoạn qua trung tâm đô thị Long Giao đã được hoàn thiện theo đúng quy hoạch tiêu chuẩn đường đô thị mặt đường chính 2 x 10,5m, dải phân cách giữa 3m, bề rộng mặt đường song hành 2 x 6m, dải phân cách giữa mặt đường chính và mặt đường song hành 2 x 14m, vỉa hè mội bên 2 x 8m, lộ giới 80m. Đoạn từ trung tâm đô thị Long Giao đi huyện Long Thành đã được nâng cấp thành đường cấp 3, mặt nhựa 9m, lộ giới 45m.

- Đường vào khu công nghệ sinh học: Tuyến bắt đầu từ đường tỉnh ĐT773 đi khu công nghệ sinh học huyện Cẩm Mỹ, chiều dài tuyến đi qua khu vực lập quy hoạch khoảng 0,4km. Hiện tuyến đã được nâng cấp thành đường cấp 4, mặt nhựa 7m, lộ giới 32m.

- Đường Hoàn Quân – Xuân Mỹ: Tuyến bắt đầu từ Quốc lộ 56 đi xã Xuân Mỹ, chiều dài tuyến đi qua khu vực lập quy hoạch khoảng 2,7km. Hiện tuyến đã phủ mặt nhựa rộng 7m.

- Đường Long Giao Bảo Bình: Tuyến bắt đầu từ Quốc lộ 56 đi xã Bảo Bình, chiều dài tuyến đi qua khu vực lập quy hoạch khoảng 4,1km. Hiện tuyến đang được nâng cấp cải tạo.

- Đường trong khu trung tâm đô thị Long Giao: hầu hết đã được thực hiện theo đúng quy hoạch với lộ giới 15 – 42m.

- Giao thông trong các khu vực dân cư nông thôn: đa phần các tuyến đường này đã được nhựa hóa với bề rộng mặt đường từ 3 – 7m.

- Bến xe, giao thông công cộng: Hiện trong khu quy hoạch đã có bến xe Long Giao đang hoạt động, phát triển chủ yếu loại hình công cộng xe buýt chạy dọc trên các trục giao thông chính.

### Hiện trạng nguồn nước mặt

Hầu hết các sông suối trên địa bàn Huyện Cẩm Mỹ đều ngắn và không sâu, do đó nguồn nước mặt phục vụ cho sản xuất và sinh họat bị hạn chế. Tuy nhiên các sông suối được phân bố rộng và có khả năng cung cấp nước cho sản xuất trong mùa khô như sông Ray, suối Râm, suối Cả…

Sông Ray có đoạn chảy qua huyện dài khoảng 25km, lưu lượng trung bình 10,6m3/s, dòng sông chính có nước quanh năm, còn đại bộ phận các nhánh suối đều cạn kiệt vào cuối mùa khô. Trong những năm qua, nhiều công trình hồ, đập đã được xây dựng, nhằm khai thác sử dụng nguồn nước từ các sông, suối nói trên, bao gồm: hồ suối Vọng, hồ suối Đôi, hồ Cầu Mới, hồ suối Ran. Các đập đã được xây dựng là: Đập suối Sấu (Xuân Nhạn), đập suối Nước Trong (Xuân Bảo), đập Giao Thông (Lâm San), đập Cù Nhí (Sông Ray) …

- Hiện tại trong khu vực Huyện có hồ Cầu Mới cách trung tâm đô thị Long Giao khoảng 7km  về phía đông. Theo Sở Tài nguyên - Môi trường Tỉnh Đồng Nai, Hồ Cầu Mới có chức năng cấp nước tưới nông nghiệp cho 1.800 ha, cấp nước công nghiệp và sinh hoạt với công suất 85 - 90 ngàn m3/ngày đêm. Hiện Công ty cổ phần cấp nước hồ Cầu Mới đã hoàn thành công trình trạm bơm nước thô từ hồ Cầu Mới và nhà máy xử lý nước sạch với công suất 90.000 m3/ngày đêm.

### Hiện trạng nguồn nước ngầm

Huyện Cẩm Mỹ nằm ở khu vực nghèo nước ngầm, trên nền địa chất được phong hóa từ đá bazan, nước ngầm thường xuất hiện ở độ sâu 25 - 30m. Các khu vực khác nước ngầm xuất hiện ở độ sâu 80-120m, lưu lượng nước trung bình từ 0,5 - 12lít/s, chất lượng nước tốt nhưng trữ lượng nước rất hạn chế. Nguồn nước ngầm có xu hướng giảm nên cần có biện pháp quản lý khai thác và sử dụng hợp lý, đáp ứng nhu cầu cho sinh hoạt và một phần cho sản xuất.

### Hiện trạng thoát nước thải:

Hiện nay trong khu vực chưa có hệ thống thug gom và xử lý nước thải tập trung. Nước thải sinh hoạt của các hộ dân chưa qua xử lý cho thoát trực tiếp vào các ao hồ kênh rạch rồi tập trung ra suối. Nước thải nhà vệ sinh của các hộ dân chỉ xử lý cục bộ bằng bể tự hoại rồi tự thấm xuống đất (chiếm 100% dân số). Với một khối lượng nước thải lớn và không được xử lý như vậy đã  gây ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường cũng như cho nguồn nước ngầm trong khu vực.

### Hiện trạng cấp điện

Lưới điện trên địa bàn đô thị Long Giao được cung cấp bởi Điện lực Cẩm Mỹ và Điện lực Long Khánh. Nguồn cấp điện cho đô thị là trạm 110kV Long Khánh (TX. Long Khánh), trạm 110kV Cẩm Mỹ.

Tuyến đường dây cao thế 220kV (Hàm Thuận- Đa Mi- Long Thành) là đường dây mạch kép, đoạn đi qua địa bàn huyện có chiều dài 12km và tuyến đường dây cao thế 500kV Phú Mỹ - Sông Mây đi qua địa bàn đô thị Long Giao.

Tổng chiều dài đường dây trung thế 22kV trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ và đô thị Long Giao đến năm 2015 là 347,69 km, trong đó đường dây trung thế 3 pha là 165,39km, đường dây trung thế 1 pha là 182,3km.

Tổng chiều dài đường dây hạ thế 0,4kV là 415,28 km, trong đó đường dây hạ thế 3 pha là 117,48km, đường dây hạ thế 1 pha là 297,8km.

Trên địa bàn đô thị Long Giao có 02 trạm biến áp cao thế 110kV Cẩm Mỹ, KCN Sinh học, các trạm biến áp 22/0,4kV, 12,7/0,22-0,44 kV với tổng dung lượng  kVA được thể hiện bảng công suất trạm.

Sản lượng điện thương phẩm tiêu thụ tăng khá nhanh qua các năm, năm 2015 là 107.048MWh, mạng lưới điện quốc gia đã đi đến 100% trung tâm xã và hầu hết các cụm, tuyến dân cư, tỷ lệ hộ sử dụng điện năm 2014 đạt 97,8%.

Nhìn chung, mạng lưới điện trung thế và hạ thế trên địa bàn đô thị Long Giao được đầu tư phát triển nhanh, phân bố hợp lý, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và độ an toàn của lưới điện, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và tiêu dùng của dân cư.

Bảng 3: Công suất các trạm biến áp hiện hữu:

| TT | Tên trạm | Cấp điện áp kV |  | Công suất kVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| + | Long Giao 1 | 22/0,4 |  | 160 |
| + | Long Giao 2 | 22/0,4 |  | 320 |
| + | Long Giao 3 | 22/0,4 |  | 250 |
| + | Khu dân cư số 2 | 22/0,4 |  | 320 |
| + | Hành chính Cẩm Mỹ 2 | 22/0,4 |  | 250 |
| + | Hành chính Cẩm Mỹ 5 | 22/0,4 |  | 250 |
| + | Ấp Đồi | 22/0,4 |  | 112,5 |
| + | Long Giao 4 | 22/0,4 |  | 180 |
| + | Long Giao 5 | 22/0,4 |  | 160 |
| + | Hoàng Quân |  | 12,7/0,22-0,44 | 50 |
| + | Bưu Điện Long Giao | 22/0,4 |  | 75 |
| + | Trung Đoàn 88 | 22/0,4 |  | 112,5 |
| + | Bơm Trung Đoàn 88 | 22/0,4 |  | 75 |
| + | Sư Đoàn 302 | 22/0,4 |  | 45 |
| + | Trung Đoàn 88-1 | 22/0,4 |  | 150 |
| + | Sư Đoàn 302-2 | 22/0,4 |  | 160 |
| + | Vp huyện Cẩm Mỹ | 22/0,4 |  | 50 |
| + | Bơm Sư Đoàn 302 | 22/0,4 |  | 75 |
| + | Gỗ Tuân | 22/0,4 |  | 45 |
| + | Bts Long Giao | 22/0,4 |  | 45 |
| + | Ban Chợ Cẩm Mỹ | 22/0,4 |  | 75 |
| + | Chợ Cẩm Mỹ | 22/0,4 |  | 400 |
| + | Công An Cẩm Mỹ | 22/0,4 |  | 45 |
| + | Trạm Đk Cẩm Mỹ | 22/0,4 |  | 75 |
| + | Đài Tt Cẩm Mỹ | 22/0,4 |  | 150 |
| + | Tt Dạy Nghề | 22/0,4 |  | 160 |
| + | ĐĐ Đèo Con Rắn |  | 12,7/0,22-0,44 | 25 |
| + | ĐĐ Đèo QL 56-1 |  | 12,7/0,22-0,44 | 25 |
| + | Hoàng Gia | 22/0,4 |  | 150 |
| + | Thu Vân | 22/0,4 |  | 75 |
| + | Hạt điều Huy Minh | 22/0,4 |  | 400 |

### Hiện trạng thông tin liên lạc

Mạng lưới bưu chính, viễn thông được đầu tư phát triển nhanh trong thời gian qua, đến năm 2014, đô thị Long Giao có 1 bưu cục cấp II (bưu cục trung tâm huyện), tất cả các xã đều có bưu cục cấp III. Hệ thống kết nối mạng giữa các cơ quan Nhà nước được hình thành, thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ thông tin. Mạng điện thoại được phủ sóng đến các vùng sâu, vùng xa. Số máy điện thoại bình quân trên 100 dân, năm 2015 đạt 68 máy (một người sử dụng 2 – 3 máy, chỉ tính 01 máy, nếu tính theo số máy đang sử dụng có thể đạt trên 100 máy/100 dân).

Tuy nhiên, kết cấu hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin phát triển chưa đồng bộ, chủ yếu phát triển mạnh ở khu vực trung tâm Long Giao, một số vùng nông thôn chất lượng dịch vụ còn thấp, chưa thu hút được nhiều người sử dụng, mạng đường truyền internet không ổn định, tốc độ chậm.

Việc sử dụng và chia sẻ các cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước còn nhiều hạn chế, kết nối mạng nội bộ chưa liên thông, do đó chưa tạo thuận lợi cho việc khai thác cơ sở dữ liệu và cập nhật thông tin.

### Hiện trạng môi trường

#### Hiện trạng và diễn biến ô nhiễm nước thải, môi trường nước:

Gần 90% diện tích đất huyện Cẩm Mỹ là đất sản xuất nông nghiệp nên nguồn gây ô nhiễm đến chất lượng nguồn nước mặt trên địa bàn huyện chủ yếu là do việc lạm dụng thuốc BVTV trong sản xuất nông nghiệp và nguồn nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư.

Hiện nay trên địa bàn KĐT Long Giao có 2 nhánh suối chính chảy qua là suối Quýt và suối Cả. Tại thời điểm hiện tại chưa thấy có dấu hiệu ô nhiễm các nồng độ so với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

#### Hiện trạng và diễn biến ô nhiễm môi trường không khí

Chất lượng môi trường không khí tại khu vực dân cư có chất lượng tốt. Theo kết quả quan trắc tháng 7/2013 của Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Đồng Nai tại vị trí UBND huyện Cẩm Mỹ cho thấy chất lượng không khí tại các khu vực này rất tốt thể hiện qua nồng độ các chất ô nhiễm không khí xung quanh (bụi TSP, SO2, NO2, NOx, CO và tiếng ồn) đều đạt quy chuẩn cho phép.

#### Hiện trạng và diễn biến ô nhiễm môi trường nước dưới đất

Phần lớn địa bàn Huyện nằm ở khu vực có trữ lượng nước ngầm thấp, tầng chứa nước nằm rãi rác nên khả năng khai thác phục vụ cho sinh hoạt rất hạn chế. Theo kết quả quan trắc tháng 8/2016 của Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Đồng Nai thì vào thời điểm mùa khô năm 2016 mực nước tại các công trình quan trắc trên địa bàn Tỉnh đều thấp hơn so với cùng kỳ năm 2015 (thấp hơn từ 0,1m đến 5,6m), đến thời điểm mùa mưa mực nước có dấu hiệu phục hồi và tăng lên, cao hơn so với cùng kỳ năm 2015 (tăng lên cao từ 0,1m đến 10m). Do từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh xuất hiện nhiều cơn mưa với mật độ và lưu lượng khá lơn, lượng nước mưa bổ cập vào các hồ tự nhiên cũng như nhân tạo và ngấm sâu vào lòng đất, phân bổ đến các tầng chứa nước dẫn đến mực nước dưới đât tăng.

Khu vực huyện Cẩm Mỹ do có diện tích trồng các loại cây công nghiệp, nông nghiệp lớn nên nhu cầu tưới tiêu vào mùa khô cao dẫn đến trữ lượng mực nước dưới đất tại khu vực này biến động đáng kể.

Chất lượng nước tại các tầng chứa nước đều đã bị phát hiện ô nhiễm các thông số Amoni, coliform, E.Coli, COD và một ít các hàm lượng kim loại nặng như Mn, Fe. Vì vậy trước khi đưa vào sử dụng cần có các biện pháp xử lý các chất này.

#### Hiện trạng ô nhiễm do chất thải rắn

Tình hình thu gom và xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện chưa thực hiện một cách triệt để, tỷ lệ thu gom CTR còn thấp. Đối với các hộ dân sinh sống dọc theo các trục đường chính được Công ty TNHH MTV thương mại Thiên Phước thu gom vận chuyển về Khu xử lý CTR tại xã Xuân Mỹ để xử lý theo quy đinh. Còn lại CTR được người dân tự xử lý bằng cách đốt bỏ hoặc đổ xuống kênh rạch gây ô nhiễm môi trường.

#### Hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường đất (Suy thoái đất do việc lạm dụng phân hóa học và TBVTV)

Là một huyện có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn (gần 90% diện tích toàn xã). Qua những đặc điểm về thổ nhưỡng cho thấy huyện Cẩm Mỹ có nhiều thuận lợi trong tổ chức sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, huyện cần có giải pháp riêng định hướng phát triển vùng nhất là vùng sản xuất nông nghiệp.

Nhìn chung, môi trường đất trong nông nghiệp hiện vẫn chưa có dấu hiệu ô nhiễm do thuốc BVTV sử dụng trong nông nghiệp. Việc sử dụng thuốc BVTV mới gia tăng trong thời gian gần đây do áp lực nâng cao năng suất, tình hình ô nhiễm chưa ở mức nghiêm trọng.

#### Hiện trạng nghĩa trang, nghĩa địa

Nghĩa trang trong khu vực dự án phát triển tự phát, chưa được quản lý tốt trong tương lai đây cũng là nguồn gây ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt và nước dưới đất khu vực nghiên cứu. Hiện nay trên khu vực dự án còn khoảng 2,1ha đất nghĩa trang gây ô nhiễm nguồn nước ngầm và nước mặt trong khu vực.

## CÁC QUY HOẠCH CẤP TRÊN CÓ LIÊN QUAN

### Quy hoạch vùng tỉnh Đồng Nai:

(Căn cứ Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 23/5/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê  duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050).

#### Phân bố các vùng chức năng:

- Toàn tỉnh phân thành 03 vùng chính yếu, bao gồm:

+ Vùng I : Vùng kinh tế Tây Nam Đồng Nai

+ Vùng II: Vùng kinh tế Đông Nam Đồng Nai

+ Vùng III : Vùng kinh tế Bắc Đồng Nai.

- Trong đó Cẩm Mỹ thuộc Vùng II với các nội dung trọng điểm là: Phát triển vùng đô thị, công nghiệp tập trung chuyên ngành; Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp chuyên canh, thương mại - dịch vụ cấp vùng.

- Hệ thống các điểm dân cư nông thôn tập trung gắn với lợi thế sản xuất nông, lâm nghiệp tại các xã trên địa bàn các huyện.

#### Phân bố hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn:

##### Hệ thống đô thị:

- Năm 2020: Có 11 đô thị, trong đó có 6 đô thị loại V (thị trấn Vĩnh An, Định Quán, Tân Phú, Dầu Giây, Gia Ray, Long Giao).

- Năm 2030: Có 17 đô thị, trong đó có 7 đô thị loại IV (đô thị Bình Sơn, Dầu Giây, Gia Ray, Long Giao, Vĩnh An, Định Quán, Tân Phú)

* Như vậy đến Đô thị Long Giao trở thành đô thị loại IV đến năm 2030. Bên cạnh đó, đô thị Long Giao được phân theo tính chất chức năng tổng hợp.

##### Hệ thống điểm dân cư nông thôn:

- Quy hoạch xây dựng xã theo mô hình nông thôn mới tập trung gắn với hệ thống giao thông liên huyện, liên xã. Điểm dân cư mới hình thành gắn với các vùng chuyên canh lớn, cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp. Phát huy thế mạnh riêng của từng vùng để thu hút nguồn xã hội hóa để tổ chức hệ thống các điểm dân cư gắn liền với địa hình, cảnh quan nông thôn khác nhau của từng vùng, từng khu vực theo hướng giữ gìn bản sắc đặc trưng của từng địa phương.

- Sắp xếp, tổ chức dân cư theo mô hình tập trung tại trung tâm xã và gắn với hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy hoạch đã được phê duyệt của các điểm dân cư tập trung. Khai thác tối đa điều kiện tự nhiên, hạn chế sử dụng đất canh tác, cải tạo chỉnh trang kết hợp xây dựng mới, bảo vệ môi trường bền vững.

- Di dời và xây dựng các khu dân cư tập trung có khả năng thích ứng cao với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững.

#### Phân bố vùng công nghiệp:

- Vùng công nghiệp phía Đông tỉnh Đồng Nai tại thị xã Long Khánh, các huyện Thống Nhất, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ: Phát triển công nghiệp phụ trợ, chế biến, cơ khí, may mặc giày da, công nghệ sinh học.

#### Phân bố vùng nông, lâm nghiệp, thủy sản:

- Vùng chuyên canh trồng cây công nghiệp (cao su, cà phê, hồ tiêu, điều) tại Cẩm Mỹ, Định Quán, Tân Phú, Xuân Lộc, Trảng Bom.

- Vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hình thức trang trại tập trung (gia súc, gia cầm) tại các huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc và Thống Nhất; chăn nuôi bò ở Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ.

#### Phân bố hệ thống dịch vụ hạ tầng xã hội vùng:

- Hình thành Trung tâm nghiên cứu khoa học, giáo dục - đào tạo cấp vùng, kết hợp đào tạo công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học tại các huyện Long Thành, Cẩm Mỹ, Trảng Bom, thị xã Long Khánh.

### Quy hoạch vùng huyện Cẩm Mỹ:

(Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê  duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050)

#### Phân bố các vùng chức năng:

- Toàn huyện phân thành 06 vùng chính yếu, bao gồm:

- Vùng đô thị trung tâm (xã Long Giao, xã Xuân Đường, xã Nhân Nghĩa): Phát triên vùng đô thị, trong đó đô thị Long Giao định hướng phát triển thành đô thị loại IV, găn với phát triển thương mại dịch vụ, công nghiệp tập trung chuyên ngành; nông nghiệp công nghệ cao, chuyên canh.

- Vùng liền kề đô thị phía Tây (xã Xuân Quế, xã Sông Nhạn, xã Thừa Đức)

- Vùng liền kề đô thị phía Đông (xã Xuân Bảo, xã Bảo Bình, xã Xuân Mỹ)

- Vùng nông nghiệp công nghệ cao phía Đông (xã Xuân Tây, xã Xuân Đông,, xã Sông Ray, xã Lâm San)

- Vùng cảnh quan, không gian mở: Hình thành các vùng cảnh quan ven sông Ray, suối, rạch nước và xung quanh các hồ: cầu Mới, Sông Ray, Suối Vọng, Suôi Rang, Suôi Đôi, Thoại Hương,...

- Vùng hạn chế xây dựng: Hạn chế xây dựng trong khu vực rừng trồng, khu vực hành lang bảo vệ dọc sông, suôi và xung quanh các hồ; duy trì và bảo vệ đa dạng sinh học, môi trường sinh thái, nguồn tài nguyên nước.

#### Phân bố hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn:

##### Hệ thống đô thị:

Toàn huyện có 01 đô thị, Đô thị Long Giao hiện hữu, nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang đáp ứng tiêu chuẩn, lộ trình nâng loại đô thị lên loại IV; dân số đến năm 2030 khoảng 60.000-65.000 người; tỷ lệ đô thị hóa đạt 60 - 70%; là trung tâm hành chính, kinh tế văn hóa giáo dục, y tế huỵện cẩm Mỹ; là đầu mối giao lưu phát triên quan trọng của Vùng II – (Vùng kinh tế phía Đông trong vùng tỉnh Đồng Nai)

##### Hệ thống điểm dân cư nông thôn:

- Những khu vực nông thôn có khả năng đô thị hóa cao sẽ phát triển hợp lý trên cơ sở phù hợp với lộ trình và các yêu câu đô thị hoa.

- Bảo tồn phát huy các giá trị công trình di tích lịch sử, văn hóa, kiên trúc, cảnh quan truyền thống cũng như các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện.

- Phát triển hạ âtng2 nông thôn nhhư các tuyến đường nông thôn, cấp điện nông thôn nhằm thúc đẩy sản xuất nông thôn phát triển, nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp, khả năng lưu thông hàng hóa nông nghiệp.

- Cải thiện, hoàn thiện hệ thống cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh, thoát nước thải thu gom rác thải, đảm bảo yêu cầu vệ sinh, môi trường sống tại khu vực nông thôn.

#### Phân bố vùng công nghiệp:

- Đến năm 2030, không gian phát triển công nghiệp Vùng huyện cẩm Mỹ, bao gồm 01 khu công nghiẹp, 01 cụm công nghiệp, 01 Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học và 01 khu kho cảng, cụ thể:

+ Khu công nghiệp Cẩm Mỹ (xã Thừa Đức).

+ Cụm công nghiệp Long Giao.

+ Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai (xã Xuân Đường).

+ Khu kho số 10 (xã Sông Nhạn).

#### Phân bố vùng nông, lâm nghiệp, thủy sản:

Đầu tư thâm canh, nâng cao hiệu quả sử dụng diện tích chuyên nuôi thủy sản, đồng thời khai thác mặt nước ở các hồ, đập thủy lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản một cách hợp lý, trên cơ sở bảo đảm vệ sinh môi trường, không gây ô nhiễm nguồn nước. Chú trọng các giông thủy sản có giá trị kinh tế cao.

#### Phân bố không gian phát triển du lịch:

Tập trung phát triển du lịch sinh thái trên cơ sở cải tạo, nâng cấp các khu du lịch, phát triên đa dạng các loại hình và sản phẩm du lịch, bao gồm: Khu di tích lịch sử Sư Đoàn 125; Khu du lịch Suối Cả; Khu du lịch sinh thái Hồ cầu Mới- Khu du lịch hồ Sông Ray - hồ Suối Vọng; Khu du lịch đồi Sơn Thủy; Điểm du lịch sinh thái Suối Râm,...

### Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Cẩm Mỹ:

(Căn cứ thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cẩm mỹ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025)

#### Phát triển các tiểu vùng sản xuất:

- Huyện Cẩm Mỹ chia làm 02 tiểu vùng kinh tế như sau:

+ Tiểu vùng 1: Bao gồm các xã Long Giao, Nhân Nghĩa, Xuân Mỹ, Xuân Quế, Xuân Đường, Sông Nhạn, Thừa Đức, Bảo Bình, Xuân Bảo. Tiểu vùng này thuận lợi cho việc trồng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm theo hướng tập trung, chuyên canh, đạt năng suất, chất lượng cao, kết hợp với phát triển du lịch miệt vườn. Đồng thời là tiểu vùng có tiềm năng lớn về công nghiệp và có tốc độ đô thị hóa nhanh. Trong thời kỳ quy hoạch sẽ hình thành 02 trung tâm đô thị là thị trấn Long Giao và thị trấn Bảo Bình.

+ Tiểu vùng 2: Bao gồm các xã Xuân Tây, Xuân Đông, Sông Ray, Lâm San. Tiểu vùng này có lợi thế rất lớn về nguồn nước ngọt cho thâm canh tăng vụ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất trồng cây hàng năm. Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư cơ giới hóa và đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đồng thời xây dựng thị trấn Xuân Đông (trên cơ sở xã Xuân Đông) thành trung tâm của tiểu vùng phía Đông.

#### Phát triển các khu, cụm công nghiệp:

- Khẩn trương xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Cẩm Mỹ tại xã Thừa Đức và cụm công nghiệp Long Giao. Bố trí các cơ sở sản xuất công nghiệp có chất thải nguy hại vào khu vực riêng. Nhóm ngành sản xuất công nghiệp có mùi cần được bố trí phù hợp theo hướng gió, tránh ô nhiểm không khí khu vực dân cư và các khu thương mại du lịch. Sắp xếp các cơ sở sản xuất công nghiệp ở những vị trí không phù hợp, gây ô nhiễm môi trường đưa vào khu, cụm công nghiệp.

### Quy hoạch xây dựng nông thôn mới:

(Căn cứ các Quyết định phê duyệt nông thôn mới các xã Xuân Đường, Long Giao do UBND huyện Cẩm Mỹ phê duyệt)

- Khu vực lập quy hoạch nằm trên 02 xã (Long Giao, Xuân Đường)

- Căn cứ quy hoạch nông thôn mới 02 xã trên với phần diện tích nằm trong ranh giới lập quy hoạch bao gồm:

+ Xã Xuân Đường với diện tích thuộc ranh quy hoạch khoảng 872ha được quy hoạch theo các chức năng của đô thị Long Giao được duyệt năm 2004. Đến nay vẫn đa phần là đất nông nghiệp và điểm dân cư nông thôn tại ấp 1.

+ Xã Long Giao với diện tích thuộc ranh quy hoạch khoảng 3.378ha được quy hoạch theo các chức năng của đô thị Long Giao được duyệt năm 2004. Đến nay đã xây dựng được các công trình hành chính văn hóa, giáo dục… tại khu vực trung tâm dọc ĐT 773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc), Quốc Lộ 56, ngoài khu vực này hiện nay vẫn là đất nông nghiệp.

### Đồ án quy hoạch chung đô thị Long Giao được duyệt năm 2004:

Quy hoạch đô thị Long Giao đã được phê duyệt năm 2004, góp phần trong việc chỉnh trang đô thị tạo bộ mặt cho huyện Cẩm Mỹ.

Tuy nhiên đến nay nội dung, tính chất đồ án quy hoạch không còn phù hợp với tình hình phát triển KTXH trong giai đoạn hiện nay, nhiều nội dung của đồ án quy hoạch trước đây cần được điều chỉnh, nghiên cứu tạo tiền đề để:

Nâng cấp đô thị từ loại V lên loại IV

Phù hợp với tính chất là đô thị khoa học và trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học, trung tâm công nghiệp công nghệ cao của vùng.

Sử dụng đất của các khu chức năng trong đô thị Long Giao cần được nghiên cứu lại cho phù hợp với các điều kiện hiện nay.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất (đồ án QH 2004)

* Đánh giá tình hình quy hoạch, thực hiện quy hoạch và những tồn tại phát sinh trong quá trình phát triển như:

- Đã xây dựng được hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình cộng cộng tiện ích trong khu vực trung tâm, tuy nhiên có nhiều vị trí đã điều chỉnh cục bộ so với quy hoạch chung được duyệt.

- Dự án đường ĐT 773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) được nối dài về hướng Đông so với quy hoạch chung được duyệt đến nay chưa triển khai thực hiện.

- Khung giao thông trong nhóm dân cư hiện hữu phía Đông Bắc đô thị giữa quy hoạch chung và hiện trạng có sự sai lệch tọa độ đáng kể.

- Cụm công nghiệp phía Bắc và các khu chức năng khác phía Tây Nam chưa được đầu tư.

- Qua rà soát, đối chiếu ranh giới, vị trí giữa hồ sơ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 toàn đô thị và các quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt của đô thị Long Giao  đã phát sinh nhiều bất cập chưa đồng bộ.

### Đồ án quy hoạch chi tiết tỳ lệ 1/500 khu trung tâm huyện Cẩm Mỹ:

- Khu trung tâm huyện Cẩm Mỹ được duyệt theo Quyết định số 4788/QĐ.CT.UBT ngày 12/10/2004. Đến nay đồ án này được điều chỉnh 05 lần:

* Lần 1 ( Năm 2005):

+ Vị trí quy hoạch trụ sở làm việc của công an huyện tại lô số 46 với diện tích 5,55ha điều chỉnh còn lại 3,755ha cho phù hợp với dự án, phần diện tích còn lại bố trí đài truyền thanh diện tích 0,655ha và đất dự phòng diện tích 1,20ha.

+ Vị trí quy hoạch trướng chuyên nghiệp tại lô số 36 và vị trí quy hoạch nhà trẻ - mẫu giáo tại lô số 51 điều chỉnh sang đất công trình phục vụ khu dân cư.

+ Nhà công vụ trước đây dự kiến bố trí trong khuôn viên quy hoạch hội trường huyện Cẩm Mỹ, nay bố trí tại lô số 27 đất trụ sở chưa giao tiếp giáp với lô số 28 về phía Đông .

+ Trung tâm y tế dự phòng và trung tâm giáo dục thường xuyên bố trí trong quỹ đất trụ sở chưa giao tại lô số 27 tiếp giáp với lô số 28 về phía Bắc.

+ Vị trí quy hoạch đài truyền thanh huyện tại lô số 44 và vị trí trung tâm Y tế huyện tại lô số 29 điều chỉnh thành đất dự phòng (Bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/5000 đính kèm).

(Kèm theo Quyết định số: 4207/QĐ.CT-UBND, ngày 22/01/2005 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch Khu trung tâm huyện Cẩm Mỹ)

* Lần 2 ( Năm 2006):

+ Tại khoản 2.5.6 Điều 2 của Quyết định số: 4788/QĐ.CT-UBT, ngày 12/10/2004, điều chỉnh cụm từ “Lưới điện: dùng dây nổi có bọc cách điện trên cột bê tông ly tâm” thành “ Hệ thồng các tuyến dây, tuyến cáp dẫn điện đi ngầm”.

(Kèm theo Quyết định số: 7728/QĐ.CT-UBND, ngày 10/8/2006 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn huyện Cẩm Mỹ)

* Lần 3 ( Năm 2008):

+ Điều chỉnh vị trí đất quy hoạch chức năng sử dụng đất Chợ trung tâm thành chức năng Chợ loại I và phố chợ với tổng diện tích 31.475m2, trong đó Chợ loại I có diện tích khoảng 18.000m2 (sơ đồ vị trí khu đất do sở xây dựng thẩm định ngày 09/6/2008).

+ Bảng tổng hợp cân bằng sử dụng đất theo Quyết định số: 4788/QĐ.CT-UBT, ngày 12/10/2004 như sau: Đất ở được duyệt 36,88ha, điều chỉnh thành 38,23ha. Trong đó: Nhà vườn tự cải tạo 9,09ha, nhà ở xây mới 28,33ha. Đất công cộng dịch vụ 21,88ha điều chỉnh thành 20,53ha.

(Kèm theo Quyết định số: 1929/QĐ.CT-UBND, ngày 23/6/2008 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn huyện Cẩm Mỹ)

* Lần 4 ( Năm 2010):

Điều chỉnh ranh giới diện tích từ 180 ha thành 181,68ha.

(Kèm theo Quyết định số: 03/2010/QĐ-UBND, ngày 9/8/2010 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn huyện Cẩm Mỹ)

* Lần 5 ( Năm 2013):

Điều chỉnh cục bộ một số vị trí:

- Điều chỉnh một phần đất công trình công cộng - dịch vụ với diện tích 11,929m2 (vị trí góc đường D27 và Hương lộ 10) thành:

+ Đất nhà ở xây dựng mới: 5.534m2; tầng cao: 2-3 tầng; mật độ XD: 90%.

+ Đất giao thông: 2.936 m2.

+ Đất công cộng - dịch vụ: 3.459 m2; tầng cao: 3-4 tầng; mật độ XD: 70%.

Điều, chỉnh một phần đất xây dựng cơ quan hành chính với điện tích 11.034 m2 thành: Đất xây dựng cơ quan hành chính: 10.766 m2; tầng cao: 3-4 tầng; mật độ xây dựng: 60%. Đất giao thông: 268 m2.

- Điều chỉnh đất nhà ờ xây mới (vị trí góc đường D23 và N10) thành đất trường mẫu giáo (có mã số 51) 'Vối diện tích 8.405 m2; tầng cao 2 tầng; mật độ xây dựng: 40°/o.

- Điều chỉnh đất trường mẫu giáo (có mã số 51) với diện tích 5.87l m2 (vị trí góc đường DI 1 và NI7) thành đất nhà ở xây mới, tầng cao: 2-3 tầng; mật độ xây dựng: 90%.

- Điều chỉnh một phần diện tích đất công cộng dịch vụ với diện tích 9.150 m2 (vị trí dọc Quốc lộ 56) thành:

+ Đất xây dựng cơ quan hành chính với diện tích 4.727 m2; tầng cao: 3-4 tầng; mật độ xây đựng: 70%.

+ Đất Cộng cộng dịch vụ còn lại với diện tích 4.423 m2; tầng cao: 3-4 tầng; mật độ xây dựng: 70%.

- Điều chỉnh đất nhà xây mới mã số 37 (phía Đông đất công trình phục vụ dân cư dọc theo Quốc lộ 56 - phía Bắc khu quy hoạch) với diện tích 8.943ma thành:

+ Đất xây dựng cơ quan hành chính diện tích 2.648 m2, mã số mới 73; tầng cao: 3-4 tầng; mật độ xây dựng: 80%

+ Đất cây xanh - TDTT có diện tích 6.294 m2, mã số mối 28; tầng cao: 1 tầng; mật độ xây dựng: 5%.

- Điều chỉnh đất công cộng - dịch vụ (giáp đường Hương lộ 10 nối dài, phía Tây Huyện đội) với diện tích 14.719 m2 thành đất xây đựng cơ quan hành chính, mã số mới 64; tầng cao: 3-4 tầng; mật độ xây dựng: 60%.

- Điều chỉnh đất dự trữ công cộng - dịch vụ (giáp đường N4-2) với diện tích 2.019 m2 thành đất cây xanh thể dục thể thao, mã số mới 66; tầng cao: 1 tầng; mật độ xây dựng: 5%.

- Điều chỉnh một phần diện tích đất dự trữ phát triển đô thị có mã sổ 27 (góc đường D9 và N10) vói diện tích 1.848 m2 thành đất xây dựng cơ quan hành chính, mã số mới 65; tầng cao: 3-4 tầng; mật độ xây dựng: 70%.

(Kèm theo Quyết định số: 3340/QĐ-UBND, ngày 18/10/2013 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn huyện Cẩm Mỹ)

### Các dự án quy hoạch chi tiết khác:

#### Dự án cụm công nghiệp Long Giao:

Cụm CN Long Giao với diện tích khoảng 57,34 ha theo Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai, về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Long Giao tại xã Long Giao huyện Cẩm Mỹ; Đến nay dự án chưa triển khai do chưa thu hút được nhà đầu tư.

#### Dự án khu nhà ở xã hội:

Khu Nhà ở xã hội với diện tích khoảng 3,11 ha tại phía Tây – Nam, dọc đường N20 thuộc khu trung tâm thị trấn đang được gấp rút hoàn thiện.

### Nhận xét - Đánh giá chung:

- Đất dân dụng tăng chậm.

- Các công trình hành chính và công cộng chậm hình thành.

- Công trình thương mại- dịch vụ chưa phát triển.

- Giao thông chưa phát triển.

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật phát triển chậm.

- Các động lực tạo thị và thu hút lao động chưa hình thành

- Các quy hoạch cấp trên như quy hoạch Vùng tỉnh Đồng Nai, Chương trình Phát triển đô thị tình Đồng Nai, quy hoạch vùng huyện Cẩm Mỹ đều xác định đô thị Long Giao sẽ trở thành đô thị loại IV vào năm 2030. Tuy nhiên, Qua phân tích đánh giá các tiêu chí và các dự báo tổng thể của đô thị Long Giao đến năm 2030, thì đô thị Long Giao chưa có khả năng trở thành đô thị loại IV. (Do các trở ngại về dân số đô thị và các động lực tạo thị).

## PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP (SWOT):

### Thế mạnh :

- Vị trí và liên kết vùng: nằm trong tam giác phát triển của 03 đô thị lớn là Biên Hòa – Long Khánh – Vũng Tàu thuộc vùng động lực của Vùng KTTĐPN. Xung quanh là các thành phố, đô thị lớn.

- Cách sân bay Long Thành 10km, cách TP Biên Hòa khoảng 50 Km, cách Thành phố Long Khánh khoảng hơn 10 Km, cách TP Vũng Tàu khoảng 40 Km.

- Nằm sát sân bay quốc tế Long Thành đang chuẩn bị đầu tư xây dựng. Nằm gần hệ thống cảng lớn, đặc biệt là cảng biển Thị Vải - Cái Mép. Xung quanh là các tuyến hành lang đường quốc lộ, đường cao tốc, đường sắt cao tốc.

- Gần các cụm công nghiệp lớn ở Phía Nam. Rút ngắn khoảng cách vận chuyển hàng hóa, nông sản, tạo sự thông thương diễn ra nhanh, tiết kiệm năng lượng.

- Có quỹ đất lớn, rất thuận lợi cho việc xây dựng phát triển đô thị với thế đất cao, trống, thuận lợi xây dựng phát triển KCN và đô thị. Các vùng đất  thấp thuận lợi phát triển vùng nông thôn ngoại thị và vùng sinh thái nông nghiệp, sẽ đóng vai trò như là lá phổi của đô thị trong tương lai.

- Có điều kiện khá đặc biệt về mặt văn hóa, chính trị xã hội, là một trong những đầu mối giao lưu kinh tế, văn hóa của vùng TPHCM.

- Dân cư thưa thớt, cơ sở sản xuất còn hạn chế, vì vậy việc di dời giải phóng mặt bằng đỡ tốn kém.

- Có khí hậu mát mẻ cùng với địa hình đặc trưng rất thuận lợi để phát triển loại hình du lịch sinh thái.

### Điểm yếu:

- Tuyến đường ĐT 773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) được xem là động lực phát triển đô thị, tuy nhiên đi xuyên qua đô thị. Đoạn từ đô thị Long Giao ra đến Quốc lộ 1A chưa được đầu tư xây dựng nên chưa thông suốt giao thông cho toàn tuyến.

- Qua nghiên cứu đánh giá hiện trạng cho thấy tình hình phát triển kinh tế xã hội và tốc độ phát triển của các khu dân cư của các xã trong vùng quy hoạch khá ổn định, các dự án đầu tư trong phạm vi quy hoạch chưa nhiều. Khi có thông tin tuyến đường ĐT 773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) được đầu tư đoạn từ đô thị Long Giao ra Quốc lộ 1A nên việc xây dựng trái phép và sử dụng đất không đúng mục đích tại khu vực này đang là gánh nặng nhiều mặt cho chính quyền sở tại.

- Các công trình công cộng trong vùng quy hoạch cơ bản đã đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân tuy nhiên trong thời gian tới sẽ là quá tải.

- Hiện tại trong phạm vi quy hoạch chưa có hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh: hệ thống cấp điện đã có nhưng chưa đảm bảo yêu cầu, chưa có hệ thống cấp nước chung, các dự án quy hoạch hệ thống giao thông quốc gia đi qua địa bàn xã là những thách thức lớn trong công tác di dời, tái định cư và xử lý môi trường, đòi hỏi phải có đầu tư khá tốn kém.

- Thiếu qũy đất đáp ứng vai trò, động lực để phát triển đô thị vệ tinh lớn của vùng. Thiếu hệ thống trung tâm là lõi đô thị thực sự để có thể tiếp nhận các chức năng phù hợp làm động lực kinh tế, bước tạo đà quan trọng nhất cho hình thành và phát triển đô thị, để từ đó đô thị phát triển lan rộng.

- Địa hình phức tạp tại một số vị trí ảnh hưởng đến nhu cầu xây dựng các khu dân cư và các công trình phúc lợi.

### Cơ hội:

- Là cơ hội của các nhà đầu tư cũng là cơ hội của địa phương thu hút các nguồn lực (kinh tế, văn hóa, lao động, nhân lực có trình độ cao….).

- Khả năng tạo ra các đầu mối tiếp vận cấp vùng và cấp quốc gia.

- Trở thành một đô thị có tầm quan trọng và có sức hút lớn trong nước và khu vực Đông Nam Á thông qua cảng hàng không quốc tế Long Thành.

- Trở thành một trung tâm sản xuất công nghiệp công nghệ cao tăng trưởng bền vững.

- Trở thành một trung tâm dịch vụ thương mại tài chính có trình độ dịch vụ có khả năng tương thích trong quá trình hội nhập.

- Phát huy vai trò một trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái đa dạng và có sức hấp dẫn.

### Thách thức:

- Với kịch bản thứ 1: việc định hình cấu trúc phát triển cho đô thị Long Giao  phụ thuộc rất nhiều vào sân bay quốc tế Long Thành. Tuy nhiên, tiến độ của việc xây dựng sân bay hiện nay chậm do nguồn lực kinh tế quốc gia. Do đó có ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý nhà đầu tư, dẫn đến khả năng thu hút các nguồn lực kém, chưa thể khẳng định là động lực chính làm đòn bẩy để phát triển kinh tế tại địa phương.

- Với kịch bản thứ 2: sân bay Long Thành nhanh chóng được triển khai xây dựng theo kế hoạch, đây sẽ là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế xã hội trên một vùng rộng lớn, trong đó có đô thị Long Giao. Việc xây dựng ồ ạt, đi tắt đón đầu trong đầu tư không theo định hướng chung sẽ không thu được hiệu quả cao nhất, lãng phí tài nguyên đất đai và tác động đến môi trường.

### Kết luận:

- Ngoài những điểm yếu, thách thức trên cho ta nhận thấy các ưu điểm, cơ hội và lợi thế có tính vượt trội hơn. Việc hoạch định không gian đô thị, các chức năng sử dụng đất và tầm nhìn trong tương lai với mong muốn sẽ trở thành động lực để phát triển kinh tế xã hội của huyện Cẩm Mỹ nói chung và của đô thị Long Giao nói riêng.

- Về cơ bản, việc đầu tư phát triển mở rộng đô thị Long Giao đều lưu tâm đến việc hình thành tuyến đường ĐT 773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) và Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Nó có tác động đáng kể đến việc thu hút đầu tư xây dựng, giúp quản lý đô thị thuận lợi và đảm bảo phát triển bền vững.

### Các vấn đề cơ bản cần giải quyết:

* Có 6 nhóm vấn đề chính cần giải quyết là:

Một là: Lựa chọn mô hình đô thị bền vững: Kinh tế - Văn hóa – Môi trường

+ Kinh tế: Tính khả thi, phát triển đô thị phù hợp với xu thế nhà đầu tư và tiết kiệm suất đầu tư xây dựng, có khả năng kích ứng phát triển kinh tế vùng.

+ Văn hóa xã hội: Mô hình dân cư đô thị có không gian sống chất lượng cao, duy trì văn hóa bản địa.

+ Môi trường: Bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ việc hình thành đô thị.

Hai là: Lựa chọn vị trí, cấu trúc, quy mô đô thị và quy mô lõi trung tâm dựa trên những chủ trương phát triển vùng: Là đô thị vệ tinh của hệ thống đô thị tỉnh Đồng Nai.

Ba là: Lựa chọn hướng phát triển đô thị (Hướng về cảng hàng không quốc tế Long Thành).

Bốn là: Xác định lại các động thực tạo thị, tạo sức hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư.

Năm là: Kết nối hệ thống khung hạ tầng giữa khu trung tâm hành chính huyện với khu vực phát triển mới, đảm bảo thông suốt và đồng bộ, xử lý các vấn đề phát sinh ảnh hưởng môi trường v.v...

Sáu là: Điều chỉnh chức năng sử dụng đất khu vực trung tâm huyện để phù hợp nhu cầu địa phương cũng như định hướng hình ảnh đô thị trong tương lai.

# : TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

## VỊ TRÍ VÀ MỐI QUAN HỆ VÙNG:

### Động lực phát triển đô thị:

- Là trung tâm Chính trị - Kinh tế - Xã hội của huyện Cẩm Mỹ;

- Là một đô thị thuộc chuỗi đô thị vệ tinh gồm: Long Khánh, Long Giao, Long Thành, Nhơn Trạch;

- Có vị trí rất thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội như tiếp cận và gần các đầu mối giao thông quốc gia về đường bộ và đường hàng không (sân bay quốc tế Long Thành, đường Quốc Lộ 56, đường ĐT 773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc), đây là các động lực làm tiền đề cho việc phát triển đô thị;

- Nằm gần các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, TP.Biên Hoà, TP.Vũng Tàu. Xung quanh đô thị trong bán kính 5-12km đã và đang hình thành các khu công nghiệp tập trung quan trọng của tỉnh Đồng Nai và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như : KCN Cẩm Mỹ, KCN Long Khánh, KCN Xuân Lộc,....

### Các cơ sở pháp lý hình thành đô thị và hướng phát triển đô thị:

#### Cơ sở thực tiễn:

- Căn cứ vào Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030, xác định đô thị Long Giao:

+ Đến năm 2020: đạt loại đô thị V với quy mô diện tích 510 ha, dân số 30.000 người.

+ Đến năm 2030: đạt đô thị loại IV với quy mô diện tích 1.300 ha, dân số 65.000 người.

* Tuy nhiên, Qua các phân tích tổng hợp, đến năm 2030 Đô thị Long Giao tiếp tục hoàn chỉnh các tiêu chí của đô thị loại V.

#### Cơ sở đề xuất hướng phát triển đô thị:

Đô thị Long Giao nằm trong tam giác phát triển Biên Hòa – Long Khánh – Vũng Tàu với lực hút về Phía Tây, nơi có các dự án trọng điểm cấp quốc gia như Sân Bay Quốc Tế Long Thành, các tuyến đường cao tốc dẫn về sân bay và hệ thống đô thị dọc hành lang kinh tế đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. Do Vậy hình thái phát triển đô thị Long Giao về phía Tây là điều kiện khách quan.

| - Căn cứ vào quy hoạch vùng tỉnh Đồng Nai được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1460/QĐ – UBND ngày 23/5/2014. Và Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, hình thái đô thị Long Giao được xác định phát triển về phía Tây. |  |
| --- | --- |

- Căn cứ điều kiện tự nhiên và hiện trạng tại khu vực đô thị Long Giao hiện hữu. Nhu cầu đô thị cần mở rộng diện tích để đáp ứng mục tiêu chung theo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai. Qua phân tích đánh giá hiện trạng tổng hợp, ta thấy:

+ Phía Bắc là khu quân sự (Sư Đoàn 302)

+ Phía Đông và Phía Nam là địa hình phức tạp, có độ dốc lớn trên diện rộng, không thuận lợi cho xây dựng, khó kêu gọi được nhà đầu tư. Bên cạnh đó, khu vực phía Đông Bắc là khu quân sự (Trường bắn quanh khu vực núi Cam Tiên)

+ Phần lớn diện tích Phía Tây có địa hình bằng phẳng, chỉ có phức tạp dọc theo Suối Quýt nhưng trên diện hẹp, về lâu dài có thể trở thành khu công viên cấp đô thị. Do vậy việc mở rộng đô thị về Phía Tây có thuận lợi hơn so với các hướng khác.

### Các cơ sở kinh tế tạo thị:

#### Động lực từ phát triển công nghiệp, TTCN địa phương:

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 20/02/2012 về phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2025. Trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ có khu công nghiệp Cẩm Mỹ với diện tích 300ha và cụm công nghiệp Long Giao 57,3 ha.

Bên cạnh thu hút đầu tư để lấp đầy diện tích cụm công nghiệp đã được quy hoạch, cần lựa chọn các nhà đầu tư có tiềm lực kinh tế mạnh, thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao, sản xuất ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao và thân thiện với môi trường để nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong các khu công nghiệp, đồng thời tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển.

Giá trị gia tăng/ha đất cho thuê trong khu công nghiệp: Theo định hướng chung của Tỉnh: Nâng giá trị gia tăng/ha đất KCN cho thuê bình quân đạt 0,4-0,5 triệu USD/ha. Đến năm 2020: Nâng giá trị gia tăng/ha đất KCN cho thuê bình quân đạt 0,6-0,7 triệu USD/ha, trong đó: đối với KCN chuyên ngành cơ khí, điện tử, hóa chất đạt bình quân 2,0-3,0 triệu USD/ha, đối với các KCN vừa và nhỏ chuyển đổi từ cụm công nghiệp đạt bình quân từ 0,2-0,3 triệu USD/ha.

Tại huyện Cẩm Mỹ, ngành công nghiệp - xây dựng ước thực hiện đạt 1.884 tỷ 740 triệu đồng, tăng 13,94% so với cùng kỳ 2018, đạt 44,61% kế hoạch 2019.

Cụm công nghiệp: Không phát triển thêm các cụm công nghiệp mới mà chỉ tập trung ở cụm công nghiệp Long Giao.

#### Động lực từ phát triển thương mại – dịch vụ du lịch:

##### Định hướng phát triển thương mại:

Quá trình đẩy mạnh tốc độ xây dựng và phát triển đô thị, trong những năm tới quy mô dân số ở Long Giao dự báo sẽ tăng trong những năm tới nên nhu cầu tiêu thụ và lưu thông hàng hoá sẽ tăng lên nhanh chóng. Dự kiến tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn sẽ tăng bình quân khoảng 28-30% thời kỳ 2016-2020 và ở mức 25-28% thời kỳ 2021-2030. Tổng mức bán lẻ hàng hoá dịch vụ sẽ tăng từ 4.500 tỷ đồng  lên khoảng 15.000 – 16.000 tỷ đồng năm 2020 và khoảng 45.000-47.000 tỷ đồng vào năm 2030. Ngành dịch vụ ước thực hiện đạt 3.718 tỷ 920 triệu đồng, tăng 20,18% so với cùng kỳ 2018, đạt 50,68% kế hoạch 2019.

Dự kiến trong thời kỳ quy hoạch sẽ kêu gọi đầu tư hình thành Trung tâm thương mại tại nút giao giữa đường ĐT773 với QL56, Trung tâm thương mại Xuân Đường, Công trình thương mại dịch vụ (nằm trong khu Trung tâm hành chính huyện). Hình thành các siêu thị gắn với đầu tư các khu dân cư đô thị để phục vụ nhu cầu của người dân.

Nâng cấp, cải tạo chợ Long Giao và chợ Xuân Đường. Tiếp tục thu hút đầu tư mới các cửa hàng xăng dầu.

##### Định hướng phát triển du lịch:

Phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch vườn, du lịch văn hoá lễ hội gắn với việc bảo vệ, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hoá...

Xây dựng và phát triển khu du lịch sinh thái suối Cả sẽ là nguồn lực mới cho phát triển đô thị Long Giao.

##### Định hướng phát triển nông nghiệp và nông thôn:

Tốc độ tăng trưởng GTSX nông lâm thủy sản (theo giá so sánh) đạt 3,8% giai đoạn 2011-2015 và 2,5% giai đoạn 2016-2020. Trong đó GTSX nông nghiệp đạt 2,2% giai đoạn 2011-2015 và khoảng 1,3-1,5% giai đoạn 2016-2020; GTSX thủy sản tăng 5,3% giai đoạn 2011-2015 và 3,5-4,0% giai đoạn 2016-2020, GTSX lâm nghiệp tăng 1,0 -1,5% giai đoạn 2011-2015 và 1,0% giai đoạn 2016-2020.

Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh tăng lên 650 tỷ đồng năm 2015 và 735 tỷ đồng năm 2020. Cơ cấu GTSX ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng NTTS chiếm 54,8% năm 2020, đồng thời giảm tỷ trọng nông nghiệp xuống còn còn 45,2% năm 2020. Trong cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp thì tỷ trọng ngành trồng trọt sẽ tăng nhanh và tỷ trọng chăn nuôi giảm đáng kế do hạn chế việc phát triển chăn nuôi trong khu vực quy hoạch đô thị.

GTSX trồng trọt và NTTS/ha đất canh tác tăng lên 120 triệu đồng năm 2020 và đạt trên 175 triệu đồng năm 2030.

Theo định hướng quy hoạch sử dụng đất, giai đoạn từ nay đến năm 2030 đất nông nghiệp giảm do định hướng phát triển đô thị. Vì vậy, ngành trồng trọt sẽ tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng đa dạng sinh học gắn với ứng dụng công nghệ cao, hình thành nền nông nghiệp đô thị xanh, sạch và bền vững, tạo cảnh quan tươi đẹp phục vụ nhu cầu giải trí, nghỉ dưỡng và du lịch của dân cư các đô thị.

### Đề xuất cấu trúc đô thị:

#### Cấu trúc chung của đô thị Long Giao gồm các thành phần sau:

- Khu Đô thị lõi thuộc Trung tâm hành chính Huyện

- Các đô thị liền kề phía Tây, dọc theo đường ĐT 773

- Khu dân cư ngoại thị hiện hữu

- Khu trung tâm thương mại – dịch vụ tài chính – văn phòng Xuân Đường

- Cụm công nghiệp Long Giao.

- Khu du lịch sinh thái Suối Cả.

- Khu quân sự.

- Khu vực nông nghiệp, vành đai xanh, vành đai ven suối.

#### Có 4 cửa ngõ đường bộ chính vào đô thị gồm:

Cửa ngõ Phía Bắc (Nút giao giữa QL56 và đường vào cụm CN Long Giao )

Cửa ngõ Phía Đông (Nút giao giữa QL56 và đường ĐT 773)

Cửa ngõ Phía Nam (Khu vực đèo con Rắn)

Cửa ngõ Phía Tây (Nút giao giữa đường ĐT 773 và đường vào khu CNSH)

#### Mạng giao thông lớn liên kết :

Gồm có tuyến Quốc Lộ 56 và các tuyến đường tỉnh (Đường ĐT 773, đường  Xuân Quế - Long Khánh, đường Hoàn Quân – Xuân Mỹ, đường Quốc Lộ 56-xã Cẩm Đường, đường Long Giao – Bảo Bình.

## DỰ BÁO VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI

### Dự báo về kinh tế - xã hội

#### Bối cảnh trong nước:

Kinh tế - xã hội trong nước đầu năm 2019 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại với các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng. Căng thẳng gần đây giữa các nền kinh tế lớn khiến thương mại và đầu tư thế giới giảm, niềm tin kinh doanh toàn cầu giảm sút, các tổ chức quốc tế đều đưa ra dự báo thiếu lạc quan về tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2019. Các điểm nóng địa - chính trị có dấu hiệu phức tạp và tăng nhiệt. Mỹ chiến tranh thương mại với Trung Quốc, Mỹ tăng cường trừng phạt Iran, giá dầu và đồng Đô la Mỹ diễn biến phức tạp cũng là thách thức đối với kinh tế thế giới và ảnh hưởng xấu tới kinh tế Việt Nam. Trong nước, nền kinh tế cũng đối mặt không ít khó khăn, thách thức với thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cây trồng; ngành chăn nuôi gặp khó khăn với dịch tả lợn châu Phi ngày càng lây lan trên diện rộng; tăng trưởng chậm lại của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp.

Tuy nhiên, ngoài những mặt tiêu cực trên, dự báo còn có những mặt tích cực tác động. Các nhà sản xuất đang có xu hướng rút cơ sở sản xuất tại các nước có xung đột kinh tế sang các nước ít bị ảnh hưởng hơn, trong đó có Việt Nam. Tại Long Giao được nhiều nhà đầu tư nhìn nhận là một lợi thế để đặt cơ sở do nằm gần sân bay quốc tế Long Thành và có hệ thống hạ tầng kết nối đồng bộ.

#### Bối cảnh trong tỉnh Đồng Nai:

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2019 trên địa bàn dự ước đạt 1.691,5 triệu USD, tăng 9,84% so tháng trước. Ước kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2019 đạt 7.703,7 triệu USD, tăng 3,41% so cùng kỳ. Trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 119,8 triệu USD, tăng 3,34%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 1.170,5 triệu USD, tăng 2,81%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 6.413,3 triệu USD, tăng 3,52% so cùng kỳ. Nguyên nhân xuất khẩu 5 tháng đầu năm chỉ tăng 3,41% là do ảnh hưởng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, các nước trên thế giới áp dụng chính sách tài khóa dẫn đến tỷ giá USD quy đổi ra đồng Việt Nam tăng lên làm cho giá cả hàng hóa xuất khẩu tăng lên so với hợp đồng đã ký.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 năm 2019 ước đạt 1.448,1 triệu USD, tăng 13,1% so tháng trước. Dự ước 5 tháng đạt 6.538,5 triệu USD, tăng 1,44% so cùng kỳ. Trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 111,5 triệu USD, tăng 1,8%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 1.043,3 triệu USD, tăng 1,2%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 5.383,7 triệu USD, tăng 1,47% so cùng kỳ. Nguyên nhân kim ngạch nhập khẩu 5 tháng tăng thấp là do giá các mặt hàng nông sản giảm mạnh từ 20% đến 30% so cùng kỳ. Mặt khác do hợp đồng xuất khẩu giảm mạnh nên việc nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất cũng giảm theo.

(Nguồn: Chi cục thống kê tỉnh Đồng Nai )

#### Bối cảnh trong vùng huyện Cẩm Mỹ:

Trong năm 2018, huyện Cẩm Mỹ đã thực hiện Tổng giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) 9.286 tỷ 510 triệu đồng, tăng 14,38% so với cùng kỳ 2018, đạt 47,56% kế hoạch 2019; Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: 384 tỷ 038 triệu đồng, giảm 16,41% so với cùng kỳ 2018, đạt 52,52% kế hoạch 2019.

Xác định vị thế là huyện nằm trong khu vực trọng điểm phát triển kinh tế phía Nam, trên cơ sở những kết quả đạt được, Các cấp chính quyền cùng nhân dân đang ra sức xây dựng cơ sở hạ tầng và nhận định đầu tư tốt về cơ sở hạ tầng sẽ tạo tiền đề tốt cho việc khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội qua các kỳ đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, gắn kết với phát triển du lịch sinh thái. Đồng thời, đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư phát triển hạ tầng cho công nghiệp, dịch vụ để khi Cảng hàng không Quốc tế Long Thành khởi động sẽ có nhiều nhà đầu tư các lĩnh vực khác đến xin làm dự án.. Để có những đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội, huyện đề xuất tỉnh 10 vấn đề lớn là hỗ trợ kinh phí xây dựng các tuyến đường giao thông, hồ chứa nước, phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 đô thị Long Giao, triển khai chuỗi liên kết cánh đồng lớn, đầu tư hệ thống chiếu sáng, đầu tư nghĩa trang...

### Dự báo về tốc độ đô thị hóa:

Bảng 4: Xây dựng lộ trình các đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Qua đánh giá tốc độ đô thị hóa tại đô thị Long Giao diễn ra khá chậm. Đô thị được phê duyệt năm 2004 nhưng đến nay, việc hình thành các đơn vị ở, các khu chức năng trong đô thị chưa hoàn thiện. Quỹ đất trống còn khá nhiều. Tuy nhiên, đây được xem là yếu tố thuận lợi cho việc tái lập lại cấu trúc đô thị để phù hợp với các nhân tố mới tác động đến đô thị.

Dưới sự ảnh hưởng của các dự án trọng điểm cấp quốc gia như sân bay quốc tế Long Thành, các tuyến đường cao tốc đi qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ nên ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý nhà đầu tư. Nắm bắt được các dự báo trên nên các cấp lãnh đạo rất quan tâm chỉ đạo xác lập các quỹ đất tại đô thị Long Giao để kêu gọi đầu tư. Do vậy, trong tương lai tới, khu vực các xã Long Giao và xã Xuân đường sẽ có tốc độ đô thị hóa cao.

Qua xem xét đánh giá các điều kiện tự nhiên, dân số, lao động, tình hình phát triển kinh tế xã hội... Đô thị Long Giao đến năm 2030 vẫn tiếp tục nâng cấp đô thị loại V.

## DỰ BÁO QUY MÔ ĐÔ THỊ:

### Quy mô dân số:

-  Dự báo tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và cơ học đến năm 2030.

- Năm 2019 dân số khu vực lập quy hoạch khoảng 13.300 người với tỷ lệ tăng tự nhiên là 1,1% và không có tăng cơ học.

- Dự báo tỷ lệ tăng dân số tự nhiên các năm tới khoảng 1%. Tỷ lệ tăng cơ học có chiều hướng tăng do sức hút của đô thị Long Giao, cụm công nghiệp và khu công nghệ sinh học xã Xuân Đường, tác động của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự báo tỷ lệ này khoảng  4,0 – 21,0%. Đỉnh điểm trong các thời kỳ đầu.

Bảng 5: Dự báo dân số đến năm 2030 theo tỷ lệ tăng bình quân.

| STT | Công thức: Pt = {Po(1 + &)} ^N | NĂM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ghi chú công thức: | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| 1 | Po: LÀ DÂN SỐ NĂM ĐIỀU TRA | 13.300 |  |  |  |
| 2 | &: TY LỆ TĂNG |  | 4,1 | 5,0 | 22,0 |
|  | Tỷ lệ tăng tự nhiên |  | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
|  | Tỷ lệ tăng cơ học dự báo |  | 3,0 | 4,0 | 21,0 |
| 3 | N: LÀ SỐ NĂM DỰ BÁO |  | 1 | 5 | 5 |
| 4 | Pt: LÀ DÂN SỐ NĂM DỰ BÁO |  | 13.845 | 17.671 | 47.758 |
|  | LÀM TRÒN |  | 14.000 | 18.000 | 48.000 |

Bảng 6: Dự báo dân số đến năm 2030 theo lao động.

| STT | HẠNG MỤC | Phương pháp tính | Năm 2025 |  | Năm 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Phần Trăm (%) | Dân số | Phần Trăm (%) | Dân số |
| I | Dân số trong độ tuổi lao động (Chiếm 65%) |  |  | 11.485 |  | 33.494 |
| 1 | Dân số có việc làm định cư tại chỗ | % /dân số trong độ tuổi LĐ | 65 | 7.465 | 83 | 27.800 |
| 2 | Dân số trong độ tuổi lao động không có việc làm | % /dân số trong độ tuổi LĐ | 7,5 | 861 | 2,5 | 837 |
| 3 | Dân số trong độ tuổi lao động tiếp tục đi học | % /dân số trong độ tuổi LĐ | 23 | 2.641 | 10 | 3.349 |
| 4 | Dân số trong độ tuổi lao động không có khả năng lao động | % /dân số trong độ tuổi LĐ | 4,5 | 517 | 4,5 | 1.507 |
| II | Dân số phụ thuộc (Chiếm 35%) | Chiếm tỷ lệ /dân số |  | 6.184 |  | 16.747 |
|  | TỔNG DÂN SỐ |  |  | 17.669 |  | 47.849 |

* Kết quả: Năm 2030 dân số đô thị Long Giao khoảng 48.000 người.

### Lao động – nghề nghiệp:

- Dự báo tỷ lệ lao động có việc làm và định cư tại chỗ đến năm 2030 chiếm khoảng 58% dân số, trong đó gồm 03 nhóm ngành nghề chính.

Bảng 7: Bảng dự báo lao động đến năm 2030.

| STT | Loại lao động | Phương pháp tính | Năm 2025 |  | Năm 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diện tích (ha) | Lao động | Diện tích (ha) | Lao động |
| A | Tổng số lao động chính quy trong đô thị |  |  | 7.465 |  | 27.800 |
| I | Lao động phi nông nghiệp khu vực trung tâm đô thị |  |  | 5.965 |  | 26.800 |
| 1 | Công nghiệp - TTCN - Xây dựng |  |  | 5.265 |  | 25.500 |
| 1.1 | Công nghiệp - TTCN | 50 LĐ/1 ha |  |  |  |  |
|  | Cụm CN Long Giao |  | 57,3 | 2.865 | 130 | 6.500 |
|  | Khu công nghiệp Thừa Đức |  |  |  | 300 | 15.000 |
| 1.2 | Xây dựng | 20 LĐ/1 ha | 120 | 2.400 | 200 | 4.000 |
| 2 | Thương mại dịch vụ - Hành chính |  |  | 700 |  | 1.300 |
| 2.1 | Thương mại dịch vụ | 20 LĐ/1 ha | 30 | 600 | 50 | 1.000 |
| 2.2 | Hành chính | 10 LĐ/1 ha | 10 | 100 | 30 | 300 |
| II | Lao động nông nghiệp ngoài khu vực trung tâm đô thị | 0,5 LĐ/1 ha | 3.000 | 1.500 | 2.000 | 1.000 |
| B | Lao động không chính quy (thời vụ) | = LĐ chính quy |  | 7.465 |  | 27.800 |
|  | TỔNG SỐ LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM | A + B |  | 14.930 |  | 55.600 |
|  | LAO ĐỘNG ĐỊNH CƯ TẠI CHỖ | = 50% LĐ |  | 7.465 |  | 27.800 |

## DỰ BÁO NHU CẦU ĐẤT PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

### Dự báo nhu cầu sử dụng đất cho giai đoạn  đến năm 2025.

- Quy mô đất cho xây dựng đô thị: Khoảng 300 - 360 ha

+ Đất dân dụng: Khoảng 140 ha (bình quân 75 m²/người)

### Dự báo nhu cầu sử dụng đất cho giai đoạn 2025 – 2030.

* Đất toàn đô thị: Khoảng 4.250 ha, trong đó:

+ Đất cho xây dựng đô thị: Khoảng 960 ha (bình quân 165-200 m²/người)

+ Đất dân dụng: Khoảng 360 ha (bình quân 75 m²/người).

Bảng 8: Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng đất.

| Quy mô | Năm 2025 |  | Năm 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | chỉ tiêu (m²/ng) | Nhu cầu diện tích (ha) | chỉ tiêu (m²/ng) | Nhu cầu diện tích (ha) |
| Quy mô đất xây dựng đô thị | 200 | 360 | 200 | 960 |
| Quy mô đất dân dụng | 80 | 144 | 75 | 330 |
| Quy mô đất ngoài dân dụng | 120 | 216 | 125 | 550 |
| Đất khác |  |  |  | 3.290 |
| Đất điểm dân cư nông thôn |  |  |  | 90 |
| Đất nông nghiệp, cây xanh tự nhiên, đồi núi… |  |  |  | 3.200 |
| TỔNG (A+B) |  | 360 |  | 4.250 |

Ghi chú:Chỉ tiêu sử dụng đất cho các giai đoạn quy hoạch căn cứ Công văn số 5763/BTNMT-ĐKTK ngày 25/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về áp dụng định mức sử dụng đất trong công tác lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

## DỰ BÁO HẠ TẦNG XÃ HỘI

- Nhu cầu sử dụng các công trình cộng cộng hiện hữu trên địa bàn có nhiều thay đổi so với quy hoạch được duyệt nhất là khu vực Trung tâm hành chính huyện. Do đó trong thời gian tới sẽ điều chỉnh cục bộ một số vị trí công trình, song song với việc nâng cấp cải tạo các công trình xuống cấp để đáp ứng công năng và góp phần tạo lập kiến trúc cảnh quan cho đô thị.

- Với dân số khoảng 48.000 người vào năm 2030, thì hệ thống công trình hạ tầng hiện tại không đủ đáp ứng trong tương lai, do vậy việc bố trí thêm công trình để đáp ứng nhu cầu và phù hợp với bán kính phục vụ trong thời gian tới. Định hướng phát triển xây dựng mạng lưới các công trình công cộng và các kế hoạch sử dụng đất theo các giai đoạn đầu tư như công trình hành chính, văn hoá, giáo dục, y tế, dịch vụ, du lịch,….

- Hiện nay, đô thị Long Giao có 01 dự án nhà ở xã hội, tuy nhiên đến nay chưa triển khai. Với tốc độ phát triển trong thời gian tới, dự kiến quỹ đất này sẽ tăng thêm với mục đích xây dựng các khu ở mới phục vụ nhu cầu tái định cư cho các dự án trọng điểm quốc gia thuộc phạm vi lập quy hoạch.

## DỰ BÁO HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Đánh giá thống kê các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, đề xuất các giải pháp cải tạo, nâng cấp theo từng giai đoạn quy hoạch.

- Xác định các yếu tố về vị trí địa lý, các lợi thế tự nhiên để đầu tư phát triển kinh tế khi đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo tiềm năng và định hướng phát triển kinh tế - xã hội đã được xác định tại khu vực lập quy hoạch (cụ thể như: Hệ thống giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, hệ thống thủy lợi, hệ thống thông tin liên lạc…). Cụ thể:

+ Đề xuất giải pháp thoát lũ cục bộ, xử lý ô nhiễm môi trường sống tại khu vực dân cư hiện hữu.

+ Xác định các điểm giao giữa hệ thống giao thông nội bộ với các dự án quy hoạch giao thông quốc gia đi qua khu vực.

+ Đề xuất giải pháp cung cấp nước sạch cho sinh hoạt trong giai đoạn ngắn hạn và hệ thống thoát nước mặt, nước thải tại các khu dân cư hiện trạng tập trung.

# : CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ-KỸ THUẬT

## CHỈ TIÊU VỀ SỬ DỤNG ĐẤT

- Căn cứ Nhiệm vụ phê duyệt Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3886/QĐ-UBND ngày 05/11/2018, xác định các chỉ tiêu sử dụng đất đô thị Long Giao như sau:

- Chỉ tiêu đất xây dựng đô thị loại V		: khoảng 165 – 200m2/người.

- Chỉ tiêu đất dân dụng				: 60 – 75m2/người, trong đó:

- Chỉ tiêu sử dụng đất ở đô thị		: 35 – 45m2/người.

- Chỉ tiêu đất công trình công cộng	: 03 – 05m2/người.

- Chỉ tiêu đất cây xanh			: ≥ 04m2/người.

- Chỉ tiêu đất giao thông			: ≥ 13% đất xây dựng đô thị.

## CÁC CHỈ TIÊU HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật: diện tích đất đầu mối hạ tâng kỹ thuật toàn khu quy hoạch: > 0,5% đất xây dựng đô thị.

- Giao thông:

+ Chỉ tiêu sử dụng đất giao thông ≥ 13% đất xây dựng đô thị.

+ Mật độ đường chính: 8 km/km².

- Cấp nước :

Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt :

+ Giai đoạn đến năm 2025 ≥100 lít/người/ng.đ.Tỷ lệ cấp nước 80% dân số

+ Giai đoạn đến năm 2030 ≥120 lít/người/ng.đ.Tỷ lệ cấp nước 90%dân số

Tiêu chuẩn cấp nước công nghiệp :  ≥20 m³/ha/ngày.đêm và cấp nước phục vụ du lịch là 120 lít - 200 lít người/ngày đêm.

- Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

+Tiêu chuẩn thải nước lấy theo tiêu chuẩn cấp nước tương ứng với từng đối tượng. Nước thải được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường.

+ Lượng nước thải bằng 100% lượng nước cấp sinh hoạt.

+ Tiêu chuẩn chất thải rắn sinh hoạt 0,9-1,5kg/người/ngày đối với khu vực đô thị và từ 0,6 - 0,8 kg/người/ngày đêm đối với khu vực ngoại thị.

- Cấp điện :

+ Sinh hoạt dân dụng : 750-1.000 kWh/người/năm. Đối với nông thôn ngoại thị từ 200 - 500 kwh/người/năm

+ Công cộng và dịch vụ: ≥ 30% tiêu chuẩn cấp điện sinh hoạt dân dụng.

# : ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ

## ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ CẢI TẠO ĐÔ THỊ

### Định hướng phát triển không gian tổng thể

Khung giao thông cơ bản giữ nguyên hướng tuyến của các tuyến như đường ĐT 773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc); đường Quốc Lộ 56; đường Long Giao – Bảo Bình; đường Xuân Quế - Xuân Đường; đường Quốc Lộ 56 – Cẩm Đường.

| Mở rộng ranh giới nội thị (so với QHC 2004). Khu vực nội thị gồm dân cư dọc Phía Bắc Quốc Lộ 56 và toàn bộ không gian phía Tây đường Quốc Lộ 56 giới hạn Phía Nam tới đèo Con Rắn. Giới hạn Phía Tây tới bảo tàng khoa học Đồng Nai. Khu vực nông nghiệp còn lại thuộc vùng phía Đông đô thị. |  |
| --- | --- |

#### Khu vực lõi đô thị:

- Hình thành lõi trung tâm đô thị mới trên cơ sở mở rộng trung tâm huyện Cẩm Mỹ hiện hữu; ưu tiên phát triển các công trình công cộng, văn hóa, dịch vụ - thương mại. Phát triển các khu đô thị mới có hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, kiến trúc hiện đại. Tạo dựng dọc theo đường ĐT 773 trở thành trục không gian cảnh quan và thương mại chính của đô thị Long Giao.

- Xây dựng quảng trường đô thị tại trung tâm mua sắm - văn hóa (Phía Nam nghĩa trang Xuân Đường hiện hữu) để tổ chức những sự kiện văn hóa, giải trí lớn có ý nghĩa của toàn đô thị.

- Nâng cấp hệ thống công sở, trung tâm thương mại, văn phòng tại khu vực trung tâm hiện hữu. Các khu vực đã xây dựng, bổ sung hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội và kỹ thuật, cải tạo chỉnh trang kiến trúc đô thị, tăng cường cây xanh mặt nước và bảo vệ môi trường sống. Chỉnh trang kiến trúc các khu dân cư và làng xóm đô thị hóa (Điểm dân cư trung tâm xã Xuân Đường) trong quá trình mở rộng đô thị.

- Xây dựng mới trung tâm nghiên cứu khoa học – tài chính – văn phòng tại khu vực bảo tàng khoa học Đồng Nai, khu thương mại dịch vụ cấp vùng tại nút giao giữa đường ĐT773 và Quốc Lộ 56.

- Điều chỉnh khu công viên cây xanh Phía Tây Nam khu trung tâm hành chính huyện thành trung tâm thể dục thể thao –Vui chơi giải trí phục vụ chung cho toàn đô thị.

- Khu vực phát triển mới: Tiếp tục kêu gọi đầu tư lấp đầy Cụm công nghiệp Long Giao, và mở rộng về phía Bắc khi có nhu cầu. Kiến tạo hồ Suối cả và tổ chức trung tâm dịch vụ du lịch quanh khu vực.

- Xây dựng các khu đô thị mới đồng bộ và hiện đại. Phát triển khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân KCN và người thu nhập thấp để thu hút người dân đến sinh sống trong gian đoạn ngắn hạn; khuyến khích dân cư dịch chuyển vào khu vực xây dựng đô thị mới. Kiểm soát hành lang cây xanh cách ly xung quanh cụm công nghiệp Long Giao.

- Khu dân cư hiện hữu: Cải tạo, nâng cấp trung tâm hành chính, công cộng,  hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị đồng bộ, cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư và làng xóm đô thị hóa trong quá trình phát triển đô thị theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

#### Vùng ngoại vi trung tâm:

- Vùng nông nghiệp phía Đông là vùng sinh thái nông nghiệp, vùng trồng cây công nghiệp và vùng thoát nước tự nhiên. Hạn chế thay đổi địa hình tự nhiên và lấp suối, kênh rạch tại khu vực này, không phát triển các KDC mới. Cho phép phát triển các khu du lịch sinh thái mật độ thấp (<5%). Khuyến khích phát triển mô hình trang trại nông nghiệp.

- Khu dân cư ấp Hoàn Quân được cải tạo chỉnh trang, bổ sung các thiết chế văn hóa và các công trình công cộng, đảm bảo các chỉ tiêu dân cư nông thôn theo quy định.

### Định hướng phân khu đô thị:

#### Quan điểm:

- Tuân thủ Định hướng phát triển không gian theo Quy hoạch vùng huyện Cẩm Mỹ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

- Tận dụng tối đa các lợi thế của từng khu vực cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội phù hợp với chức năng sử dụng đất và không gian đô thị.

- Phân bổ quỹ đất phù hợp với quy mô dân số đã được xác lập chung của hệ thống các phân khu đô thị.

- Tuân thủ với Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam. Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất trên cơ sở quy mô dân số tối đa.

- Tuân thủ các điều kiện khống chế về hành lang bảo vệ các công trình kỹ thuật, an ninh quốc phòng, di tích danh thắng theo quy định,…

- Tuân thủ các yêu cầu khống chế về tầng cao, mật độ xây dựng và khung không gian các khu chức năng, trung tâm, khu ở trong từng phân khu đô thị.

#### Nguyên tắc phân khu:

- Nguyên tắc xác lập phạm vi phân khu tương đồng về điều kiện tự nhiên, địa lý, kinh tế xã hội, tiềm năng, thế mạnh của từng khu vực.

- Nguyên tắc phân các khu đô thị dựa trên các đường trục chính đô thị (các tuyến này có khoảng cách từ 2,4km đến 4km).

#### Phân tích lựa chọn phân khu vực quản lý:

- Qua phân tích địa hình và điều kiện tự nhiên, khu vực thuận lợi cho xây dựng đô thị tập trung dọc Quốc Lộ 56 và dọc đường ĐT773 về Phía Tây.

- Khu vực trung tâm huyện và khu dân cư ấp Suối Râm dọc Quốc Lộ 56 đã hình thành và là động lực đầu tiên tạo sự lan tỏa, thúc đẩy quá trình đô thị hóa của đô thị Long Giao, do vậy khu vực trên cần được xác lập là khu dân cư trung tâm.

- Khu vực dọc đường ĐT 773 có quỹ đất khá lớn, phần lớn là đất cao su, tương đồng về địa hình, địa chất, được định hướng phát triển dân cư và các công trình dịch vụ phục vụ cấp đô thị và cấp vùng.

- Khu vực phía Bắc đô thị hiện đã có các khu chức năng đặc thù như khu quân sự, cụm công nghiệp, phần còn lại có địa hình khá dốc không thuận lợi cho xây dựng, do vậy được xác lập thành 01 phân khu và không bố trí dân cư trong phân khu này.

- Khu vực Phía Đông đô thị là phần đất nông nghiệp rộng lớn, tuy nhiên không ưu tiên xây dựng đô thị về hướng này. Do đó, tại đây được xác lập là khu nông nghiệp và dân cư nông thôn.

### Định hướng cụ thể các khu vực:

- Toàn đô thị được chia thành 04 phân khu đảm nhận các vai trò và tính chất khác nhau của đô thị đồng thời kiểm soát phát triển:

#### Khu đô thị trung tâm - Phân khu 1:

##### Vị trí:

Dọc Quốc lộ 56 từ ranh giáp xã Nhân Nghĩa đến đèo Con Rắn (Bao gồm khu trung tâm hành chính huyện, Khu dân cư hiện hữu ấp Suối Râm và khu du lịch sinh thái suối Cả).

##### Quy mô:

+ Diện tích : Khoảng 397 ha.

+ Dân số năm 2030: khoàng 21.000 người.

##### Tính Chất:

Là khu đô thị trung tâm, trung tâm hành chính, kinh tế, thương mại, dịch vụ của huyện Cẩm Mỹ. Phát triển đô thị nén với chức năng chính là nhà ở, công cộng đô thị, thương mại dịch vụ, công viên cây xanh.

##### Định hướng phát triển không gian:

* Đối với khu vực trung tâm hành chính huyện – Tiểu khu 1-1:

+ Diện tích: khoảng 181 ha.

+ Dân số: khoảng 10.000 người.

+ Định hướng tầng cao xây dựng: Từ 01 đến 05 tầng.

+ Định hướng mật độ xây dựng gộp: từ 30% đến 40%.

+ Điều chỉnh cục bộ một số vị trí công trình cho phù hợp với nhu cầu hiện tại của địa phương, đồng thời thuận lợi cho việc nối kết hạ tầng giữa khu trung tâm với khu vực kế cận. Cụ thể, điều chỉnh một số vị trí giao cắt với tuyến đường ĐT 773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc), điều chỉnh lộ giới đường ĐT 773 và đường Long Giao – Bảo Bình phù hợp khi đi vào khu vực trung tâm. Điều chỉnh hệ thống khu giao thông phía Nam Trung tâm văn hóa huyện.

+ Tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình theo quy hoạch chi tiết khu trung tâm được phê duyệt.

+ Hình thành đô thị lõi làm hạt nhân đô thị theo từng giai đoạn tương ứng với quá trình đầu tư xây dựng. Phát triển chức năng nhà ở, công cộng đô thị, thương mại dịch vụ, cây xanh và các khu đô thị mật độ cao.

* Đối với khu dân cư hiện hữu ấp Suối Râm – Tiểu khu 1-2:

+ Diện tích: khoảng 97 ha.

+ Dân số khoảng 11.000 người.

+ Định hướng tầng cao xây dựng: Từ 01 đến 05 tầng.

+ Định hướng mật độ xây dựng gộp: từ 30% đến 40%

+ Mở rộng diện tích khu dân cư hiện hữu về Phía Đông trong phạm vi địa hình cho phép.

+ Cải tạo hệ thống giao thông nội khu, đảm bảo nối kết với hệ thống giao thông đô thị.

+ Bổ sung quỹ đất cộng cộng và cây xanh khu ở đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

+ Điều chỉnh quỹ đất tại vị trí cầu Suối Râm (QL56) thành đất công trình công cộng tạo điểm nhấn cửa ngõ phía Bắc đô thị.

* Đối với khu du lịch sinh thái – Tiểu khu 1-3:

+ Diện tích: khoảng 118 ha.

+ Định hướng tầng cao xây dựng: Từ 01 đến 02 tầng

+ Định hướng mật độ xây dựng gộp: từ 20% đến 25%

+ Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Suối Cả với các chức năng dịch vụ du lịch đầu mối cấp vùng sẽ tạo ra hiệu ứng phát triển đô thị cho phạm vi 2km không gian xung quanh. Tiểu khu 1-3 gồm các chức năng sau:

+ Hồ cảnh quan.

+ Khu dịch vụ tổng hợp đầu mối mật độ thấp.

+ Khu lưu trú mật độ thấp.

#### Khu đô thị liền kề Phía Tây trung tâm huyện - Phân khu 2:

##### Vị trí:

Dọc đường ĐT 773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) từ ranh giới giáp khu trung tâm hành chính huyện đến Bảo tàng khoa học Đồng Nai. (Bao gồm 02 khu đô thị)

##### Quy mô:

+ Diện tích : Khoảng 808 ha.

+ Dân số năm 2030: khoàng 23.000 người.

##### Tính Chất:

Là khu đô thị Khoa học – Thương mại dịch vụ - Tài chính - Văn phòng. Phát triển đô thị với chức năng chính là nhà ở, công cộng đô thị, tham quan, nghiên cứu khoa học, thương mại dịch vụ, công viên cây xanh.

##### Định hướng phát triển không gian:

* Đối với khu đô thị giáp TTHC huyện – Tiểu khu 2-1:

+ Diện tích: khoảng 553 ha.

+ Dân số khoảng 13.000 người.

+ Định hướng tầng cao xây dựng: Từ 01 đến 05 tầng.

+ Định hướng mật độ xây dựng gộp: từ 30% đến 40%.

+ Định hướng bố trí 02 khu trung tâm cấp đô thị: khu trung tâm thể dục thể thao vui chơi giải trí cấp đô thị phía Tây Nam khu trung tâm và khu trung tâm mua sắm, văn hóa giải trí dọc theo suối Quýt, tại vị trí này bố trí kết hợp quãng trường đô thị để tổ chức những sự kiện văn hóa, giải trí lớn có ý nghĩa của toàn đô thị.

* Đối với khu đô thị phát triển mở rộng từ khu dân cư ấp 1 xã Xuân Đường – Tiểu khu 2-2:

+ Diện tích: khoảng 255 ha.

+ Dân số khoảng 10.000 người

+ Định hướng tầng cao xây dựng: Từ 01 đến 12 tầng

+ Định hướng mật độ xây dựng gộp: từ 30% đến 40%

+ Mở rộng diện tích điểm dân cư Xuân Đường hiện hữu, phát triển các quỹ đất ở xung quanh. Tăng thêm quỹ đất cộng cộng và cây xanh khu ở đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, xây dựng trường Trung học phổ thông để đảm bảo bán kính phục vụ cho người dân tại khu đô thị này.

+ Bố trí các công trình thương mại dịch vụ - Tài chính –Văn phòng quanh nút giao giữa ĐT 773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) và đường Xuân Quế - Long Khánh. Định hình các công trình có hình khối lớn tạo điểm nhấn cho khu vực cửa ngõ Phía Tây.

#### Khu chức năng đặc thù phía Bắc - Phân khu 3:

##### Vị trí:

Phía Bắc phân khu 2 giáp Suối Ngọn xã Xuân Quế (Bao gồm 03 khu chức năng đặc thù).

##### Quy mô:   Diện tích Khoảng 732 ha.

##### Tính Chất: Là khu sản xuất công nghiệp, khu quân sự và hành lang xanh nông nghiệp.

##### Định hướng phát triển không gian:

* Đối với cụm công nghiệp Long Giao và khu vực dự trữ mở rộng phía Bắc – Tiểu khu 3-1:

+ Diện tích: khoảng 304 ha.

+ Định hướng tầng cao xây dựng: Từ 01 đến 03 tầng.

+ Định hướng mật độ xây dựng gộp: từ 25% đến 30%.

+ Tổ chức các mảng xanh và xây dựng hệ thống các xí nghiệp cách các lộ giới để trồng cây xanh, qua đó có thể che bớt hoặc làm sinh động hơn hình thức kiến trúc đơn điệu về hình khối và màu sắt các công trình công nghiệp.

* Đối với khu vực quân sư – Tiểu khu 3-2:

+ Diện tích: khoảng 263 ha.

+ Tổ chức không gian cảnh quan nội khu tuân thủ theo quy định về an ninh quốc phòng.

* Đối với mảng xanh nông nghiệp giáp suối Ngọn – Tiểu khu 3-3:

+ Diện tích: khoảng 164 ha.

+ Định hướng tầng cao xây dựng: Từ 01 đến 02 tầng.

+ Định hướng mật độ xây dựng gộp: tối đa 5% .

+ Bảo vệ không gian xanh, hạn chế xây dựng mở rộng, khuyến khích người dân trong vùng này vào định cư tại các khu dân cư trong đô thị.

#### Khu sinh thái nông nghiệp ngoại vi - Phân khu 4:

##### Vị trí:

Phía Đông khu đô thị trung tâm (Bao gồm 02 khu chức năng).

##### Quy mô:

+ Diện tích : Khoảng 2.313 ha.

+ Dân số năm 2030: khoàng 4.000 người.

##### Tính Chất: Là khu dân cư nông thôn và hành lang xanh nông nghiệp.

##### Định hướng phát triển không gian:

* Đối với khu dân cư nông thôn – Tiểu khu 4-1:

+ Diện tích: khoảng 99 ha.

+ Dân số: khoảng 4.000 người

+ Định hướng tầng cao xây dựng: Từ 01 đến 03 tầng.

+ Định hướng mật độ xây dựng gộp: từ 25% đến 35%.

+ Tổ chức các nhóm ở nông thôn, hệ thống công trình công cộng đảm bảo theo các tiêu chuẩn về nông thôn theo quy định.

* Đối với mảng xanh nông nghiệp – Tiểu khu 4-2:

+ Diện tích: khoảng 2.214 ha.

+ Định hướng tầng cao xây dựng: Từ 01 đến 02 tầng.

+ Định hướng mật độ xây dựng gộp: tối đa 5%.

+ Bảo vệ không gian xanh, hạn chế xây dựng mở rộng, khuyến khích người dân trong vùng này vào định cư tại các đô thị.

## ĐỊNH HƯỚNG CÁC KHU CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ

### Định hướng phát triển nhà ở Đô thị - Nông thôn:

Đến năm 2030, diện tích bình quân nhà ở khu vực lõi đô thị tối thiểu là 30m² sàn/người và nhà ở khu vực xa trung tâm thị tối thiểu là 25m² sàn/người. Tổng đất xây dựng khu ở:  khoảng 200 - 230ha. Được phân bố như sau:

Bảng 9: Bảng thống kê diện tích khu nhà ở

| HẠNG MỤC | PHÂN KHU 1 |  | PHÂN KHU 2 |  | PHÂN KHU 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiểu khu 1-1 (Khu TT huyện) | Tiểu khu 1-2 (phía Bắc TT huyện) | Tiểu khu 2-1 (phía Tây TT huyện) | Tiểu khu 2-2 (phía Tây TT huyện) | Tiểu khu 4-1 (khu DC nông thôn) |
| Tổng dân số (người) | 10.000 | 11.000 | 13.000 | 10.000 | 4.000 |
| Dân số đô thị (người) | 10.000 | 11.000 | 13.000 | 10.000 | 0 |
| Dân số nông thôn (người) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| Tổng đất tự nhiên (Ha) | 86 | 97 | 553 | 255 | 87 |
| Đất dân dụng (ha) | 86 | 70 | 98 | 104 |  |
| + Đất khu ở đô thị | 27 | 51 | 60 | 69 |  |
| + Đất ở nông thôn |  |  |  |  | 73 |

Quy hoạch quỹ đất nhà ở xã hội trong đô thị, được định hướng sắp xếp tại Phía Nam khu trung tâm hành chính hiện hữu. Ưu tiên xây dựng theo hướng tiêu chuẩn hóa và điển hình hóa để giảm chi phí giá thành.

Phát triển nhà theo các dự án khu đô thị mới đồng bộ phải gắn với nhu cầu thực tế và vùng phụ cận, xây dựng nhiều loại hình nhà ở mới đáp ứng cho nhiều đối tượng sử dụng, đặc biệt là nhu cầu nhà ở phục vụ lao động trong cụm công nghiệp, các trung tâm dịch vụ, và nhà dịch vụ (nhà ở cuối tuần). Trong đó ưu tiên xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thu nhập thấp nhằm thu hút người dân đến ở tại đô thị.

Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị đó có trách nhiệm trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Xây dựng hoàn thiện các cơ chế chính sách, thúc đẩy phát triển nhà ở thông qua các chính sách về đất đai. Ưu tiên xây dựng nhà ở xã hội theo hướng tiêu chuẩn hóa và điển hình hóa để giảm chi phí giá thành. Phát triển thị trường nhà ở thương mại trên cơ sở nghiên cứu thị trường nhà ở phục vụ đúng đối tượng để tránh lãng phí nguồn lực.

Xây dựng hoàn thiện hệ thống quản lý nhà ở tại các khu vực mới. Đảm bảo hình thành các trung tâm công cộng khu ở các cấp được tổ chức trong các khu dân cư (khu nhà ở) và các tiểu khu, nhóm nhà ở, phục vụ nhu cầu hàng ngày của người dân đô thị. Bao gồm: trụ sở cơ quan, trường học phổ thông, nhà trẻ mẫu giáo, trạm y tế, nhà văn hóa, câu lạc bộ, chợ, công trình thương mại - dịch vụ, vườn hoa, sân bãi - TDTT, vui chơi giải trí, ...

### Định hướng các khu Trung tâm – công trình dịch vụ đô thị:

#### Trung tâm hành chính cấp huyện:

Trong giai đoạn đầu, trung tâm hành chính cấp huyện hiện hữu tiếp tục sử dụng nâng cấp, cải tạo đáp ứng nhu cầu cho các giai đoạn bao gồm các trụ sở cơ quan: UBND, HĐND, Khối Đảng ủy, các Phòng, Ban chuyên môn cấp huyện …. tầng cao xây dựng trung bình 2-5 tầng. Duy tu bảo dưỡng trong các giai đoạn tiếp theo.

#### Trung tâm giáo dục, đào tạo cấp đô thị:

Trường dạy nghề Long Giao, trung tâm giáo dục thường xuyên được ổn định diện tích và tuân thủ quy định quản lý của khu trung tâm hành chính huyện.

Trường Trung học phổ thông: bố trí 02 trường (01 trường tại khu trung tâm hành chính và 01 trường tại khu dân cư Xuân Đường)

(Hệ thống trường Trung học cơ sở, Tiểu học, mẫu giáo được quy định cụ thể trong từng đơn vị ở. (tại đồ án quy hoạch phân khu đô thị). Cần tăng diện tích đất giáo dục thông qua dự án tái đầu tư quỹ đất chuyển đổi chức năng các trụ sở cơ quan … xây dựng đồng bộ hệ thống giáo dục phổ thông theo quy chuẩn hiện hành, đảm bảo bán kính phục vụ trong khu đô thị; tầng cao trung bình từ 02-4 tầng).

#### Trung tâm y tế:

Trong khu vực quy hoạch đã có bệnh viện đa khoa huyện hiện hữu cần nâng cấp cải tạo để đáp ứng nhu cầu tương lai, tuân thủ quy định quản lý của khu trung tâm hành chính huyện.

Ngoài ra cải tạo nâng cấp trạm y tế tại khu dân cư Xuân Đường để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho cư dân thuộc phân khu 2 trong tương lai.

#### Trung tâm văn hóa - TDTT:

Nâng cấp Trung tâm văn hóa huyện tại Quốc Lộ 56; Đầu tư xây dựng khu trung tâm văn hóa vui chơi mua sắm tại khu vực suối Quýt và phân bổ hệ thống các nhà văn hóa tại các khu dân cư đô thị và khu vực nông thôn; tầng cao trung bình từ 02 - 03 tầng.

Đầu tư xây dựng khu thể dục thể thao phục vụ cho toàn đô thị dọc đường ĐT 773 và giáp phía Tây đường điện cao thế với tổng diện tích khoảng 12 ha, tầng cao xây dựng trung bình từ 01-02 tầng.

#### Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị:

- Dịch vụ thương mại: Xây dựng mới khu thương mại dịch vụ, tài chính, ngân hàng, xây dựng hỗn hợp tại khu vực đường vào khu công nghệ sinh học Xuân Đường, cải tạo và nâng cấp các công trình thương mại dịch vụ đã có theo tầng bậc phục vụ các cấp.

- Khu vực chợ Long Giao hiện hữu tại Quốc Lộ 56 tiếp tục kêu gọi đầu tư, cải tạo và thu hút tiểu thương nhằm phục vụ nhu cầu của người dân trong khu vực.

- Đối với các khu ở mới trong đô thị, các nhóm ở đều có bố trí các công trình dịch vụ - thương mại phục vụ cho khu ở (được thực hiện ở Đồ án quy hoạch phân khu).

#### Trung tâm vận chuyển cấp đô thị:

Cải tạo bến xe hiện hữu dọc QL56. Vị trí này thuận lợi kết nối giữa đô thị Long Giao đi các khu lân cận.

### Định hướng không gian xanh, mặt nước và không gian mở:

#### Cây xanh công viên:

- Đất công viên - cây xanh cho đô thị cần khoảng 4m2/người, nâng cấp cải tạo các công viên hiện hữu tại khu trung tâm hành chính huyện và tập trung xây dựng các công viên mới ở giai đoạn 2030.

- Định hướng quy hoạch là khai thác quỹ đất dọc 02 bên các suối hiện hữu trong khu quy hoạch đồng thời bố trí thêm các mãng cây xanh tập trung tại các khu vực nghĩa địa hiện hữu sau khi di dời.

- Định hướng gia tăng và hình thành các không gian mở trong khu ở đảm bảo bán kính phục vụ 5 phút đi bộ (khoảng 500m từ nhà), liền kề với các khu vực trường học.

#### Cây xanh cách ly:

- Hành lang cây xanh đối với tuyến điện cao thế đi qua trung tâm đô thị được quy định cách ly 6m đối với dây ngoài cùng,

- Tạo mảng xanh lớn để cách ly cụm công nghiệp Long Giao với khu dân cư xung quanh.

#### Không gian mở

- Bảo tồn hành lang xanh nông nghiệp khu vực phía Đông và Phía Nam Trung tâm hành chính huyện và khu vực dọc suối Ngọn.

- Kiến tạo hồ Suối Cả với nhiều mục tiêu trong phát triển đô thị, trong đó có nâng cao hình ảnh đô thị Long Giao, tạo khoản gian mở xanh mát kết hợp với địa hình tự nhiên thu hút đầu tư du lịch sinh thái. Diện tích bề mặt hồ nước dự kiến khoảng 25 ha.

## QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT:

### Đất dân dụng:

#### Đất khu ở (đơn vị ở):

Mật độ xây dựng nhà ở được được quy định theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành như sau:

QCXDVN 01:2008/BXD:Mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất xây dựng nhà ở liên kế và nhà ở riêng lẻ (nhà vườn, biệt thự …)

Bảng 10: Mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất xây dựng nhà ở

| Diện tích lô đất (m2 / căn nhà) | ≤50 | 75 | 100 | 200 | 300 | 500 | ≥1.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mật độ xây dựng tối đa (%) | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |

* Khu nhà ở mật độ cao:

Chủ yếu tập trung tại khu trung tâm hiện hữu đến đường điện cao thế phía Tây. Khu vực này là loại hình nhà liên kế phố với mặt tiền trung bình khoảng 5-6m, mỗi lô đất có diện tích tối thiểu khoảng 100 -125m2/hộ.

+ Diện tích 			: khoảng 71 ha

+ Mật độ xây dựng 		: 77 - 80 %

+ Tầng cao xây dựng      	: 2 - 5 tầng

* Khu nhà ở mật độ trung bình:

Gồm những khu vực nhà dọc Quốc Lộ 56 thuộc Tiểu Khu 2-1; Khu vực điểm dân cư ấp 1 xã Xuân Đường.

Loại hình nhà ở trong khu vực này có mật độ trung bình là những dạng nhà liên kế có sân vườn hoặc đơn lập với mặt tiền trung bình 8-10m, mỗi lô đất có diện tích tối thiểu khoảng 150-200m2/hộ.

+ Diện tích 			: khoảng 93 ha

+ Mật độ xây dựng 		: 70 - 75%

+ Tầng cao 			: 2 - 3 tầng

* Khu nhà ở mật độ thấp:

Gồm những khu vực mở rộng về phía Đông và phía Nam của điểm dân cư Ấp 1 xã Xuân Đường hiện hữu về Phía Đông.

Khu vực này chủ yếu là loại hình nhà vườn và nhà biệt thự, mặt tiền lô đất trung bình khoảng 15-20m, mỗi lô đất có diện tích tối thiểu khoảng 250m2/hộ.

+ Diện tích 	: khoảng 48 ha

+ Mật độ xây dựng: 65%

+ Tầng cao	: 1 - 2 tầng

* Khu nhà ở xã hội:

Phát triển mở rộng tăng quy mô từ dự án Nhà ở xã hội (3,17 ha) tại Phía Nam Trung tâm hành chính huyện.

Khu vực này chủ yếu là loại hình nhà liên kế, mặt tiền lô đất trung bình khoảng 5m, mỗi lô đất có diện tích tối thiểu khoảng 100m2/hộ.

+ Diện tích 	: khoảng 10 ha

+ Mật độ xây dựng: 70%

+ Tầng cao	: 1 - 2 tầng

#### Đất công trình công cộng cấp đô thị (ngoài đơn vị ở).

Đất công trình công cộng khu ở được quy hoạch là công trình công cộng cấp 2 trong đô thị. Cấp này gồm các công trình sau đây:

* Đất hành chính cấp khu ở:

Diện tích khoảng 2,35ha.

Đến năm 2030, dự kiến sẽ hình thành 02 đơn vị cấp khu ở đô thị và 01 đơn vị thuộc khu vực nông thôn theo quy hoạch. trung tâm hành chính cấp khu ở dự kiến khoảng 0.8ha /khu.

* Giáo dục cấp khu ở :

- Diện tích Trường THPT và Hệ thống trường dạy nghệ và các trung tâm việc làm khoảng 7,33ha.

- Trường THPT: Bố trí 02 trường phục vụ cho toàn đô thị (Trường THPT tại TTHC huyện có diện tích 02 ha; Trường THPT tại khu dân cư Xuân Đường có diện tích 1,4 ha).

- Hệ thống trường dạy nghệ và các trung tâm xúc tiến việc làm, trung tâm sát hạch…tại khu vực trung tâm huyện được ổn định với diện tích khoảng 3,93 ha.

* Y tế:

Ngoài Bệnh viện đa khoa huyện có diện tích khoảng 03ha thì mỗi phân khu có ít nhất 1 phòng khám khu vực diện tích khoảng 0,5ha. Cải tạo nâng cấp trạm y tế xã Xuân Đường để đảm nhận vai trò trên.

* Văn hóa :

Ngoài Trung tâm văn hóa huyện với diện tích khoảng 5,6 ha, nhà thiếu nhi với diện tích khoảng 1,3 ha tại TTHC huyện, Thư viện huyện với diện tích khoảng 0,18 ha tại TTHC huyện, mỗi Tiểu khu có ít nhất 1 nhà văn hóa có điện tích đất khoảng 0,3ha/NVH.

Quy hoạch Quỹ đất văn hóa phục vụ cho toàn đô thị tại Suối Quýt với diện tích khoảng 04 ha.

Tổng diện tích bố trí công trình văn hóa cấp đô thị khoảng 13,5ha.

* Chợ - Thương mại dịch vụ:

Chợ Long Giao có diện tích 1,3ha ổn định diện tích.

Quy hoạch quỹ đất thương mại dịch vụ (Phía Tây trạm cấp Điện Long Giao), dọc theo truc chính khu trung tâm với diện tích khoảng 2,5 ha.

Quy hoạch quỹ đất thương mại tại đường dọc theo Suối Quýt với diện tích khoảng 2,5 ha.

Tổng diện tích đất cho thương mại dịch vụ  phục vụ đô thị khoảng 6,3 ha.

#### Đất công viên- thể thao (ngoài đơn vị ở).

Theo tiêu chuẩn quy phạm, đất công viên cây xanh quy hoạch cho đô thị loại V (ngoài đơn vị ở ) tối thiểu 4m²/người và cho khu ở tổi thiểu 2m2/người,

- Bố trí quỹ đất cây xanh phân bố đều cho phân khu 1 và Phân khu 2. Tổng quỹ đất cây xanh cấp đô thị khoảng 36,2 ha.

#### Đất giao thông.

Theo bản đồ quy hoạch giao thông quy định lộ giới các đường chính đô thị.

### Đất ngoài dân dụng:

#### Đất thương mại dịch vụ cấp vùng:

Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tập trung tại khu trung tâm hành chính huyện với diện tích khoảng 52,0 ha.

#### Đất công nghiệp - TTCN:

Ổn định diện tích cụm công nghiệp Long Giao trong kỳ quy hoạch với diện tích 57,3 ha. Giai đoạn dài hạn khi có nhu cầu đầu tư phát triển công nghiệp về phía Bắc đô thị.

#### Đất xây dựng hổn hợp:

Ngoài những quỹ đất xây dựng các khu chức năng, Đồ án quy hoạch các quỹ đất xây dựng hỗn hợp (TMDV, Văn phòng, Khách sạn, nhà hàng, điểm vui chơi, ở) nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư, về lâu dài sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cư dân đô thị. Diện tích đất xây dựng hỗn hợp toàn đô thị khoảng 117,0 ha.

#### Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp:

Đất trụ sở cơ quan phần lớn tập trung tại TTHC huyện và các điểm dân cư hiện hữu tập trung với tổng diện tích khoảng 17,0 ha

#### Đất trung tâm nghiên cứu khoa học:

Ổn định diện tích bảo tàng khoa học công nghệ Đồng Nai với tổng diện tích khoảng 19,0ha và các trung tâm nghiên cứu lao động việc làm tại khu TTHC. Tổng các khu trung tâm nghiên cứu khoa học khoảng 31,0 ha.

#### Đất khu du lịch sinh thái:

- Đất khu du lịch sinh thái bố trí tại Suối Cả dọc theo Quốc Lộ 56 với tổng diện tích khoảng 74,0ha. Dự kiến gồm các khu chức năng là khu hành chính phục vụ, khu vực lưu trú, hồ cảnh quan Suối Cả.

#### Đất trung tâm TDTT:

- Đất Trung tâm TDTT được bố trí dọc phía Nam đường ĐT 773 và giáp Phía Tây đường điện cao thế với diện tích khoảng 12,0ha.

#### Đất cây xanh:

- Đất cây xanh ngoài dân dụng bao gồm cây xanh chuyên đề và cây xanh cách ly. Hệ thống cây xanh cách ly dọc các suối và đường điện cao thế khoảng 49,0 ha. Đất cây xanh Chuyên đề bao gồm khu cây xanh công viên tưởng niệm và dọc theo Suối Quýt với diện tích khoảng 168,0 ha. Tổng diện tích đất cây xanh ngoài dân dụng khoảng 217,0 ha.

#### Đất hạ tầng kỹ thuật:

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong đô thị bao gồm Bãi đậu xe, trạm cung cấp nước sạch, trạm cấp điện, hệ thống các trạm xử lý nước thải. Tổng diện tích hệ thống hạ tầng trên khoảng 6,5ha.

#### Đất tôn giáo:

Đất tôn giáo trong phạm vi quy hoạch có diện tích khoảng 0,63 ha chủ yếu tại khu dân cư hiện hữu ấp Suối Râm và khu dân cư ấp 1 xã Xuân Đường.

### Đất khác:

#### Đất khu dân cư nông thôn:

Quỹ đất dân cư tại ấp Hoàn Quân được xác định là khu vực xa trung tâm được khoanh vùng với tổng diện tích 87,0ha. Trong đó, đất ở nông thôn khoảng 73ha, đất công cộng khoảng 2ha, đất cây xanh khoảng 6,5ha và đất giao thông nông thôn khoảng 6ha.

#### Đất an ninh quốc phòng:

Đất an ninh quốc phòng trong khu quy hoạch với tổng diện tích các khu khoảng 307 ha. Bao gồm 03 khu vực chính (Phía Bắc và Phía Đông đô thị Long Giao)

#### Đất dự phòng phát triển:

Ngoài các khu chức năng của đô thị, phương án sử dụng đất dự kiến các quỹ đất để phát triển trong tương lai khi đô thị có nhu cầu. Tổng diện tích quỹ đất này khoảng 171ha.

#### Đất giao thông đối ngoại:

Trong phạm vi đô thị Long Giao có các tuyến giao thông đối ngoại bao gồm đường ĐT 773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc); đường vào khu công nghệ sinh hoc, đường Xuân Đường – Long khánh; đường Long Giao – Bảo Bình; đường Quốc Lộ 56. Tổng diện tích các tuyến đường này khoảng 206ha.

#### Đất Sông suối và mặt nước:

Hệ thống Suối trong phạm vi nghiên cứu bao gồm các suối lớn là Suối Cả, Suối Râm, Suối Quýt, Suối Ngọn và một số nhánh suối nhỏ đổ về Suối Cả. Tổng diện tích Suối trong phạm vi lập quy hoạch khoảng 146ha.

#### Đất sản xuất nông nghiệp:

Diện tích đất nông nghiệp trong khu vực nghiên cứu còn khoảng 2389 ha. Diện tích này giảm do dành đất để phát triển đô thị.

Bảng 11: Bảng cân bằng sử dụng đất toàn đô thị:

| STT | HẠNG MỤC | TỔNG | Chỉ tiêu SDD (m²/người) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất xây dựng đô thị | 945,25 | 196,93 | 22,24 |
| 1 | Đất dân dụng | 359,46 | 74,89 | 8,46 |
| - | Đất các đơn vị ở | 221,70 | 46,19 | 5,22 |
|  | + Đất khu ở mật độ cao | 70,71 |  |  |
|  | + Đất khu ở mật độ trung bình | 92,96 |  |  |
|  | + Đất khu ở mật độ thấp | 48,40 |  |  |
|  | + Đất khu nhà ở xã hội | 9,63 |  |  |
| - | Đất CTCC (Ngoài đơn vị ở) | 33,94 | 7,07 | 0,80 |
|  | + Đất hành chính | 2,35 |  |  |
|  | + Đất giáo dục (trường THPT- trường dạy nghề) | 7,33 |  |  |
|  | Đất y tế | 3,14 |  |  |
|  | + Đất văn hóa (TTVH - Thư viện - Bưu điện - Đài TT - Nhà TN…) | 13,52 |  |  |
|  | Đất thương mại dịch vụ | 7,60 |  |  |
| - | Đất cây xanh, TDTT | 36,20 | 7,54 | 0,85 |
| - | Đất giao thông đô thị | 67,62 | 14,09 | 1,59 |
| 2 | Đất ngoài dân dụng | 585,79 | 122,04 | 13,78 |
| 2.1 | Đất thương mại dịch vụ cấp vùng. | 51,88 | 10,81 | 1,22 |
| 2.2 | Đất cụm công nghiệp. | 57,34 | 11,95 | 1,35 |
| 2.3 | Đất xây dựng hỗn hợp | 116,93 | 24,36 | 2,75 |
| 2.4 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 18,98 | 3,95 | 0,45 |
| 2.5 | Đất trung tâm nghiên cứu (bảo tàng KH) | 30,95 | 6,45 | 0,73 |
| 2.6 | Đất khu du lịch sinh thái | 73,71 | 15,36 | 1,73 |
| 2.7 | Đất trung tâm TDTT | 11,67 | 2,43 | 0,27 |
| 2.8 | Đất cây xanh chuyên đề | 167,87 | 34,97 | 3,95 |
| 2.9 | Đất cây xanh cách ly | 49,28 | 10,27 | 1,16 |
| 2.10 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 6,55 | 1,36 | 0,15 |
| 2.11 | Đất tôn giáo | 0,63 | 0,13 | 0,01 |
| II | Đất khác | 3.304,75 | 688,49 | 77,76 |
| 1 | Đất khu dân cư nông thôn | 87,00 | 18,13 | 2,05 |
| 1.1 | Đất ở nông thôn | 72,90 | 15,19 | 1,72 |
| 1.2 | Đất CTCC | 1,78 | 0,37 | 0,04 |
| 1.3 | Đất cây xanh (nông thôn) | 6,47 | 1,35 | 0,15 |
| 1.4 | Đất giao thông nông thôn | 5,85 | 1,22 | 0,14 |
| 2 | Đất an ninh, quốc phòng | 307,46 | 64,05 | 7,23 |
| 3 | Đất dự phòng phát triển | 171,02 | 35,63 | 4,02 |
| 4 | Đất giao thông đối ngoại | 206,90 | 43,10 | 4,87 |
| 5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng và các loại đất khác | 145,86 | 30,39 | 3,43 |
| 6 | Đất nông nghiệp (đất trồng lúa, trồng cây hàng năm - vườn nhà ở, trồng cây lâu năm) | 2.386,51 | 497,19 | 56,15 |
|  | Tổng đất tự nhiên (Ha) | 4.250,00 |  | 100 |

(Đất phát triển hỗn hợp bao gồm các khu trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, tài chính, ngân hàng, văn phòng, trong các công trình cao tầng phần đế phục vụ nhu cầu công cộng dịch vụ, phần cao tầng phục vụ nhu cầu ở).

### Sử dụng đất các phân khu đô thị:

#### Bảng 12: bảng cân bằng sử dụng đất phân khu 1

| STT | HẠNG MỤC | DIỆN TÍCH (HA) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng đất tự nhiên (Ha) | 396,71 | 100 |
| I | Đất xây dựng đô thị | 292,45 | 73,72 |
| 1 | Đất dân dụng | 155,56 | 39,21 |
| 1.1 | Đất các đơn vị ở | 91,77 | 23,13 |
|  | Đất khu ở mật độ cao | 29,03 |  |
|  | Đất khu ở mật độ trung bình | 58,46 |  |
|  | Đất khu nhà ở xã hội | 4,28 |  |
| 1.2 | Đất CTCC (Ngoài đơn vị ở) | 19,09 | 4,81 |
|  | Đất hành chính | 1,00 |  |
|  | Đất giáo dục (trường THPT- trường dạy nghề) | 5,90 |  |
|  | Đất y tế | 2,99 |  |
|  | Đất văn hóa (TTVH - Thư viện - Bưu điện - Đài TT - Nhà TN…) | 7,90 |  |
|  | Đất thương mại dịch vụ | 1,30 |  |
| 1.3 | Đất cây xanh, TDTT | 11,50 | 2,90 |
| 1.4 | Đất giao thông đô thị | 33,20 | 8,37 |
| 2 | Đất ngoài dân dụng | 136,89 | 34,51 |
| 2.1 | Đất thương mại dịch vụ cấp vùng | 7,36 | 1,86 |
| 2.2 | Đất xây dựng hỗn hợp | 12,21 | 3,08 |
| 2.3 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 16,82 | 4,24 |
| 2.4 | Đất trung tâm nghiên cứu (bảo tàng KH) | 9,46 | 2,38 |
| 2.5 | Đất khu du lịch sinh thái | 73,71 | 18,58 |
| 2.6 | Đất cây xanh chuyên đề | 4,14 | 1,04 |
| 2.7 | Đất cây xanh cách ly | 10,55 | 2,66 |
| 2.8 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 2,51 | 0,63 |
| 2.9 | Đất tôn giáo | 0,13 | 0,03 |
| II | Đất khác | 104,26 | 26,28 |
| 1 | Đất an ninh, quốc phòng | 2,23 | 0,56 |
| 2 | Đất dự phòng phát triển | 16,28 | 4,10 |
| 3 | Đất giao thông đối ngoại | 52,66 | 13,27 |
| 4 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng và các loại đất khác | 33,09 | 8,34 |

#### Bảng 13: Bảng cân bằng sử dụng đất Phân khu 2

| STT | HẠNG MỤC | DIỆN TÍCH (HA) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng đất tự nhiên (Ha) | 808,22 | 100 |
| I | Đất xây dựng đô thị | 456,72 | 56,51 |
| 1 | Đất dân dụng | 203,90 | 25,23 |
| 1.1 | Đất các đơn vị ở | 129,93 | 16,08 |
|  | Đất khu ở mật độ cao | 41,68 |  |
|  | Đất khu ở mật độ trung bình | 34,50 |  |
|  | Đất khu ở mật độ thấp | 48,40 |  |
|  | Đất khu nhà ở xã hội | 5,35 |  |
| 1.2 | Đất CTCC (Ngoài đơn vị ở) | 14,85 | 1,84 |
|  | Đất hành chính | 1,35 |  |
|  | Đất giáo dục (trường THPT- trường dạy nghề) | 1,43 |  |
|  | Đất y tế | 0,15 |  |
|  | Đất văn hóa (TTVH - Thư viện - Bưu điện - Đài TT - Nhà TN…) | 5,62 |  |
|  | Đất thương mại dịch vụ | 6,30 |  |
| 1.3 | Đất cây xanh, TDTT | 24,70 | 3,06 |
| 1.4 | Đất giao thông đô thị | 34,42 | 4,26 |
| 2 | Đất ngoài dân dụng | 252,82 | 31,28 |
| 2.1 | Đất thương mại dịch vụ cấp vùng | 41,10 | 5,09 |
| 2.2 | Đất xây dựng hỗn hợp | 104,72 | 12,96 |
| 2.3 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 2,16 | 0,27 |
| 2.4 | Đất trung tâm nghiên cứu (bảo tàng KH) | 19,00 | 2,35 |
| 2.5 | Đất trung tâm TDTT | 11,67 | 1,44 |
| 2.6 | Đất cây xanh chuyên đề | 46,65 | 5,77 |
| 2.7 | Đất cây xanh cách ly | 25,37 | 3,14 |
| 2.8 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 1,65 | 0,20 |
| 2.9 | Đất tôn giáo | 0,50 | 0,06 |
| II | Đất khác | 351,50 | 43,49 |
| 1 | Đất dự phòng phát triển | 64,49 | 7,98 |
| 2 | Đất giao thông đối ngoại | 71,39 | 8,83 |
| 3 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng và các loại đất khác | 7,49 | 0,93 |
| 4 | Đất nông nghiệp (đất trồng lúa, trồng cây hàng năm - vườn nhà ở, trồng cây lâu năm) | 208,13 | 25,75 |

#### Bảng cân bằng sử dụng đất Phân khu 3

| STT | HẠNG MỤC | TỔNG | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng đất tự nhiên (Ha) | 731,58 | 100 |
| I | Đất xây dựng đô thị | 196,08 | 26,80 |
| 2 | Đất ngoài dân dụng | 196,08 | 26,80 |
| 2.1 | Đất cụm công nghiệp. | 57,34 | 7,84 |
| 2.2 | Đất trung tâm nghiên cứu (bảo tàng KH) | 2,49 | 0,34 |
| 2.3 | Đất cây xanh chuyên đề | 117,08 | 16,00 |
| 2.4 | Đất cây xanh cách ly | 13,36 | 1,83 |
| 2.5 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 2,39 | 0,33 |
| II | Đất khác | 535,50 | 73,20 |
| 1 | Đất an ninh, quốc phòng | 247,34 | 33,81 |
| 2 | Đất dự phòng phát triển | 90,25 | 12,34 |
| 3 | Đất giao thông đối ngoại | 24,19 | 3,31 |
| 4 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng và các loại đất khác | 23,47 | 3,21 |
| 5 | Đất nông nghiệp (đất trồng lúa, trồng cây hàng năm - vườn nhà ở, trồng cây lâu năm) | 150,25 | 20,54 |

#### Bảng 14: Bảng cân bằng sử dụng đất Phân khu 4

| STT | HẠNG MỤC | TỔNG | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng đất tự nhiên (Ha) | 2.313,49 | 100 |
| I | Đất xây dựng đô thị | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Đất dân dụng | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Đất ngoài dân dụng | 0,00 | 0,00 |
| II | Đất khác | 2.313,49 | 100,00 |
| 1 | Đất khu dân cư nông thôn | 87,00 | 3,76 |
| 1.1 | Đất ở nông thôn | 72,90 | 3,15 |
| 1.2 | Đất CTCC | 1,78 | 0,08 |
| 1.3 | Đất cây xanh (nông thôn) | 6,47 | 0,28 |
| 1.4 | Đất giao thông nông thôn | 5,85 | 0,25 |
| 2 | Đất an ninh, quốc phòng | 57,89 | 2,50 |
| 3 | Đất giao thông đối ngoại | 58,66 | 2,54 |
| 4 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng và các loại đất khác | 81,81 | 3,54 |
| 5 | Đất nông nghiệp (đất trồng lúa, trồng cây hàng năm - vườn nhà ở, trồng cây lâu năm) | 2.028,13 | 87,67 |

## CÁC NỘI DUNG KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA QUY HOẠCH ĐƯỢC DUYỆT VÀ PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH TỔNG THỂ QUY HOẠCH:

### Về quy mô và phạm vi lập quy hoạch:

- Ranh giới đô thị Long Giao theo Quyết định phê duyệt năm 2004 không đồng nhất giữa thuyết minh và bản vẽ, gây khó khăn cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng. Phạm vi đô thị Long Giao nằm một phần xã Long Giao và một phần xã xuân đường. Diện tích đo được theo bản đồ được duyệt năm 2004 khoảng 1015 ha, trong khi quyết định phê duyệt đồ án khoảng 600ha.

- Đồ án điều chỉnh tổng thể đô thị Long Giao xác định phạm vi nghiên cứu làm cơ sở thành lập thị trấn Long Giao trong tương lai, do vậy toàn bộ diện tích xã Long Giao và một phần ấp 1 của xã Xuân Đường được đề xuất nằm trong phạm vi nghiên cứu khoảng 4.250ha, tuy nhiên phạm vi xây dựng đô thị khoảng 950ha.

### Về định hướng không gian đô thị:

- Không gian đô thị theo quy hoạch được phê duyệt định hướng phát triển từ lõi trung tâm hành chính huyện xuống phía Nam, tuy nhiên hướng phát triển đô thị chưa tận dụng được lợi thế của tuyến đường ĐT773. Các dự án nhỏ lẻ theo điều chỉnh quy hoạch cục bộ phá vỡ tổng thể không gian cảnh quan. Một số dự án khu dân cư chủ yếu vẫn là nhà chia lô, dân tự xây. Chưa chú trọng đến việc xây dựng đồng bộ các cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. Một số công trình công cộng tiện ích hiện hữu như chợ, thương mại dịch vụ,... không thu hút được tiểu thương, cần nghiên cứu đánh giá quy hoạch cho phù hợp với định hướng phát triển hiện nay.

- Đồ án điều chỉnh tổng thể đô thị Long Giao khắc phục được nhược điểm trên bằng các phân tích, đánh giá cụ thể, tận dụng tối đa lợi thế từ những dự án trọng điểm tác động lên sự hình thành và phát triển đô thị Long Giao trong tương lai. Qua đó, định hướng không gian đô thị Long Giao phát triển về Phía Tây đồng thời bố trí, sắp xếp lại các nhóm không gian trong đô thị.

### Về quy hoạch sử dụng đất:

Đô thị Long Giao được duyệt theo Quyết định số 4789/QĐ.CT.UBT 
ngày 12/10/2004 năm 2004, tuy nhiên các thông số sử dụng đất không đồng nhất giữa thuyết minh và bản vẽ, gây khó khăn cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng. Cụ thể:

Bảng 15: Bảng so sánh sử dụng đất giữa Quyết định phê duyệt đồ án và số liệu do được trên bảng đồ đi kèm Quyết định phê duyệt:

| TÊN CÁC KHU CHỨC NĂNG | QĐ 4789/QĐ.CT.UBT ngày 12/10/2004 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SỐ LIỆU THUYẾT MINH ĐƯỢC DUYỆT (ha) | SỐ LIỆU ĐO ĐƯỢC TRÊN BẢN ĐỒ ĐƯỢC DUYỆT (ha) | Chênh lệch giữa bản đồ và số liệu thuyết minh |
| 1. Khu hành chính - thương mại dịch vụ công cộng | 85 | 104,66 | 19,66 |
| Trung tâm hành chính cấp huyện | 20 | 25,77 | 5,77 |
| Trung tâm cấp thị trấn | 10 | 23,98 | 13,98 |
| Khu thương mại - công cộng các cấp | 25 | 33,12 | 8,12 |
| Khu văn hóa - giải trí các cấp | 10 | 4,96 | -5,04 |
| Đất công trình giáo dục | 15 | 15,41 | 0,41 |
| Đất công trình y tế | 5 | 1,42 | -3,58 |
| Đất dự trữ phát triển công trình công cộng |  |  |  |
| 2. Đất công viên cây xanh - TDTT | 48 | 327,9 | 279,9 |
| Công viên tập trung | 25 | 35,75 | 10,75 |
| Công viên các khu vực | 5 | 17,39 | 12,39 |
| Công viên - Đài tưởng niệm | 3 | 2,35 | -0,65 |
| Trung tâm thể thao - sân vận động | 15 | 14,01 | -0,99 |
| Đất cây xanh sinh thái + cách ly |  | 258,4 | 258,4 |
| 3. Đất khu ở | 180 | 201,91 | 21,91 |
| khu dân cư trung tâm |  | 2,1 | 2,1 |
| Khu ở số 1 (trung tâm) | 40 | 56,87 | 16,87 |
| Khu ở số 2 (phía tây) | 55 | 32,48 | -22,52 |
| Khu ở số 3 (phía đông) | 50 | 55,9 | 5,9 |
| Khu ở số 4 (phía Bắc Hương lộ 10) | 35 | 54,56 | 19,56 |
| 4. Khu công nghiệp và TTCN | 56 | 93,56 | 37,56 |
| Đất khu công nghiệp | 56 | 62,25 | 6,25 |
| Đất TTCN (xí nghiệp may) |  |  |  |
| Đất dự trữ công nghiệp |  | 31,31 | 31,31 |
| 5. Khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ | 11 | 11,93 | 0,93 |
| Trạm cấp điện, cấp nước, giếng | 5 | 11,93 | 6,93 |
| Dịch vụ sản xuất công nghiệp | 6 | 0 | -6 |
| Chợ đầu mối |  |  |  |
| Bến xe |  |  |  |
| 6. Đất giao thông đô thị và đối ngoại | 140 | 195,26 | 55,26 |
| 7. Đất dự trữ phát triển đô thị | 80 | 41,77 | -38,23 |
| 8. Diện tích đất mặt nước | 0 | 38,81 | 38,81 |
| Diện tích đất mặt nước ( hồ Suối Râm) |  | 10,98 | 10,98 |
| Hồ cấp nước dự kiến |  | 27,83 | 27,83 |
| Tổng cộng | 600 | 1015,8 | 415,8 |

Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch phát sinh một số dự án mới và điều chỉnh quy mô, vị trí xây dựng, thiếu sự đồng bộ của các khu chức năng giữa đồ án quy hoạch và thực tế triển khai.

Các khu thương mại dịch vụ được phê duyệt theo quy hoạch đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được do không có nhà đầu tư, khó khăn trong công tác đền bù, giải tỏa, dẫn đến tình trạng quy hoạch treo, cần được điều chỉnh quy mô, vị trí xây dựng cho phù hợp với điều kiện thực tế, theo hướng cân đối giữa quỹ đất thương mại dịch vụ, đất cây xanh và đất ở.

Bảng 16: Bảng so sánh sử dụng đất giữa Quyết định phê duyệt đồ án và số liệu Điều chỉnh tổng thể:

| TÊN CÁC KHU CHỨC NĂNG | QĐ 4789/QĐ.CT.UBT ngày 12/10/2004 | ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH TỔNG THỂ (Năm 2019) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SỐ LIỆU THUYẾT MINH ĐƯỢC DUYỆT (ha) | DIỆN TÍCH ĐIỀU CHỈNH (ha) | Chênh lệch so với QĐ 4789/QĐ.CT.UBT (ha) | PHẦN TRĂM (%) |
| 1. Khu hành chính - thương mại dịch vụ công cộng | 85 | 135,75 | 50,75 | 13,27 |
| Trung tâm hành chính cấp huyện | 20 |  |  |  |
| Trung tâm cấp thị trấn | 10 |  |  |  |
| Khu thương mại - công cộng các cấp | 25 |  |  |  |
| Khu văn hóa - giải trí các cấp | 10 |  |  |  |
| Đất công trình giáo dục | 15 |  |  |  |
| Đất công trình y tế | 5 |  |  |  |
| 2. Đất công viên cây xanh - TDTT | 48 | 265,02 | 217,02 | 25,91 |
| Công viên tập trung | 25 |  |  |  |
| Công viên các khu vực | 5 |  |  |  |
| Công viên - Đài tưởng niệm | 3 |  |  |  |
| Trung tâm thể thao - sân vận động | 15 |  |  |  |
| Đất cây xanh sinh thái + cách ly |  |  |  |  |
| 3. Đất khu ở | 180 | 308,70 | 128,70 | 30,18 |
| khu dân cư trung tâm |  |  |  |  |
| Khu ở số 1 (trung tâm) | 40 |  |  |  |
| Khu ở số 2 (phía tây) | 55 |  |  |  |
| Khu ở số 3 (phía đông) | 50 |  |  |  |
| Khu ở số 4 (phía Bắc Hương lộ 10) | 35 |  |  |  |
| 4. Khu công nghiệp và TTCN | 56 | 57,3 | 1,34 | 5,61 |
| Đất khu công nghiệp | 56 |  |  |  |
| Đất TTCN (xí nghiệp may) |  |  |  |  |
| Đất dự trữ công nghiệp |  |  |  |  |
| 5. Khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ | 11 | 6,55 | -4,45 | 0,64 |
| Trạm cấp điện, cấp nước. | 5 |  |  |  |
| Dịch vụ sản xuất công nghiệp | 6 |  |  |  |
| 6. Đất giao thông đô thị và đối ngoại | 140 | 274,52 | 134,52 | 26,84 |
| 7. Đất dự trữ phát triển đô thị | 80 | 171,02 | 91,02 | 16,72 |
| 8. Diện tích đất mặt nước | 0 | 145,86 | 145,86 | 14,26 |
| Diện tích đất mặt nước ( hồ Suối Râm) |  |  |  |  |
| Hồ cấp nước dự kiến |  |  |  |  |
| 9. Đất xây dựng hỗn hợp | 0 | 116,93 | 116,93 | 11,43 |
| 10. Đất quốc phòng | 0 | 307,46 | 307,46 | 30,06 |
| 11. Đất du lịch sinh thái | 0 | 73,71 | 73,71 | 7,21 |
| 12. Đất tôn giáo | 0 | 0,63 | 0,63 | 0,06 |
| 13. Đất nông nghiệp còn lại | 0 | 2.386,51 | 2.386,51 | 233,35 |
| Tổng cộng | 600 | 4.250,00 | 3.234,20 | 100,00 |

### Về định hướng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội:

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật chính chưa được đầu tư và chậm trong quá trình thực hiện, chưa được xây dựng đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Còn nhiều tuyến đường theo quy hoạch không còn phù hợp với tình hình thực tế, khác cao độ và khó kết nối. Nguyên nhân của sự sai lệch là do một số tuyến đường đã thi công từ nhiều năm trước có điều chỉnh cho phù hợp với thực tế hiện trạng, ngoài ra còn sai lệch do việc đầu tư xây dựng chưa đồng bộ. Hệ thống công trình công cộng được quy hoạch tại các đơn vị ở (Phía Nam)  phục vụ dân sinh nhưng chưa kịp đầu tư.

Định hướng phát triển không gian đô thị theo hồ sơ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị Long Giao được đề xuất phát triển về phía Tây, do vậy hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cũng được bố trí lại để đảm bảo quy mô và bán kính phục vụ.

# : THIẾT KẾ ĐÔ THỊ

## NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ:

Tôn trọng điều kiện địa hình tự nhiên, kế thừa phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên trong phối kết không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan. Chỉ san lấp cục bộ mặt bằng xây dựng, không phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, mặt nước, sông ngòi, hồ.

Các khu chức năng phải gắn kết các quy hoạch đã được duyệt, nghiên cứu đồng bộ các không gian đô thị phụ cận.

Kết nối hài hòa giữa không gian nhân tạo và không gian tự nhiên để tạo nên môi trường đô thị sinh thái và phát triển bền vững.

Hình thành không gian đô thị đồng bộ, thống nhất về ngôn ngữ kiến trúc, mật độ xây dựng, tầng cao. Xác định các khu vực có giá trị cảnh quan để bảo vệ và khai thác tạo lập cảnh quan không gian đô thị.

## KHUNG THIẾT KẾ ĐÔ THỊ TỔNG THỂ:

-  Tạo dựng không gian đô thị “Xanh”, hiện đại và linh hoạt phù hợp với biến đổi kinh tế thị trường và thân thiện với môi trường thiên nhiên.

### Phân vùng kiến trúc cảnh quan:

Kế thừa định hướng không gian khu trung tâm hành chính huyện và các quy hoạch, dự án đã có. Khu vực phát triển đô thị mới gồm toàn bộ vùng đất gò đồi dọc đường ĐT 773 hướng về phía Long Thành . Khu vực hạn chế phát triển nằm trong vùng đất thấp trũng dọc các Suối..., duy trì vùng sinh thái nông nghiệp, xây dựng mật độ thấp để không ảnh hưởng đến thoát nước vùng và các yếu tố môi trường, biến đổi khí hậu.

#### Khu vực hiện hữu cải tạo:

Các khu vực dân cư hiện hữu cải tạo được định hướng phát triển đảm bảo các yêu cầu về kiến trúc cảnh quan đô thị, các chỉ tiêu về cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phù hợp với các quy chuẩn, quy phạm xây dựng đã được ban hành trong từng khu vực cụ thể, lộ giới đường hẻm tại các khu ở cải tạo đạt tối thiểu 8m.

#### Khu vực quy hoạch mới:

Đối với các khu vực quy hoạch mới được làm rõ đến từng ô đất trong thuyết minh, bản vẽ và quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt, một số chỉ tiêu quy hoạch chung đô thị về mật độ xây dựng và tầng cao áp dụng như sau:

Dọc các trục chính đô thị ưu tiên các công trình có chức năng hỗn hợp, khối tích trung bình, lùi sau các khu dân cư là các nhà ở thấp tầng với điểm nhấn là trung tâm cấp khu vực.

#### Khung cảnh và cảnh quan chung:

Tuỳ theo tính chất và vị trí mà các khu đô thị được xây dựng theo các mô hình nhà ở khác nhau, nhưng cần bố cục hợp lý để tạo ra diện mạo đô thị đẹp không manh mún và đặc trưng cho từng khu vực. Hình thành một số cụm công trình có chiều cao tầm nhìn nổi bật làm điểm nhấn cho đô thị và hình thành đường chân trời với dáng dấp hiện đại để khai thác các yếu tố cảnh quan tự nhiên.

Dựa trên nguyên tắc kết hợp tuyến, điểm và diện, căn cứ các điều kiện hiện trạng chi phối và quy hoạch sử dụng đất để xác định:

+ Diện: Các diện được hình thành bởi các khu chức năng với tổ chức không gian theo chiều cao tương đối đồng nhất như: cụm công nghiệp, khu đô thị mới, khu dân cư, khu du lịch... Trong đó khu vực sản xuất công nghiệp là không gian thấp tầng với diện lớn. Khu vực đô thị với tầng cao chủ yếu là thấp tầng được điểm xuyết với một vài điểm cao là trung tâm khu vực, các khu dân cư khai thác hình ảnh công trình thấp tầng với diện thoải dần khi ra đến bờ suối, khu du lịch sinh thái ẩn hiện trong không gian cây xanh mặt nước.

+ Tuyến: Dọc theo các trục chính và các tại các trục quảng trường trung tâm đô thị, khuyến khích xây dựng công trình cao tầng, một số công trình cao thấp đan xen có chiều cao từ 5-12 tầng; Dọc theo hệ thống suối là các dải cây xanh - mặt nước mềm; Dọc các tuyến đường chính khu vực khai thác không gian sinh hoạt phong phú và tiện nghi cho người dân đô thị.

+ Điểm: Tạo các điểm nhấn về không gian chiều cao hoặc không gian mở đan xen trong các diện hoặc điểm xuyết trên các tuyến, tại các trung tâm khu vực. Khai thác các điểm nhìn từ cửa ngõ đô thị hoặc các điểm nhìn thuận lợi đón hướng mở từ các khu chức năng về phía suối.

### Định hướng tổ chức các khu trung tâm:

#### Trung tâm hành chính – chính trị:

Trung tâm hành chính cấp huyện hiện hữu tiếp tục sử dụng nâng cấp, cải tạo đáp ứng nhu cầu cho các giai đoạn bao gồm các trụ sở cơ quan: UBND, HĐND, Khối Đảng ủy, các Phòng, Ban chuyên môn cấp huyện …. tầng cao xây dựng trung bình 2-5 tầng. Bổ sung đầu tư xây dựng lấp đầy các công trình chưa đầu tư vào khu trung tâm, có kiến trúc hài hòa với các công trình hiện hữu kế cận. Duy tu bảo dưỡng trong các giai đoạn tiếp theo.

#### Trung tâm nguyên cứu Khoa học - Dịch vụ - Tài chính:

Xây dựng mới trung tâm thương mại, trung tâm tài chính, ngân hàng, thương mại dịch vụ tại khu vực đường vào khu công nghệ sinh học Xuân Đường. Hình khối và màu sắc kiến trúc tại khu vực này ấn tường tạo điểm nhấn đô thị đồng thời đóng vai trò cửa ngõ cảnh quan phía Tây của đô thị Long Giao. Tầng cao xây dựng trung bình 2-12 tầng.

#### Trung tâm văn hóa – Mua sắm:

| Đầu tư xây dựng khu trung tâm văn hóa (Thư viện, rạp chiếu phim, cung văn hóa…) vui chơi mua sắm tại khu vực suối Quýt và phân bổ hệ thống các nhà văn hóa tại các khu dân cư đô thị và khu vực nông thôn; tầng cao trung bình từ 02 - 03 tầng. Hình khối màu sắc tươi vui hài hòa với cảnh quan khu vực Suối Quýt. |  |
| --- | --- |

#### Trung tâm thể dục thể thao:

Khu thể dục thể thao phục vụ cho toàn đô thị tại phía Tây Nam khu TTHC hiện hữu với tổng diện tích khoảng 8 ha, tầng cao xây dựng trung bình từ 01-02 tầng. Thiết kế kiến trúc phù hợp với công năng từng công trình và hài hòa với cảnh quan xung quanh.

#### Trung tâm công nghiệp - TTCN:

HÌnh thức kiến trúc cảnh quan trong khu vực này được bố trí thấp tầng, các công trình nhà xưởng có diện lớn, được bố trí cách xa các trục giao thông và có khoảng cây xanh cách ly lớn.

#### Trung tâm du lịch sinh thái:

| Khu du lịch sinh thái được khống chế mật độ xây dựng thấp, tầng cao tối đa 02 tầng, bố trí các loại hình du lịch và lưu trú ven hồ Suối Cả. |  |
| --- | --- |

### Định hướng khu vực cửa ngõ đô thị:

Các vị trí cửa ngõ của đô thị được xác lập tại 04 vị trí.

Cửa ngõ Phía Bắc:

Tại nút giao giữa đường mở mới vào Cụm công nghiệp Long Giao với Quốc Lộ 56, Điều chỉnh sử dụng đất từ đất ở thành đất xây dựng hổn hợp để đầu tư xây dựng các công trình có hình khối và màu sắc ấn tượng tạo điểm nhấn.

Cửa ngõ Phía Nam:

Tại đèo Con Rắn, phục vụ chức năng tổ hợp hành chính thương mại phục vụ cho khu du lịch sinh thái.

Cừa ngõ phía Đông:

Tại nút giao giữa đường ĐT773 và Quốc Lộ 56

Cửa ngõ phía Tây:

Là tổ hợp các công trình dịch vụ thương mại tại nút giao giữa đường vào khu công nghệ sinh học và đường ĐT773.

### Tổ chức các trục không gian chính:

#### Định hướng kiến trúc cho các trục đường chính:

Các trục cảnh quan, trục phố chính là khu vực có ảnh hưởng khá nhiều đến không gian kiến trúc của khu đô thị. Trên các trục phố này cho phép và khuyến khích xây dựng công trình dịch vụ - chung cư cao tầng hoặc nhà liên kế kết hợp dịch vụ. Cho phép chỉ giới xây dựng tại các trục phố chính trùng với đường đỏ. Các công trình xây dựng cần tuân theo các nguyên tắc cơ bản sau đây:

Độ dài tối đa trên một tuyến thẳng dọc theo mặt đường phải đảm bảo các tiêu chuẩn về thông gió tự nhiên cho khu vực phía sau, thuận tiện cho giao thông và công tác phòng cháy, chữa cháy.

Độ cao tối đa của công trình kiến trúc được tính từ độ cao mặt vỉa hè khu vực quy định trong giấy phép xây dựng là giới hạn tối đa phần xây dựng của công trình. Không được xây dựng, lắp đặt thêm các vật thể kiến trúc khác cao hơn độ cao cho phép.

Khoảng lùi của công trình so với chỉ giới đường đỏ phải phù hợp đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu vực được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định tại quy chế quản lý kiến trúc đô thị.

Công trình kiến trúc đô thị xây mới tại các lô đất có góc tạo bởi các cạnh đường phố giao nhau phải đảm bảo không cản trở tầm nhìn, đảm bảo an tòan, thuận lợi cho người tham gia giao thông .

Tại vị trí các vòng xoay tại các nút giao thông, đề xuất bố trí cây xanh trang trí kết hợp với vòi phun nước, tượng đài và các yếu tố cảnh quan khác. Chú ý không trồng các loại cây quá cao làm cản trở tầm nhìn.

##### Đường ĐT 773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc)

Tuyến đường này tập trung xây dựng hình ảnh đô thị khi đi qua các khu vực như trung tâm Thương mại - dịch vụ - tài chính; khu vực xây dựng hỗn hợp, khu vực tại nút giao với đường Quốc Lộ 56.

##### Đường Quốc Lộ 56

Tuyến đường này tập trung xây dựng hình ảnh đô thị khi đi qua các khu vực Trung tâm đô thị và khu du lịch sinh thái hồ Suối Cả.

#### Định hướng kiến trúc cho các trục đặc trưng:

##### Đường ĐT 773 (đoạn hiện hữu qua khu trung tâm)

Các công trình kiến trúc cảnh quan trên tuyến này tập trung xây dựng mới các công trình theo dự án khu trung tâm hành chính huyện, trở thành trục cảnh quan chính của khu trung tâm.

##### Đường vào cụm công nghiệp Long Giao

Trục chính dẫn vào Cụm công nghiệp Long Giao  được thế kế cảnh quan tăng mật độ cây xanh, các công trình nhà xưởng thấp tầng và lùi xa so với chỉ giới xây dựng.

### Tổ chức không gian quảng trường:

#### Quảng trường trung tâm:

Quảng trường trung tâm hiện hữu tại khu trung tâm hành chính huyện (đối diện UBND) là khu vực tổ chức mít tinh, hưởng ứng các ngày lễ lớn trong năm với quy mô diện tích khoảng 1,3ha.

#### Quảng trường văn hóa:

| Được quy hoạch với tính chất là khu vực tập trung đông người, vui chơi, mua sắm, du lịch với quy mô diện tích khoảng 2,2 ha. |  |
| --- | --- |

### Tổ chức không gian tại các điểm nhấn đô thị:

Hệ thống công trình và cụm công trình trong đô thị được phân thành 03 cấp độ. Điểm nhấn cấp 1 là những công trình có hình khối lớn, có chiều cao vượt trội, cao từ 5-12 tầng, Điểm nhấn cấp 2 là những công trình có hình khối trung bình, tầng cao từ 5-7 tầng và điểm nhấn cấp 03 là những công trình có hình khối ấn tượng nhưng thấp tầng, cao từ 3-5 tầng.

### Tổ chức không gian cây xanh – mặt nước:

#### Tổ chức không gian cây xanh:

Bảo vệ, bảo tồn và tôn tạo hệ sinh thái tự nhiên bao gồm khu sinh thái nông nghiệp, không gian xanh ven suối trong đô thị.

Kết nối các không gian xanh, không gian sinh thái tự nhiên với các khu chức năng. Hình thành các hành lang xanh gắn kết cảnh quan tự nhiên ven sông suối với các khu cây xanh, các vườn hoa trong đô thị và các vùng sinh thái, là khu vực tạo không gian mở, cải thiện vi khí hậu và sinh hoạt cộng đồng của dân cư đô thị. Đồng thời đảm bảo hoạt động đồng bộ tạo sự thuận tiện, hấp dẫn và dễ nhận biết cho những người đang làm việc, khách tới thăm quan và cho các phương tiện giao thông hoạt động.

- Nâng cấp cải tạo các công viên hiện hữu tại khu trung tâm hành chính huyện và tập trung xây dựng các công viên mới ở giai đoạn 2030.

- Định hướng quy hoạch là khai thác quỹ đất dọc 02 bên các suối hiện hữu trong khu quy hoạch đồng thời bố trí thêm các mảng cây xanh tập trung tại các khu vực nghĩa địa hiện hữu sau khi di dời.

- Lựa chọn cây xanh phù hợp với điều kiện khí hậu tại đô thị Long Giao

#### Tổ chức không gian mặt nước:

Không gian mặt nước nhân tạo trong đô thị Long Giao tập trung tại hồ Suối Cả. Tổ chức các khu chức năng du lịch sinh thái ven theo hồ và các trò chơi trên mặt hồ để thu hút du khách.

### Mật độ và tầng cao xây dựng:

#### Mật độ xây dựng:

Khu vực phát triển tập trung: Tại khu vực trung tâm đô thị xây dựng mô hình đô thị nén với các công trình hỗn hợp; mật độ xây dựng khoảng 40-70%; tầng cao trung bình từ 3-5 tầng. Tại khu vực đô thị mở rộng về phía Tây mật độ xây dựng khoảng 30-50%, tầng cao trung bình từ 1-5 tầng (một số công trình điểm nhấn cao trên 12 tầng). Khu vực dân cư hiện hữu chỉnh trang mật độ xây dựng khoảng 20-40%; tầng cao trung bình từ 1-3 tầng. Hình thành các không gian cao tầng, chức năng hỗn hợp dọc đường ĐT 773 và tại các khu vực cửa ngõ và giảm dần mật độ cũng như chiều cao công trình vào trong các ô phố... Thiết lập các không gian xanh, quảng trường gắn với các trung tâm công cộng, không gian sinh hoạt cộng đồng, tuyến đi bộ, trục thương mại bán lẻ.

Khu du lịch sinh thái khuyến khích phát triển theo mô hình sinh thái mật độ thấp từ 15-25% với kiến trúc thấp tầng, hài hòa với cảnh quan tự nhiên. Tăng mật độ cây xanh và mặt nước, tạo dải cây xanh cách ly ven suối, , đảm bảo không ảnh hưởng đến thoát nước tự nhiên và tạo môi trường cảnh quan sinh thái. Kiểm soát sự phát triển dân cư và khai thác nuôi trồng thủy sản. xây dựng công trình có kiến trúc phù hợp với cảnh quan thiên nhiên. Cụ thể:

+ Khu trung tâm hành chính đô thị mật độ xây dựng từ 30-45% .

+ Các trung tâm văn hóa mật độ xây dựng từ 25-40%.

+ Các khu trung tâm thương mại dịch vụ và trung tâm đô thị mở rộng mật độ xây dựng từ 40 - 70%. Trong đó mật độ xây dựng trung bình khu vực này khoảng 40-55%, một số tổ hợp trung tâm hay những khu vực trọng điểm mật độ tối đa có thể đạt 50-70%.

+ Các công trình công cộng như giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, chợ, thương mại trong các khu vực xây dựng mới từ 25- 40%.

+ Các công trình dịch vụ đô thị khác và các công trình có chức năng hỗn hợp:

+ Mật độ xây dựng thuần (net-tô) tối đa của các công trình dịch vụ đô thị khác và các công trình có chức năng hỗn hợp xây dựng trên lô đất có diện tích ≥3.000m2 cần được xem xét tùy theo vị trí trong đô thị và các giải pháp quy hoạch cụ thể đối với lô đất đó và được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo các yêu cầu về khoảng cách tối thiểu giữa các dãy nhà.

+ Đối với các công trình dịch vụ đô thị khác và các công trình có chức năng hỗn hợp xây dựng trên lô đất có diện tích <3.000m2, sau khi trừ đi phần đất đảm bảo khoảng lùi  theo quy định tại mục 2.8.5, trên phần đất còn lại được phép xây dựng với mật độ 100%, nhưng vẫn phải đảm bảo các yêu cầu về khoảng cách tối thiểu giữa các dãy nhà (mục 2.8.4) và đảm bảo diện tích chỗ đỗ xe theo quy định

Cụm công nghiệp Long Giao khống chế mật độ xây dựng đối với lô đất xây dựng nhà máy 35-70% tùy theo diện tích lô đất và tầng cao theo bảng 2.4 Quy chuẩn xây dựng Việt nam Quy hoạch xây dựng.

#### Khống chế về tầng cao xây dựng:

Phạm vi ranh giới toàn đô thị không bị khống chế chiều cao do nằm ngoài vùng phễu bay của sân bay quốc tế Long Thành. Khống chế độ cao xây dựng đô thị Long Giao dựa trên nguyên tắc tổ chức không gian đô thị theo hệ thống các tuyến, điểm, diện công trình xây dựng và căn cứ vào điều kiện tự nhiên,  hiện trạng xây dựng, quy hoạch sử dụng đất được duyệt.

Về tổng thể, khu vực xây dựng công trình cao tầng tập trung ở các cửa ngõ đô thị, có thể bố trí những điểm hay cụm cao tầng nổi bật là điểm nhấn và dẫn hướng đô thị và các khu hỗn hợp có thể bố trí chiều cao trung bình thì khu vực còn lại xây dựng chủ yếu là nhà thấp tầng. Các công trình cao tầng dọc các trục chính đô thị và thấp dần vào lõi bên trong, đề xuất khai thác một số khu vực có thể quan sát thấy nhiều hướng khác nhau để xây dựng các công trình kiến trúc cao tầng tạo điểm nhấn cảnh quan cho đô thị.

Đối với khu vực xây dựng mới:

Các loại hình công trình công cộng và dịch vụ hỗn hợp: Khuyến khích xây dựng cao tầng hay xây dựng tổ hợp công trình trong các khu đô thị mới, nhất là các trục đường chính đô thị thay thế cho mô hình nhà ở đơn lẻ như hiện nay - khuyến khích chiều cao từ 5 - 12 tầng.

Dọc trên các tuyến đường chính đô thị, đường chính khu vực, tầng cao xây dựng đối với công trình  công cộng tối thiểu 3 tầng, đối với nhà ở tối thiểu 2,5 tầng.

Tại giao cắt các tuyến đường chính khu vực khuyến khích xây dựng ≥ 3 tầng.

Tại các khu vực trung tâm đô và cửa ngõ đô thị hình thành một số điểm nhấn cao tầng (chiều cao từ 5- 12 tầng) tạo điểm nhấn và điểm vọng cảnh quan sát toàn đô thị.

Các khu làng xóm cũ giữ nguyên tầng cao như hiện nay. các công trình xung quanh xây dựng tối đa không quá 5 tầng.

Các khu cây xanh công viên, nên xây dựng công trình thấp tầng hài hoà với không gian xanh và mặt nước, không xây dựng công trình cao quá 02 tầng.

Các khu vực khác, tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể để xác định chiều cao của công trình kiến trúc cho phù hợp.

Mặt bằng tổng thể đô thị.

# : ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

## CHUẨN BỊ KỸ THUẬT ĐẤT XÂY DỰNG:

### Cao độ xây dựng:

Địa hình cao độ nền tự nhiên của dự án tương đối phức tạp, cụ thể về phía Đông Bắc, Đông Nam có địa hình được đánh giá rất phức tạp, cao độ nơi cao nhất khoảng 435,0m về phía Đông Bắc và nơi thấp nhất khoảng 161,0m về phía Đông Nam, độ dốc trung bình từ 15% đến 40%, do đó khu vực này không thuận lợi cho việc xây dựng công trình. Còn các khu vực phía Tây Bắc và Tây Nam, địa hình được đánh giá thuận lợi cho việc xây dựng phát triển dự án, độ dốc trung bình từ ≤1,0% đến 10%.

Mặt khác, hiện trạng các khu vực đã được xây dựng (như trung tâm hành chính Huyện, Sư đoàn 302, các khu dân cư và các công trình công cộng hiện hữu...) cao độ nền giữ nguyên, không tiến hành san lấp. Các công trình dự kiến xây mới, nếu xây dựng xen cấy vào các khu vực trên chỉ tiến hành thiết kế san nền cục bộ và bắt buộc phải tuân theo các công trình lân cận. Còn lại các dự án phát triển mới, cao độ nền được thiết kế phải bám sát cao độ tự nhiên, hạn chế đến mực thấp nhất khối lượng đào đắp, thuận lợi nhất trong việc thoát nước mặt, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến môi trường hệ sinh thái của khu vực.

### Thoát nước mưa:

- Hiện trạng tại các khu vực đã được xây dựng phát triển dự án (như trung tâm hành chính Huyện, Sư đoàn 302, các khu dân cư và các công trình công cộng hiện hữu...) đã có hệ thống nước mưa hoàn chỉnh, hướng thoát nước chính của các dự án trên chủ yếu hướng từ Đông Bắc xuống Tây Nam và tất cả đều được thu gom về các suối hiện hữu (Suối Quýt, Suối Ngọn về phía Tây và Suối Râm, Suối Cả về phía Nam), hệ thống thoát nước chủ yếu xử dụng cống BTCT từ Ø40cm÷Ø150cm và mương xây đá chẻ, mương BTCT có nắp đan đậy có kích thước BxH (từ 60cmx60cm÷150cmx200cm)

- Tại các khu vực có dự án phát triển mới, hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải, hệ thống thoát nước sử dụng cống BTCT từ Ø40cm÷Ø150cm cho các khu dân cư và mương xây đá chẻ, mương BTCT có nắp đan đậy có kích thước BxH (từ 60cmx60cm÷150cmx200cm) cho các khu vực khác.

- Lưu vực thoát nước chính chủ yếu cho dự án như sau:

+ Lưu vực 1: Khu trung tâm hành chính Huyện và các dự án về phía Nam hệ thống thoát nước được cho thoát ra suối Râm, suối Cả và các suối khác.

+ Lưu vực 2: Phía Tây khu trung tâm hành chính Huyện, hệ thống thoát nước được cho thoát ra suối Quýt, suối Ngọn.

- Còn lại những khu vực không xây dựng công trình, không phát triển dự án và địa hình không thuận lợi cho việc xây dựng, thì nước mưa được thoát theo địa hình tự nhiên và tự thấm xuống đất...

## QUY HOẠCH GIAO THÔNG

### Căn cứ lập quy hoạch:

- Luật giao thông đường bộ, luật giao thông đường thủy nội địa, luật giao thông đường sắt;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của chính phủ qui định về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 3/9/2013 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư 73/2015/TT-BGTVT ngày 11/11/2015 của Bộ Giao Thông Vận Tải về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách Sửa đổi lần 1 năm 2015;

- Quyết định 615/QĐ-UBND ngày 03/03/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

- Quyết định 640/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

### Các tiêu chuẩn áp dụng và tài liệu tham khảo

- QCVN 07-4:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình giao thông;

- TCVN 4054:2005: Đường ô tô – yêu cầu thiết kế;

- TCXDVN 104:2007: Đường đô thị –  yêu cầu thiết kế;

- TCVN 10380:2014: Đường giao thông nông thôn – Yêu cầu thiết kế

- Các quy trình, quy phạm hiện hành khác, …

- Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai đến năm 2020.

- Bản đồ hiện trạng tổng hợp khu vực lập quy hoạch.

- Bản đồ quy hoạch chi tiết khu trung tâm huyện Cẩm Mỹ.

### Hệ thống giao thông đối ngoại:

- Quốc lộ 56:

+ Tuyến bắt đầu từ ngã ba Tân Phong (Thị xã Long Khánh ) và kết thúc tại giáp ranh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chiều dài tuyến đi qua khu vực lập quy hoạch khoảng 7,2km. Quy hoạch theo tiêu chuẩn đường cấp III, mặt đường rộng 7m, lề gia cố 2 x 2,5m, phần đất bảo trì đường bộ mỗi bên rộng 2m, hành lang an toàn mỗi bên 13m, lộ giới 45m.

+ Đối với đoạn đi qua Thị trấn Long Giao dài khoảng 3,1km quy hoạch theo tiêu chuẩn đường đô thị với mặt đường chính 15m, mặt đường song hành mỗi bên 2 x 6m, dải phân cách giữa mặt đường chính và mặt đường song hành 2 x 1,5m, vỉa hè mỗi bên 2 x 10m, lộ giới 50m.

- Đường tỉnh ĐT773 (Long Thành – Cẩm Mỹ - Xuân Lộc): Tuyến bắt đầu tại đường Quốc lộ 1 (xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc) và kết thúc tại đường ĐT769 (xã Bình An, huyện Long Thành), chiều dài tuyến đi qua khu vực lập quy hoạch khoảng 11,0km. Quy hoạch như sau:

+ Đoạn từ ranh quy hoạch về hướng Tây đến đường số 27: Quy hoạch theo tiêu chuẩn đường đô thị, mặt đường rộng 11m, vỉa hè 2 bên 2x5m, khoảng cây xanh cách ly dự trữ đất giao thông 2 bên: 2 x 12m, lộ giới 45m.

+ Đường từ đường số 27 đi huyện Xuân Lộc: Quy hoạch theo tiêu chuẩn đường cấp III, mặt đường rộng 7m, lề gia cố 2 x 2,5m, phần đất bảo trì đường bộ mỗi bên rộng 2m, hành lang an toàn mỗi bên 13m, lộ giới 45m.

- Đường Quốc lộ 56 - Cẩm Đường: Tuyến bắt đầu từ Quốc lộ 56 đi xã Cẩm Đường, chiều dài tuyến đi qua khu vực lập quy hoạch khoảng 3,2km. Quy hoạch theo tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt đường 7m, lề gia cố 2 x 1m, phần đất bảo trì đường bộ mỗi bên 1m, hành lang an toàn mỗi bên 9m, lộ giới 32m.

- Đường Hoàn Quân - Xuân Mỹ: Tuyến bắt đầu từ Quốc lộ 56 đi xã Xuân Mỹ, chiều dài tuyến đi qua khu vực lập quy hoạch khoảng 2,7km. Quy hoạch theo tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt đường 7m, lề gia cố 2 x 1m, phần đất bảo trì đường bộ mỗi bên 1m, hành lang an toàn mỗi bên 9m, lộ giới 32m.

- Đường Xuân Quế - Long Khánh: Tuyến bắt đầu từ đường tỉnh ĐT773 đi xã Xuân Quế, chiều dài tuyến đi qua khu vực lập quy hoạch khoảng 0,8km. Quy hoạch theo tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt đường 7m, lề gia cố 2 x 1m, phần đất bảo trì đường bộ mỗi bên 1m, hành lang an toàn mỗi bên 9m, lộ giới 32m.

- Đường vào khu công nghệ sinh học: Tuyến bắt đầu từ đường tỉnh ĐT773 đi khu công nghệ sinh học huyện Cẩm Mỹ, chiều dài tuyến đi qua khu vực lập quy hoạch khoảng 0,4km. Quy hoạch theo tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt đường 7m, lề gia cố 2 x 1m, phần đất bảo trì đường bộ mỗi bên 1m, hành lang an toàn mỗi bên 9m, lộ giới 32m.

- Đường Long Giao Bảo Bình: Tuyến bắt đầu từ Quốc lộ 56 đi xã Bảo Bình, chiều dài tuyến đi qua khu vực lập quy hoạch khoảng 4,1km. Quy hoạch như sau:

+ Đoạn qua trung tâm đô thị Long Giao – Đoạn 1 từ Km0+00 – Km0+194: Quy hoạch theo tiêu chuẩn đường đô thị, mặt đường rộng 9m, vỉa hè 2 bên 2x4m, lộ giới 17m.

+ Đoạn qua trung tâm đô thị Long Giao – Đoạn 2 từ Km0+194 – Km0+529: Quy hoạch theo tiêu chuẩn đường đô thị, mặt đường rộng 9m, vỉa hè 2 bên 2x5m, khoảng cây xanh cách ly dự trữ đất giao thông 2 bên: 2 x 6,5m, lộ giới 32m.

+ Đoạn ngoài trung tâm hành chánh huyện Cẩm Mỹ: Quy hoạch theo tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt đường 7m, lề gia cố 2 x 1m, phần đất bảo trì đường bộ mỗi bên 1m, hành lang an toàn mỗi bên 9m, lộ giới 32m.

### Hệ thống  giao thông đối nội:

Bao gồm mạng lưới đường trong khu trung tâm đô thị Long Giao và mạng lưới đường kết nối từ trung tâm đô thị Long Giao đến các khu vực chức năng khác trong khu vực lập quy hoạch. Việc phát triển mạng lưới đường nội bộ dựa trên cơ sở các tuyến đường hiện có kết hợp mở mới tạo thành một hệ thống khung giao thông hoàn chỉnh.

- Đường trục chính cụm công nghiệp Long Giao: Tuyến bắt đầu từ đường tỉnh ĐT773 và kết thúc tại đường Quốc Lộ 56, chiều dài tuyến khoảng 4km. Quy hoạch theo tiêu chuẩn đường đô thị với bề rộng mặt đường chính 2 x 7,5m, dải phân cách giữa 1m, bề rộng mặt đường song hành 2 x 6m, dải phân cách giữa mặt đường chính và mặt đường song hành 2 x 2m, vỉa hè 2 bên 2 x 5m, lộ giới 42m.

- Đường tỉnh ĐT773 (Đoạn đi qua trung tâm hành chánh huyện Cẩm Mỹ - Đoạn 2): Quy hoạch theo tiêu chuẩn đường đô thị với bề rộng mặt đường chính 2 x 10,5m, dải phân cách giữa 3m, bề rộng mặt đường song hành 2 x 6m, dải phân cách giữa mặt đường chính và mặt đường song hành 2 x 14m, vỉa hè mội bên 2 x 8m, lộ giới 80m.

- Đường tỉnh ĐT773 (Đoạn đi qua trung tâm hành chánh huyện Cẩm Mỹ - Đoạn 1&3): Quy hoạch theo tiêu chuẩn đường đô thị, mặt đường rộng 11m, vỉa hè 2 bên 2x5m, khoảng cây xanh cách ly dự trữ đất giao thông 2 bên: 2 x 12m, lộ giới 45m

- Các trục đường khu vực, phân khu vực: Các tuyến đường này có lộ giới từ 16 – 42m, bao gồm các tuyến đường phân chia các khu vực chức năng, đơn vị ở, khu công nghiệp hoặc các cụm chức năng mang tính chất khu vực.

- Đường nội bộ: các tuyến đường này có lộ giới từ 14 - 18m, phục vụ các cụm dân cư nhỏ hoặc khu du lịch, khu công nghiệp.

### Công trình Cầu:

- Các công trình cầu nằm trên khu vực lập quy hoạch được xây mới có kết cấu bê tông cốt thép hoặc bê tông dự ứng lực.

- Tất cả các cầu xây mới trên các tuyến đường nội bộ thuộc đô thị Long Giao được xây dựng với tải trọng tối thiểu 0,5HL93.

- Tất cả các cầu xây mới trên các tuyến đường khu vực, đường huyện, đường Tỉnh, Quốc lộ  thuộc đô thị Long Giao được xây dựng với tải trọng tối thiểu HL93.

### Nút giao thông:

- Xây dựng các nút giao cùng mức dạng vòng xoay, đảo phân luồng … đối với giao cắt giữa các trục đường chính có lưu lượng giao thông lớn như đường trục chính cụm công nghiệp Long Giao với đường tỉnh ĐT773, đường tỉnh ĐT773 với Quốc lộ 56 …

- Nút giao cắt điều khiển bằng đèn tín hiệu: đối với các nút giao giữa các trục đường khu vực có lưu lượng xe tương đối lớn.

- Nút giao cắt cùng mức đơn giản: cần đảm bảo tầm nhìn, bán kính rẽ xe tối thiểu theo các quy trình, quy phạm hiện hành.

### Bến bãi:

- Xây dựng bến xe tại góc giao giữa đường Quốc Lộ 56 với đường tỉnh ĐT773 quy mô 2ha, đạt tiêu chuẩn bến xe loại 2.

### Giao thông công cộng:

- Định hướng phát triển giao thông công cộng bằng phương tiện xe buýt là chủ yếu.

- Các tuyến xe buýt được tổ chức thông qua các trục giao thông chính trên địa bàn đô thị Long Giao kết nối giữa các khu vực.

- Lộ trình các tuyến xe buýt căn cứ vào Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 27/06/2011 “V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai, các vùng lân cận giai đoạn 2010 – 2020 và định hướng phát triển sau 2020” và Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 10/07/2017 “Bổ sung, sửa đổi quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai, các vùng lân cận giai đoạn 2010 – 2020 và định hướng phát triển sau 2020”

- Quy định việc tổ chức quản lý, khai thác vận tải khách công cộng bằng xe buýt đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ xe buýt, khai thác vận tải khách bằng xe buýt và khách đi xe buýt căn cứ theo Quyết định số: 34/2006/QBGTVT ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý vận tải khách công cộng bằng xe buýt.

Bảng 18: Bảng thống kê giao thông đô thị Long Giao đến năm 2030

| Stt | Tên đường | Chiều dài (m) | Chiều rộng (m) |  |  |  |  | Đất giao thông (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MĐ | Lề/VH | DPC | HLAT | Lộ giới |  |
| 1 | Quốc lộ 56 (Đoạn qua trung tâm hành chánh huyện Cẩm Mỹ) | 3,118 | 27 | 2 x 10 | 2 x 1.5 | - | 50 | 155,900 |
| 2 | Quốc lộ 56 (Đoạn ngoài trung tâm hành chánh huyện Cẩm Mỹ) | 4,094 | 7 | 2 x 2.5 | - | 2 x 16.5 | 45 | 184,230 |
| 3 | Đường tỉnh ĐT 773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) (Đoạn từ ranh QH về hướng Tây đến đường số 27) | 6,925 | 11 | 2 x 5 | - | 2 x 12 | 45 | 311,625 |
| 4 | Đường tỉnh ĐT 773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) (Đoạn từ đường số 27 đi huyện Xuân Lộc) | 3,997 | 7 | 2 x 2.5 | - | 2 x 16.5 | 45 | 179,865 |
| 5 | Đường tỉnh ĐT 773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) (Đoạn qua trung tâm hành chánh huyện Cẩm Mỹ - Đoạn 1) | 515 | 11 | 2 x 5 | - | 2 x 12 | 45 | 23,175 |
| 6 | Đường tỉnh ĐT 773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) (Đoạn qua trung tâm hành chánh huyện Cẩm Mỹ - Đoạn 2) | 2,109 | 33 | 2 x 8 | 31 | - | 80 | 168,720 |
| 7 | Đường tỉnh ĐT 773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) (Đoạn qua trung tâm hành chánh huyện Cẩm Mỹ - Đoạn 3) | 178 | 11 | 2 x 5 | - | 2 x 12 | 45 | 8,010 |
| 8 | Đường Long Giao - Bảo Bình (Đoạn qua trung tâm hành chánh huyện Cẩm Mỹ - Đoạn 1) | 194 | 9 | 2 x 4 | - | - | 17 | 3,298 |
| 9 | Đường Long Giao - Bảo Bình (Đoạn qua trung tâm hành chánh huyện Cẩm Mỹ - Đoạn 2) | 335 | 9 | 2 x 5 | - | 2 x 6.5 | 32 | 10,720 |
| 10 | Đường Long Giao - Bảo Bình (Đoạn ngoài trung tâm hành chánh huyện Cẩm Mỹ) | 3,552 | 7 | 2 x 1 | - | 2 x 11.5 | 32 | 113,664 |
| 11 | Đường huyện Quốc lộ 56 - Cẩm Đường | 3,222 | 7 | 2 x 1 | - | 2 x 11.5 | 32 | 103,104 |
| 12 | Đường huyện Hoàn Quân - Xuân Mỹ | 2,710 | 7 | 2 x 1 | - | 2 x 11.5 | 32 | 86,720 |
| 13 | Đường huyện Xuân Quế - Long Khánh | 954 | 7 | 2 x 1 | - | 2 x 11.5 | 32 | 30,528 |
| 14 | Đường vào khu công nghệ sinh học | 783 | 7 | 2 x 1 | - | 2 x 11.5 | 32 | 25,056 |
| 15 | Đường trục chính CCN Long Giao | 3,994 | 27 | 2 x 5 | 5 | - | 42 | 167,748 |
| 16 | Đường N1 | 3,003 | 12 | 2 x 6 | - | - | 24 | 72,072 |
| 17 | Đường N6 | 1,208 | 2 x 8 | 2 x 8 | 10 | - | 42 | 50,736 |
| 18 | Đường N10 | 1,931 | 12 | 2 x 6 | - | - | 24 | 46,344 |
| 19 | Đường N16 | 1,477 | 8 | 2 x 5 | - | - | 18 | 26,586 |
| 20 | Đường N20 | 1,566 | 12 | 2 x 6 | - | - | 24 | 37,584 |
| 21 | Đường D3 - 1 | 373 | 8 | 2 x 5 | - | - | 18 | 6,714 |
| 22 | Đường D9 (Đoạn về phía Nam ĐT773) | 421 | 2 x 8 | 2 x 8 | 4 | - | 36 | 15,156 |
| 23 | Đường D9 (Đoạn về phía Bắc ĐT773) | 307 | 12 | 2 x 6 | - | - | 24 | 7,368 |
| 24 | Đường D13 | 2,198 | 12 | 2 x 6 | - | - | 24 | 52,752 |
| 25 | Đường D21 | 880 | 12 | 2 x 6 | - | - | 24 | 21,120 |
| 26 | Đường D27 | 420 | 2 x 8 | 2 x 8 | 4 | - | 36 | 15,120 |
| 27 | Đường D28 | 1,308 | 12 | 2 x 6 | - | - | 24 | 31,392 |
| 28 | Đường D30 | 354 | 12 | 2 x 6 | - | - | 24 | 8,496 |
| 29 | Đường N4 - CCN | 559 | 7.5 | 2 x 5 | - | - | 17.5 | 9,783 |
| 30 | Đường N4 - CCN nối dài | 395 | 12 | 2 x 5 | - | - | 22 | 8,690 |
| 31 | Đường N7 - CCN | 964 | 7.5 | 2 x 5 | - | - | 17.5 | 16,870 |
| 32 | Đường N8 - CCN | 623 | 7.5 | 2 x 5 | - | - | 17.5 | 10,903 |
| 33 | Đường N9 - CCN | 1,031 | 14 | 2 x 5 | - | - | 24 | 24,744 |
| 34 | Đường N11 - CCN | 1,021 | 7.5 | 2 x 5 | - | - | 17.5 | 17,868 |
| 35 | Đường N16 - CCN | 1,091 | 7.5 | 2 x 5 | - | - | 17.5 | 19,093 |
| 36 | Đường số 1 | 135 | 12 | 2 x 5 | - | - | 22 | 2,970 |
| 37 | Đường số 2 | 1,657 | 12 | 2 x 5 | - | - | 22 | 36,454 |
| 38 | Đường số 3 | 1,050 | 12 | 2 x 5 | - | - | 22 | 23,100 |
| 39 | Đường số 4 | 892 | 12 | 2 x 5 | - | - | 22 | 19,624 |
| 40 | Đường số 5 | 657 | 12 | 2 x 5 | - | - | 22 | 14,454 |
| 41 | Đường số 6 | 1,004 | 12 | 2 x 5 | - | - | 22 | 22,088 |
| 42 | Đường số 7 | 462 | 12 | 2 x 5 | - | - | 22 | 10,164 |
| 43 | Đường số 8 | 1,140 | 12 | 2 x 5 | - | - | 22 | 25,080 |
| 44 | Đường số 9 | 1,540 | 12 | 2 x 5 | - | - | 22 | 33,880 |
| 45 | Đường số 10 | 500 | 12 | 2 x 5 | - | - | 22 | 11,000 |
| 46 | Đường số 11 | 4,121 | 12 | 2 x 5 | - | - | 22 | 90,662 |
| 47 | Đường số 12 | 4,644 | 2 x 9 | 2 x 5 | 4 | - | 32 | 148,608 |
| 48 | Đường số 13 | 1,179 | 8 | 2 x 5 | - | - | 18 | 21,222 |
| 49 | Đường số 14 | 867 | 2 x 9 | 2 x 5 | 4 | - | 32 | 27,744 |
| 50 | Đường số 15 | 627 | 2 x 9 | 2 x 5 | 4 | - | 32 | 20,064 |
| 51 | Đường số 16 | 286 | 2 x 9 | 2 x 5 | 4 | - | 32 | 9,152 |
| 52 | Đường số 17 | 2,389 | 12 | 2 x 5 | - | - | 22 | 52,558 |
| 53 | Đường số 18 | 629 | 12 | 2 x 5 | - | - | 22 | 13,838 |
| 54 | Đường số 19 | 907 | 12 | 2 x 5 | - | - | 22 | 19,954 |
| 55 | Đường số 20 | 1,138 | 12 | 2 x 5 | - | - | 22 | 25,036 |
| 56 | Đường số 21 | 1,242 | 12 | 2 x 5 | - | - | 22 | 27,324 |
| 57 | Đường số 22 | 576 | 12 | 2 x 5 | - | - | 22 | 12,672 |
| 58 | Đường số 23 | 307 | 12 | 2 x 5 | - | - | 22 | 6,754 |
| 59 | Đường số 24 | 3,667 | 12 | 2 x 5 | - | - | 22 | 80,674 |
| 60 | Đường số 25 | 2,085 | 6 | 2 x 5 | - | - | 16 | 33,360 |
| 61 | Đường số 26 | 1,349 | 6 | 2 x 5 | - | - | 16 | 21,584 |
| 62 | Đường số 27 | 1,372 | 9 | 2 x 5 | - | 2 x 6.5 | 32 | 43,904 |
| 63 | Đường số 28 | 901 | 6 | 2 x 5 | - | - | 16 | 14,416 |
| 64 | Đường số 29 | 1,352 | 9 | 2 x 5 | - | 2 x 6.5 | 32 | 43,264 |
| 65 | Đường số 30 | 844 | 8 | 2 x 5 | - | - | 18 | 15,192 |
| 66 | Đường số 31 | 647 | 8 | 2 x 5 | - | - | 18 | 11,646 |
| 67 | Đường số 32 | 1,845 | 12 | 2 x 5 | - | - | 22 | 40,590 |
| 68 | Đường số 33 | 5,076 | 12 | 2 x 5 | - | - | 22 | 111,672 |
| 69 | Đường số 34 | 774 | 12 | 2 x 5 | - | - | 22 | 17,028 |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  |  | 3,179,484 |

## QUY HOẠCH CẤP NƯỚC:

### Cơ sở lập quy hoạch.

- Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam của Bộ Xây dựng năm 2008.

- Quy hoạch xây dựng vùng Tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quy hoạch xây dựng vùng Huyện Cẩm Mỹ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050

- Sơ đồ định hướng qui hoạch vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

### Nguồn nước:

#### Nước mặt:

Hầu hết các sông suối trên địa bàn Huyện Cẩm Mỹ đều ngắn và không sâu, do đó nguồn nước mặt phục vụ cho sản xuất và sinh họat bị hạn chế. Tuy nhiên các sông suối được phân bố rộng và có khả năng cung cấp nước cho sản xuất trong mùa khô như sông Ray, suối Râm, suối Cả…

Sông Ray có đoạn chảy qua huyện dài khoảng 25km, lưu lượng trung bình 10,6m3/s, dòng sông chính có nước quanh năm, còn đại bộ phận các nhánh suối đều cạn kiệt vào cuối mùa khô. Trong những năm qua, nhiều công trình hồ, đập đã được xây dựng, nhằm khai thác sử dụng nguồn nước từ các sông, suối nói trên, bao gồm: hồ suối Vọng, hồ suối Đôi, hồ Cầu Mới, hồ suối Ran. Các đập đã được xây dựng là: Đập suối Sấu (Xuân Nhạn), đập suối Nước Trong (Xuân Bảo), đập Giao Thông (Lâm San), đập Cù Nhí (Sông Ray) …

#### Nước ngầm:

Huyện Cẩm Mỹ nằm ở khu vực nghèo nước ngầm, trên nền địa chất được phong hóa từ đá bazan, nước ngầm thường xuất hiện ở độ sâu 25 - 30m. Các khu vực khác nước ngầm xuất hiện ở độ sâu 80-120m, lưu lượng nước trung bình từ 0,5 - 12lít/s, chất lượng nước tốt nhưng trữ lượng nước rất hạn chế. Nguồn nước ngầm có xu hướng giảm nên cần có biện pháp quản lý khai thác và sử dụng hợp lý, đáp ứng nhu cầu cho sinh hoạt và một phần cho sản xuất.

### Định hướng quy hoạch cấp nước:

#### Tính toán nhu cầu dùng nước:

Theo tiêu chuẩn xây dựng : QCXDVN 01 : 2008/BXD

Bảng 19: Nhu cầu nước sinh hoạt đô thị Long Giao đến năm 2025

| Tên Đô Thị | Loại đô thị | Dân số | TCCN (l/ng-ngđ) | NCDN (m3/ngđ) | Tưới cây 8%Qsh | CTCC 10%Qsh | Tổng nhu cầu m³/ngày |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đô thị Long Giao | V | 18.000 | 120 | 2.160 | 216 | 356 | 2.732 |
| Làm tròn |  |  |  |  |  |  | 2.800 |

Bảng: Nhu cầu nước sinh hoạt đô thị Long Giao đến năm 2030

| Tên Đô Thị | Loại đô thị | Dân số | TCCN (l/ng-ngđ) | NCDN (m3/ngđ) | Tưới cây 8%Qsh | CTCC 10%Qsh | Tổng nhu cầu m³/ngày |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đô thị Long Giao | V | 48.000 | 120 | 5.760 | 576 | 950 | 7.286 |
| Làm tròn |  |  |  |  |  |  | 7.300 |

#### Các công trình khai thác nước ngầm:

Giai đoạn đến năm 2025, khai thác hợp lý các công trình cấp nước hiện có, mở rộng, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới các công trình cấp nước phù hợp với sự phát triển của đô thị trong giai đoạn đầu và có định hướng cho giai đoạn sau.

#### Công trình khai thác nước mặt:

Hiện tại trong khu vực Huyện có hồ Cầu Mới cách trung tâm đô thị Long Giao khoảng 7km về phía Tây. Hồ Cầu Mới có chức năng cấp nước tưới nông nghiệp cho 1.800 ha, cấp nước công nghiệp và sinh hoạt với công suất 85 - 90 ngàn m3/ngày đêm. Hiện Công ty Cổ phần Cấp nước hồ Cầu Mới đã hoàn thành công trình trạm bơm nước thô từ hồ Cầu Mới và nhà máy xử lý nước sạch với công suất 90.000 m3/ngày đêm.

Đến năm 2030 nguồn nước cấp cho đô thị Long Giao chủ yếu từ nước hồ Cầu Mới. Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch đạt 100%.

#### Hệ thống ống cấp nước:

* Ống cấp nước sinh hoạt sử dụng loại ống HDPE.

* Ống chính:  Xây dựng tuyến ống chuyển tải từ nhà máy nước Hồ Cầu Mới chạy dọc theo Hương Lộ 10 cấp nước cho đô thị Long Giao.

* Ống nhánh: Xây dựng hoàn thiện mạng lưới ống cấp nước cho các tiểu vùng và các khu dân cư tập trung trên địa bàn. Sử dụng các hệ thống cấp nước phân tán (độc lập) áp dụng cho các khu dân cư tập trung có vị trí tương đối độc lập, khó khăn về nguồn nước .

- Các tuyến ống được đặt dọc theo vỉa hè trong điều kiện địa chất ổn định. Sử dụng mạng hỗn hợp, bao gồm mạng vòng kết hợp mạng cụt, đảm bảo độ an toàn cao đồng thời phân phối tốt cho toàn khu.

- Đối với các công trình tập trung và cao tầng , nước cấp được lấy thông qua bể chứa nước và trạm bơm tăng áp riêng. Đối với công trình thấp tầng và các hộ dân, nước cấp được lấy trực tiếp từ đường ống phân phối.

#### Cấp nước phòng cháy chữa cháy:

Nước cấp cho phòng cháy chữa cháy được lấy nước từ mạng lưới cấp nước sinh hoạt. Bố trí các trụ PCCC dọc theo các tuyến đường trên toàn mạng lưới. Khoảng cách giữa các trụ chữa cháy phụ thuộc vào địa hình và đặc trưng công trình nhưng không vượt quá 150m.  Áp lực tự do trong mạng lưới cấp nước chữa cháy không được nhỏ hơn 10 m tính từ mặt đất. Ngoài ra khi xảy ra sự cố cháy cần bổ sung thêm nguồn nước mặt tại các kênh, rạch trong khu vực.

#### Giải pháp về bảo vệ nguồn nước và các công trình đầu mối cấp nước.

Triển khai thực hiện Quyết định số 81/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2030.

Lập kế hoạch ngăn ngừa và chuẩn bị phương án cụ thể để giải quyết sự cố môi trường xảy ra. Tăng cường tiềm lực bao gồm về con người, phương tiện kỹ thuật và biện pháp thực hiện để bảo vệ nguồn nước.

#### Dây chuyền công nghệ xử lý nước, hệ thống truyền tải nước chính.

Dự kiến dây chuyền công nghệ xử lý nước cấp cho các khu đô thị, khu CN :

+ Nước ngầm  bể lọc khử trùng  bơm vào mạng

+ Nước mặt (Sông, hồ )   hồ chứa  Trạm bơm 1  bể lắng  bể lọc  bể chứa  khử trùng  trạm bơm 2  bơm vào mạng lưới cung cấp nước.

## QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI:

### Cơ sở quy hoạch:

- QCXDVN 01:2008/BXD (Quy chuẩn XDVN quy hoạch xây dựng);

- QCVN 07:2010/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ‘’Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị’’;

- QCVN 01:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt;

- Tiêu chuẩn ngành: TCVN 7957 - 2008 (thoát nước mạng lưới đường ống bên ngoài công trình);

- QCVN 14:2008/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về nước thải sinh hoạt.

### Định hướng quy hoạch thoát nước thải:

#### Lưu lượng nước thải:

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ, khối lượng nước thải được lấy bằng 100% khối lượng nước cấp sinh hoạt.

Bảng 20:  Lưu lượng nước thải đô thị Long Giao tới năm 2025

| Tên đô thị | Tiêu chuẩn nước thải (m3/ha-ng) | Q nước thải (m³/ngày.đêm) |
| --- | --- | --- |
| Đô thị Long Giao | 100%Qcấp | 2.160+216 = 2.376 |
| Làm tròn |  | 2.400 |

Bảng 21:  Lưu lượng nước thải đô thị Long Giao tới năm 2030

| Tên đô thị | Tiêu chuẩn nước thải (m3/ha-ng) | Q nước thải (m³/ngày.đêm) |
| --- | --- | --- |
| Đô thị Long Giao | 100%Qcấp | 5.760+576 = 6.336 |
| Làm tròn |  | 6.400 |

#### Thoát nước thải đô thị:

Xây dựng hệ thống thoát nước nửa chung (có cống bao tách nước thải với nước mưa), xây dựng các hố ga tách dòng để thu gom nước thải về khu xử lý đồng thời xây dựng mới hệ thống nước thải riêng (nước mưa riêng)..

Nước thải các bệnh viện, trung tâm y tế cần phải được xử lý đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế và khử trùng trước khi xả ra sông rạch hoặc vào hệ thống cống của đô thị.

Nước thải sinh hoạt tại đô thị phải được xử lý đạt tiêu chuẩn quy định theo QCVN14-2008/BTNMT trước khi xả ra nguồn.

Nước thải từ các khu vệ sinh trong các khu dân cư, các công trình công cộng nhất thiết phải được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại và phải được thu gom bằng đường cống riêng hoặc cống bao thoát ra hệ thống cống của đô thị

Nước thải sinh hoạt tại các cụm dân cư tập trung quy mô nhỏ sẽ được xử lý bằng phương pháp tự làm sạch tại các hồ sinh học.

#### Thoát nước thải các khu, cụm công nghiệp:

Xây dựng hệ thống nước thải riêng (nước mưa riêng), xây dựng trạm xử lý nước thải cho các khu Công nghiệp tập trung trong từng dự án. Nước thải ở các khu công nghiệp tập trung phải được xử lý đạt loại B của QCVN40-2011/BTNMT, trước khi xả ra nguồn (với những khu vực nguồn tiếp nhận là khu vực khai thác nước mặt cho nhu cầu cấp nước thì phải xử lý đạt loại A). Nước thải của các cụm công nghiệp, nhà máy có mức độ độc hại cao cần phải được xử lý sơ bộ đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi xử lý tập trung.

#### Tổng hợp các giải pháp ưu tiên thực hiện :

* Đối với cụm công nghiệp:  Xây dựng hệ thống thoát nước mưa tách riêng với nước thải công nghiệp, trạm xử lý được xây dựng ngay trong cụm công nghiệp, nước thải công nghiệp được làm sạch đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT sẽ cho thoát chung vào hệ thống cống nước mưa ra ngoài.

* Đối với khu đô thị:  Xây dựng hoàn thiện hệ thống thoát nước riêng: nuớc mưa chảy thẳng ra sông, nước thải đưa về trạm xử lý.

- Nước thải được thu gom bằng hệ thống cống tự chảy dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung để xử lý.

* Để đảm bảo công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trong vùng quy hoạch, kiến nghị ưu tiên thực hiện các giải pháp sau đây:

- Trong giai đoạn triển khai thực hiện quy hoạch, các dự án thuộc quy hoạch đều phải lập báo cáo ĐTM chi tiết để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trong đó đặc biệt chú ý đến các dự án lớn như  Khu công nghiệp và khu đô thị, dự án du lịch sinh thái, các dự án cơ sở hạ tầng chính (giao thông; khu xử lý rác, cấp thoát nước).

- Về các giải pháp kỹ thuật để ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu:

Trên cơ sở Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu của tỉnh đã được phê duyệt, xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành, địa phương.

- Thực hiện tốt phương án quy hoạch, bảo tồn nghiêm ngặt các khu bảo tồn sinh thái, vườn quốc gia giúp tăng khả năng thoát nước, và tăng cường khả năng điều hóa vi khí hậu.

- Có các biện pháp chẩn bị kỹ thuật, tạo hành lang cây xanh cách ly đối với các khu đô thị ở vùng trũng, ven sông .

- Đối với các khu quy họach xử lý chất thải, ưu tiên các dự án đầu tư có công nghệ xử lý tiên tiến, có thể phân loại, tái chế rác, composting rác hữu cơ, lò đốt chất thải nguy hại, chỉ chôn lấp những phần rác còn lại không thể xử lý. Hạn chế tỉ lệ chôn lấp < 15%. Bãi chôn lấp phải đạt tiêu chuẩn quy định về vệ sinh môi trường, có hệ thống thu gom xử lý nước rỉ rác. Lò đốt rác phải có hệ thống xử lý khí thải, chế độ vận hành phải đảm bảo không phát sinh dioxin và furan.

- Bắt buộc phải xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra nguồn tiếp nhận, cụ thể như sau:

+ Nước thải đô thị phải được xử lý đạt QCVN 14: 2008/BTNMT

+ Nước thải từ các KCN phải phải được xử lý đạt QCVN 24: 2009/BTNMT

#### Trạm xử lý nước thải:

Căn cứ hướng dốc địa hình và khả năng tập trung nước của toàn khu vực, xây dựng trạm  xử lý nước thải công suất 6.400m3/ngày.đêm. Diện tích xây dựng 1,0 ha. Vị trí xây dựng dự kiến đặt tại khu đất hạ tầng kỹ thuật giáp ranh phía Tây dự án. Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN14-2008/BTNMT trước khi thoát ra Suối Quýt.

#### Biện pháp thu gom và xử lý nước thải:

Giai đoạn đầu khi mật độ dân số chưa cao, nước thải trong các khu đô thị phải được xử lý sơ bộ trước khi xả ra cống chung dẫn về trạm xử lý tạm thời của để xử lý. Khi đô thị phát triển hoàn chỉnh, hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của toàn khu vực (theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Cẩm Mỹ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025) đưa vào hoạt động thì toàn bộ nước thải trong khu quy hoạch sẽ được dẫn về trạm xử lý tập trung để xử lý, trạm xử lý nước thải tạm thời này sẽ được chuyển mục đích sử dụng sang làm trạm bơm chuyển tiếp nước thải.

#### Dây chuyền công nghệ xử lý nước thải:

Nước thải  Song chắn rác  Bể lắng cát  Bể điều hòa  Bể lắng 1 Làm sạch sinh học Bể lắng 2  Khử trùng bằng Clo hoạt tính  Xả ra nguồn tiếp nhận.

## QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN

### Cơ sở quy hoạch:

Đồ án được quy hoạch dựa trên các cơ sở sau:

- Tổng sơ đồ phát triển lưới điện Việt Nam, quy hoạch điện VII do Bộ Công Thương thực hiện.

- Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035, được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 14507/QĐ-BCT ngày 29/12/2015.

- Quy chuẩn Quy hoạch xây dựng QCVN : 01/2008/BXD.

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-5:2016/BXD các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình cấp điện.

- Quyết định 08/2005/QĐ-BXD về việc ban hành TCXD 333:2005 “Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế”.

Các dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật các công trình điện thuộc khu vực tỉnh Đồng Nai và lân cận đã được EVN phê duyệt và một số tài liệu khác.

### Chỉ tiêu cấp điện, phụ tải điện:

Phụ tải điện phân khu chức năng và sử dụng đất gồm các thành phần :

- Phụ tải điện gồm hai thành phần chính: sinh hoạt dân dụng và các công trình khác: công nghiệp, TTCN, SXKD, trụ sở, trường học...

- Phụ tải điện sinh hoạt dân dụng bao gồm đô thị, nông thôn, công trình công cộng, tiêu chuẩn tính được lấy theo tập Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN: 01/2008/BXD do Bộ Xây dựng ban hành năm 2008.

Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt giai đoạn dài hạn:

+ Điện năng: 1000 kWh/người.năm.

+ Phụ tải: 330 W/người.

+ Phụ tải nông thôn tạm tính bằng 60% phụ tải dân dụng đô thị loại V.

+ Phụ tải cấp điện công trình công cộng bằng 30% phụ tải đô thị loại V.

- Chỉ tiêu cấp điện cho đất ngoài dân dụng không tính đất giao thông đối ngoại và đất cây xanh gồm:

1/ Chỉ tiêu cấp điện cho phụ tải công nghiệp,… từ 140-350 kW/ha.

2/ Chỉ tiêu cấp điện cho phụ tải kho tàng, tôn giáo, an ninh, quốc phòng: 50kW/ha. Tính bình quân chỉ tiêu cấp điện (1) và (2) trên: 100 kW/ha.

3/ Chỉ tiêu cấp điện cho phụ tải sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 120 kW/ha.

Đô thị Long Giao nằm ở phía Đông Nam gồm trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ,  khu công nghiệp,..Do đó, bảng kê các thành phần phụ tải điện theo các phân bố các vùng (thuyết minh tính toán được trình bày trong phần phụ lục).

### Nhu cầu sử dụng điện:

Bảng 22: Bảng kê phụ tải điện dân cư đô thị

| TT | Đơn vị hành chính Trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ | Phụ tải điện dự kiến |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chỉ tiêu cấp điện dài hạn |  |
|  |  | Điện năng (triệu kWh/năm) | Công suất điện (MW) |
| 1 | Dân số đô thị (44.000người) | 44,0 | 14,520 |
| 2 | Công trình công cộng | 13,2 | 4,356 |
|  | Cộng | 57,2 | 18,876 |
|  | Hệ số sử dụng | 0,80 | 0,80 |
|  | Hệ số công suất | 0,85 | 0,85 |
|  | Số lượng yêu cầu | 45,76 | 15,1 |

Bảng 23: Bảng kê phụ tải điện dân cư nông thôn

| TT | Phân khu 4 Tiểu khu 4-1 | Phụ tải điện dự kiến |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chỉ tiêu cấp điện dài hạn |  |
|  |  | Điện năng (triệu kWh/năm) | Công suất điện (MW) |
| 1 | Dân số nông thôn (4.000người) | 26,4 | 8,712 |
|  | Cộng | 26,4 | 8,712 |
|  | Hệ số sử dụng | 0,80 | 0,80 |
|  | Hệ số công suất | 0,85 | 0,85 |
|  | Số lượng yêu cầu | 21,12 | 7 |

Bảng 24: Bảng kê phụ tải điện đất ngoài dân dụng

| TT | Tên khu, trụ sở, công trình công nghiệp | Công suất (MW) | Điện năng (triệu kWh/năm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chỉ tiêu cấp điện dài hạn |  |
|  | KHU, TRỤ SỞ, CÔNG TRÌNH… |  |  |
| 1 | Đất công nghiệp, TTCN, kho tàng | 9,4 | 37,6 |
| 2 | Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | 6,7 | 26,8 |
| 3 | Đất hỗn hợp, trường đào tạo, TDTT, du lịch, quốc phòng | 45 | 180 |
|  | Cộng | 61 | 245 |
|  | Hệ số sử dụng | 0,80 | 0,80 |
|  | Hệ số công suất* | 0,9 | 0,9 |
|  | Số lượng yêu cầu | 49 | 196 |

(hệ số công suất* điện công nghiệp: 0,9; điện dân dụng: 0,85)

Bảng 25: Bảng tổng hợp phụ tải điện đô thị Long Giao

| Stt | Hạng mục | Đơn vị |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dài hạn |
| 1 | Công suất điện dân dụng | MW | 22,1 |
| 2 | Công suất điện công nghiệp, kinh doanh, hạ tầng kỹ thuật, quân sự… | MW | 49 |
| 3 | Điện năng dân dụng | triệu kWh/năm | 66,88 |
| 4 | Điện năng công nghiệp, kinh doanh, hạ tầng kỹ thuật, quân sự… | triệu kWh/năm | 196 |
| 5 | Hệ số sử dụng |  | 0,8 |
| 6 | Mức tổn hao và dự phòng | % | 15 |
|  | Tổng công suất điện yêu cầu | MW | 71 |
|  | Tổng điện năng yêu cầu | triệu kWh/năm | 303 |

### Nguồn điện:

Nguồn điện cấp điện chính cho đô thị Long Giao là nguồn điện lưới quốc gia qua các tuyến và trạm biến thế 220kV, 110kV. Thông qua trạm biến áp trung gian 110kV Cẩm Mỹ.

### Lưới điện:

#### Lưới truyền tải:

Các lưới điện được xây dựng trong đô thị Long Giao đều phải tuân thủ theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 15/4/2014 của Chính Phủ về việc ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực về an toàn điện.

#### Lưới phân phối :

a/ Tuyến trung thế :

Điện áp chuẩn : 22kV, 3 pha.

Khu vực đô thị, khu đô thị mới, khu công nghiệp, trung tâm hành chính, quân sự, thương mại dịch vụ và các hộ phụ tải quan trọng được thiết kế mạch vòng, vận hành hở.

Các trục trung thế mạch vòng ở chế độ làm việc bình thường chỉ mang tải từ 60 – 70% công suất so với công suất mang tải cực đại cho phép của đường dây.

Sử dụng đường dây trên không cho đường trục và nhánh rẽ. Thời gian đầu, khu vực đô thị, khu công nghiệp, trung tâm hành chính, quân sự, thương mại dịch vụ và khu vực đông dân cư, các nhánh rẽ có thể dùng cáp ngầm, cáp bọc cách điện, cáp vặn xoắn. Định hướng phát triển hệ thống điện trong đô thị là đi ngầm trong mương bê tông, hào kỹ thuật, kết hợp đi chung với các hệ thống hạ tầng khác để đảm bảo cảnh quan, tăng hiệu quả đầu tư.

Dây dẫn của đường dây trên không là loại dây nhôm lõi thép. Khu đô thị, đông dân cư dùng dây có bọc cách điện PVC để tăng độ an toàn và giảm hành lang tuyến. Đường cáp ngầm là loại cáp khô 3 pha, lõi đồng, bọc cách điện XLPE có đặc tính chống thấm dọc và ngang.

Đường dây trục chính có tiết diện ≥ 240mm² ở khu vực nội thành, khu công nghiệp và tiết diện ≥ 120mm² ở khu vực khác. Các nhánh rẽ dùng dây có tiết diện từ 70 ÷ 120mm².

Khu vực đô thị sử dụng máy biến áp 3 pha có công suất từ 250 ÷ 2.000kVA.

Khu vực nông thôn sử dụng máy biến áp 3 pha có công suất từ 50 ÷ 250kVA.

b/ Lưới hạ thế:

Cấp điện áp chuẩn : 380/220V, 3 pha 4 dây, trung tính nối đất.

Khu vực đô thị: đường trục ngầm dùng cáp XLPE tiết diện ≥150mm², đường nhánh ngầm dùng cáp XLPE tiết diện ≥95mm², đường trục nổi dùng cáp vặn xoắn ABC tiết diện ≥120mm², đường nhánh nổi dùng cáp vặn xoắn ABC tiết diện ≥70mm².

Khu vực nông thôn: đường trục dùng cáp vặn xoắn ABC hoặc dây AV với tiết diện ≥95mm², đường nhánh dùng cáp vặn xoắn ABC hoặc dây AV với tiết diện ≥50mm².

c/ Lưới điện chiếu sáng :

Cấp điện áp chuẩn : 380/220V, 3 pha 4 dây, trung tính nối đất.

Dây dẫn là loại cáp vặn xoắn ABC cho đường dây trên không, và cáp XLPE 1kV ruột đồng hoặc cáp Cu/PVC luồn trong ống PVC chôn trong đất cho các tuyến điện ngầm.

Đèn chiếu sáng là loại đèn Led 220V công suất từ  80W đến 400W, mức độ chiếu sáng phải đạt theo tiêu chuẩn TCXDVN 259 : 2001 và TCXDVN 333 : 2005.

#### Các dạng năng lượng khác:

Đô thị Long Giao nằm trong khu vực Đông Nam Bộ, có điều kiện thuận lợi để sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như mặt trời, gió, biogas,...

Các dạng năng lượng này cũng thích hợp cho các khu vực vùng sâu, vùng xa, gặp khó khăn trong việc kéo lưới điện quốc gia đến.

###### a/ Năng lượng mặt trời :

Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng sử dụng rất hiệu vì bức xạ nắng mặt trời lớn, ổn định, siêu sạch và không mất công vận chuyển, bảo trì.

Phổ biến là dùng ắc qui để nạp điện từ các pin mặt trời và phát điện cho các phụ tải có công suất dưới 1MVA.

Đặc điểm đô thị Long Giao đất sử dụng cho quân sự, do đó nguồn năng lượng mặt trời cho nguồn điện dành cho an ninh quốc phòng, sử dụng một số công nghệ kết nối, chuyển đổi các modulle từ  năng lượng mặt trời, máy phát điện, năng lượng gió… thông qua các bộ chuyển đổi từ các nhà cung cấp uy tín như ABB…

b/ Năng lượng gió :

Năng lượng gió có thể áp dụng để bơm nước, phát điện nạp ắc qui.

Các loại động cơ gió công suất 150 – 200W đã được sản xuất trong nước, dùng được cho các hộ gia đình.

c/ Năng lượng sinh khối (biogas) :

Được tận dụng từ các nguyên liệu thừa từ mùa màng như ngũ cốc, trấu, rơm,..

Biogas giải quyết được nhu cầu năng lượng của khu vực nông thôn.

d/ Năng lượng nhiên liệu sinh học :

Nguồn nguyên liệu dùng cho sản xuất ethanol sinh học từ cây sắn.

Phụ lục 1: Bảng kê phụ tải điện đô thị

| TT | Đơn vị hành chính Cẩm Mỹ | Dân số đô thị | Phụ tải điện dự kiến |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chỉ tiêu cấp điện dài hạn |  |  |  |
|  |  |  | Tiêu chuẩn cấp điện (kWh/ng/năm) | Tmax (h/năm) | Điện năng (triệu kWh/năm) | Công suất điện (MW) |
| 1 | Đô thị Long Giao | 44.000 | 1.000 | 3.000 | 44,0 | 14,520 |
| 2 | Công trình công cộng |  |  |  | 13,2 | 4,356 |
|  | Cộng |  |  |  | 57,2 | 18,876 |
|  | Hệ số sử dụng |  |  |  | 0,80 | 0,80 |
|  | Số lượng yêu cầu |  |  |  | 0,85 | 0,85 |

Phụ lục 2: Bảng kê phụ tải điện nông thôn

| TT | Phân khu 4 | Dân số nông thôn | Phụ tải điện dự kiến |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chỉ tiêu cấp điện dài hạn |  |  |  |
|  |  |  | Tiêu chuẩn cấp điện (kWh/ ng.năm) | Tmax (h/ năm) | Điện năng (triệu kWh/ năm) | Công suất điện (MW) |
| 1 | Dân dụng | 4.000 |  |  | 26,4 | 8,712 |
|  | Cộng |  |  |  | 26,4 | 8,712 |
|  | Hệ số sử dụng |  |  |  | 0,80 | 0,80 |
|  | Số lượng yêu cầu |  |  |  | 0,85 | 0,85 |

Phụ lục 3: Bảng kê phụ tải điện công nghiệp

(Chỉ tiêu cấp điện trung bình các loại phụ tải: 100kW/ha.

Thời gian sử dụng công suất cực đại : 4000h/năm)

| TT | Tên phụ tải khác | Diện tích (ha) | Công suất (MW) | Điện năng (triệu kWh/năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chỉ tiêu cấp điện dài hạn |  |  |
| 1 | Đất sản xuất, công nghiệp, kho tàng, cơ quan, quân sự… | 828,86 | 83 | 331 |
|  | Cộng | 821,718 | 83 | 331 |
|  | Hệ số sử dụng |  | 0,80 | 0,80 |
|  | Số lượng yêu cầu |  | 0,9 | 0,9 |

## QUY HOẠCH HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC

### Căn cứ lập quy hoạch.

Quy hoạch mạng lưới Thông tin Truyền thông được lập trên cơ sở các văn bản pháp lý, chiến lược phát triển và theo dự báo của đồ án. Cụ thể như:

- Luật Viễn thông năm 2009;

- Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông;

- Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27/7/2012 và

- Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/2/2009 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt quy hoạch truyền dẫn, sóng phát thanh truyền hình;

- Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2020 định hướng đến 2025;

- Quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 định hướng đến năm 2020;

- Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2020 định hướng đến 2025;

- QCXDVN 01: 2008/BXD Quy chuẩn XDVN Quy hoach xây dựng;

- QCVN 32:2011/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và cáp ngoại vi;

- QCVN 33:2011/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông;

- QCVN 07-08:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình viễn thông;

- Các văn bản tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan.

### Định hướng hệ thống thông tin liên lạc

#### Mục tiêu phát triển và chỉ tiêu và dự báo nhu cầu:

- Quan điểm:

Phát triển công trình, hạ tầng mạng lưới Thông tin Truyền thông bảo đảm nhu cầu theo chiến lược phát triển theo định hướng chung.

Phát triển mạng lưới Thông tin liên lạc đồng bộ với phát triển cơ sở hạ tầng khác. Phát triển viễn thông và internet trong xu thế hội tụ với công nghệ thông tin và truyền thông.

Xây dựng và phát triển, hạ tầng mạng lưới Thông tin Truyền thông với công nghệ hiện đại, độ phủ rộng khắp, tốc độ và chất lượng cao.

Phát triển mạng lưới và phát triển dịch vụ gắn kết với phát triển du lịch, phát triển công nghiệp, phát triển kinh tế ... trên địa bàn huyện.

Phát triển nhanh các dịch vụ mới, dịch vụ giá trị gia tăng đáp ứng nhu cầu xã hội.

Phát triển mạng lưới Thông tin liên lạc đi đôi với quản lý và khai thác có hiệu quả.

Phát huy mọi nguồn lực mở rộng, phát triển hạ tầng mạng lưới Thông tin liên lạc.

Phát triển hệ thống mạng lưới Thông tin liên lạc phải đi đôi với đảm bảo an ninh - quốc phòng, an ninh thông tin, an toàn mạng lưới và bào vệ quyền lợi người dân góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triền bền vững.

- Mục tiêu phát triển:

Ngầm hóa 100% hạ tầng mạng cáp ngoại vi viễn thông tại khu vực các tuyến đường, phố, khu đô thị Long Giao, khu công nghiệp xây dựng mới.

Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng mạng lưới Thông tin liên lạc hiện đại, an toàn có dung lượng lớn, tốc độ cao, tín hiệu, thông tin đến từng người dân, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Cung cấp các dịch vụ viễn thông với chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người sử dụng dịch vụ, tăng cường phát triển các dịch vụ ứng dụng thông tin trên cơ sở hạ tầng đã được xây dựng nhằm phát huy tối đa sự hội tụ của công nghệ và dịch vụ.

Phát triển hạ tầng mạng lưới Thông tin liên lạc trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia khai thác dịch vụ.

Ưu tiên áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin cho các hoạt động ứng dụng viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình, đặc biệt là trong việc thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử, thương mại điện tử trên địa bàn huyện cũng như tỉnh Đồng Nai.

#### Chỉ tiêu và dự báo nhu cầu:

b.1. Chỉ tiêu thông tin liên lạc:

Hiện nay chỉ tiêu về hệ thống mạng lưới Thông tin Truyền thông trong đồ án quy hoạch chưa có cơ sở để áp dụng cho từng đồ án quy hoạch cụ thể. Nên trong đồ án quy hoạch này sử dụng tổng hợp các phương pháp sau:

- Phương pháp nội suy.

- Phương pháp phân tích tổng hợp.

Dự báo theo kinh nghiệm của các chuyên gia có điều chỉnh theo tốc độ tăng trưởng dân số, kết cấu hộ gia đình, tỷ lệ độ tuổi lao động, số các cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp, thu nhập bình quân cá nhân, xu hướng tiêu dùng, hình thức cung ứng dịch vụ... để đưa ra cấu hình hệ thống chung cho khu vực nghiên cứu quy hoạch.

b.2. Dự báo nhu cầu:

Dự kiến đến năm 2030 dân số đô thị Long Giao khoảng 48.000  người. Tương ứng khoảng 12.000 hộ dân.

- Nhu cầu thuê bao điện thoại bàn và ADSL là: 24.000 (2máy /hộ)

- Nhu cầu thuê bao di động là: 67.200 thuê bao (140 máy/100 dân ).

- Nhu cầu thuê bao truyền hình cáp là: 12.000 thuê bao

Từ 2030 đến năm 2050 công nghệ về thông tin liên lạc có sự hội tụ dịch vụ của các thuê bao. Thời điểm này việc phân biệt thuê bao di động, thuê bao cố định và thuê bao Internet chỉ là tương đối. Khi đó, với một thiết bị viễn thông người dân có thể sử dụng các dịch vụ của thuê bao cố định, thuê bao di động, truy cập và sử dụng dịch vụ Internet mọi lúc mọi nơi. Vậy lúc đó nhu cầu của thuê bao phụ thuộc vào thiết bị và công nghệ, mọi nhu cầu có thể đáp ứng.

#### Định hướng quy hoạch mạng lưới thông tin liên lạc:

Sử dụng mạng đa dịch vụ.

Mở rộng mạng thông tin di động.

Phát triển các dịch vụ mạng thông tin di động, công nghệ thông tin thế hệ sau.

Tiếp tục mở rộng tận dụng các Host và tổng đài vệ tinh ở những chỗ chưa có yêu cầu dịch vụ mới. Nâng cấp các tổng đài vệ tinh có giao diện ATM/IP tại những vùng mạng có nhu cầu dịch vụ mới.

Thiết bị truy nhập thuê bao phải có khả năng cung cấp đa dịch vụ như thoại, truyền số liệu, thuê kênh riêng tốc độ cao, các loại hình dịch vụ băng rộng IP và ATM IP cho thuê bao.

#### Định hướng phát triển điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng:

a. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng:

Hiện nay xu hướng người sử dụng dịch vụ có nhiều thay đổi, từ xu hướng sử dụng phương tiện liên lạc công cộng trong những năm trước đây chuyển sang xu hướng sử dụng rộng rãi các phương tiện thông tin liên lạc cá nhân ngày nay. Đối với dịch vụ thoại, hiện tại đa số người dân không còn sử dụng dịch vụ thoại tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ, mà thay vào đó là sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc cá nhân: điện thoại di động, máy tính, thiết bị đa phương tiện, Internet...

Đa dạng hóa và nâng cao các loại hình dịch vụ, phổ cập dịch vụ tới mọi người dân, phát triển các điểm giao dịch tự động (thanh toán cước viễn thông, cước Internet, điện thoại, điện, nước tự động…), điểm tra cứu thông tin du lịch, điểm truy nhập Internet không dây công cộng: Phục vụ phát triển du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng.

Dự kiến đến năm 2030 và định hướng đến 2050 trên địa bàn huyện phát triển thêm các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông có người phục vụ tại các vùng tương ứng trong vùng đô thị Long Giao.

b. Cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động:

Ứng dụng và phát triển các giải pháp kiến trúc mạng truy nhập vô tuyến mới (lightRadio, cloud RAN…) giảm thiểu số lượng các nhà trạm thông tin di động, giảm chi phí về năng lượng, chi phí thuê địa điểm, chi phí bảo vệ.

Phát triển hệ thống ăng ten trạm thu phát sóng theo công nghệ đa tần: một ăng ten có thể thu phát trên nhiều giải tần khác nhau.

Phát triển mạnh hạ tầng cột ăng ten thu phát sóng ngụy trang đến khu vực trung tâm huyện, cột ăng ten có kích thước và quy mô nhỏ gọn, thân thiện môi trường, ngụy trang ẩn vào các công trình kiến trúc và cảnh quang xung quanh, đảm bảo mỹ quan đô thị.

c. Cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm:

Ngầm hóa mạng cáp ngoại vi đảm bảo mỹ quan đô thị.

Ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại trong xây dựng phát triển hạ tầng mạng cáp ngoại vi: kỹ thuật khoan ngầm, khoan tịnh tiến, công nghệ PON…

#### Định hướng phát triển mạng ngoại vi:

Mạng ngoại vi là một trong 3 thành phần chính cấu thành nên mạng viễn thông (hệ thống mạng ngoại vi, hệ thống chuyển mạch và hệ thống mạng truyền dẫn), do đó đi đôi với hiện đại hóa hạ tầng viễn thông cần hiện đại hóa hạ tầng mạng ngoại vi.

Loại công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm: N1 (công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm cáp viễn thông riêng biệt); N2 (công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung với các ngành khác); C1 (công trình cột treo cáp viễn thông riêng biệt); C2 (công trình cột treo cáp viễn thông sử dụng chung với các ngành khác như điện, chiếu sáng…).

a. Quy hoạch các khu vực phát triển cáp viễn thông:

Triển khai xây dựng hạ tầng cống bể cáp ngầm hóa mạng ngoại vi trên địa bàn huyện, ưu tiên tại các khu vực:

Khu vực trung tâm hành chính; khu vực du lịch khu di tích; khu vực có yêu cầu cao về mỹ quan.

+ Khu vực có tuyến đường trục qua trung tâm huyện.

+ Khu vực các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

+ Khu vực các khu đô thị, khu dân cư mới.

+ Khu vực các tuyến đường xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng.

Các khu vực được treo cáp viễn thông: Khu vực tuyến đường nhánh của trung tâm huyện, khu vực các xã trên địa bàn huyện. Những khu vực chưa đủ điều kiện thực hiện ngầm hóa, tiến hành cải tạo hạ tầng mạng ngoại vi (buộc hệ thống dây…), đảm bảo mỹ quan đô thị. Loại cột: cột bê tông, cột thép; độ cao: 5,5m đến 8,5m.

b. Cáp treo trên cột viễn thông:

Việc treo cáp viễn thông phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đảm bảo an toàn và cảnh quang môi trường.

Cáp trên cột viễn thông: Ngoài những khu vực quy hoạch ngầm hóa mạng ngoại vi; Các tuyến đường nhánh đô thị Long Giao; Khu vực hệ thống cột điện lực không đủ điều kiện để các doanh nghiệp viễn thông sử dụng chung cơ sở hạ tầng hoặc khu vực không có hệ thống cột Điện lực. Khu vực, tuyến, hướng có địa hình khó khăn, không thể triển khai ngầm hóa.

Cáp treo trên cột điện: Cáp viễn thông được phép lắp đặt trên cột điện tại các khu vực không khả năng đi ngầm cáp trong các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, khu vực chưa thể hạ ngầm hoặc không thể xây dựng cột treo cáp viễn thông riêng biệt và được sự đồng ý của các đơn vị quản lý đường dây điện lực.

c. Cáp ngầm:

Ngầm hóa mạng cáp, truyền hình cáp, đồng bộ với quá trình ngầm hóa mạng cáp viễn thông. Quá trình thực hiện ngầm hóa triển khai đồng bộ với xây dựng cơ sở hạ tầng các ngành (giao thông, đô thị, xây dựng…) trên địa bàn mỗi khu vực. Ngầm hóa theo hướng sử dụng chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp, các ngành. Ưu tiên phát triển công trình kỹ thuật loại N2. Tại những khu vực xây dựng hạ tầng mới hạ tầng ngoại vi (khu dân cư, khu đô thị mới, tuyến đường mới xây dựng…) thực hiện ngầm hóa toàn bộ hạ tầng mạng ngoại vi với thuê bao, cụm thuê bao. Quy hoạch khu vực, tuyến hướng xây dựng hạ tầng cống bể ngầm hóa đồng bộ cáp mạng, bao gồm các khu vực sau:

Ngầm hóa khu vực trung tâm đô thị Long Giao, các tuyến đường chính: Quốc lộ 56 (đô thị Long Giao) nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị.

Phương án thực hiện:

Khu đô thị, khu dân cư mới, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các tuyến đường phố mới xây dựng hoặc cải tạo, các công trình cống, bể kỹ thuật hoặc hào tuy nen kỹ thuật để bố trí, lắp đặt các đường dây và đường ống kỹ thuật theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong một số trường hợp, tại một số khu vực cụ thể có thể sử dụng cáp chôn trực tiếp để hạ ngầm, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Ngầm hóa đồng bộ với các khu vực, tuyến đường, phố được nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới “Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”.

Ngầm hóa hạ tầng mạng cáp viễn thông tại các tuyến đường xây dựng mới trong khu công nghiệp mới, khu công nghiệp công nghệ cao chuyên ngành sinh học (Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 20/2/2012).

Các khu vực còn lại ưu tiên, khuyến khích doanh nghiệp xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngầm loại công trình C2(C1) từ nay đến 2030 và định hướng đến 2050.

#### Phát triển cột ăng ten thu phát sóng di động giai đoạn đến năm 2030 định hướng đến 2050:

a. Khu vực phát triển cột ăng ten:

- Khu vực phát triển cột ăng ten loại A1 ( A1a, A1b)

Quy hoạch phát triển hạ tầng cột ăng ten loại A1 tại khu vực đô thị, khu trung tâm chính trị, hành chính, khu vực yêu cầu cao về mỹ quan: bao gồm các khu vực, tuyến đường, phố như sau:

Lắp đặt cột ăng ten A1 tại khu vực Quốc lộ 56 (đô thị Long Giao), hoàn thành cải tạo cột ăng ten cồng kềnh A2 thuộc các khu vực, tuyến đường, phố quy hoạch ở trên về cột ăng ten A1 (A1a, A1b).

Khuyến khích phát triển cột ăng ten loại A1 tại tất cả khu vực trên địa bàn huyện, đặc biệt là khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Đối với các khu vực các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, ban quản lý phối hợp với các đơn vị liên quan quyết định việc xây dựng và cấp phép hạ tầng cột ăng ten tại khu vực của mình.

Sau năm 2030 định hướng đến 2050 cột ăng ten loại A1b được ưu tiên khuyến khích phát triển tại mọi khu vực; không hạn chế, khống chế số lượng phát triển. Tuy nhiên trước khi xây dựng, lắp đặt, cột ăng ten loại A1b phải được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, thông qua.

- Khu vực phát triển cột ăng ten loại A2 (A2a, A2b).

Khu vực đô thị (ngoại trừ các khu vực, tuyến đường yêu cầu cảnh quan đô thị - Khu vực lắp đặt cột ăng ten A1)

Khu vực nông thôn.

Khu vực có điều kiện sử dụng tài nguyên đất, khu vực cần tăng tầm phủ sóng.

Khu vực phát triển thành tiểu vùng trọng điểm về công nghiệp và nông nghiệp, nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng phủ sóng mạng thông tin di động khu vực trên.

Phát triển cột ăng ten cồng kềnh tại khu vực định hướng phát triển nông lâm nghiệp kết hợp công nghiệp và dịch vụ. Nhằm mở rộng vùng phủ sóng tại khu vực mật độ dân cư thấp.

Danh mục các khu vực, tuyến đường, phố được lắp đặt cột ăng ten cồng kềnh trên mặt đất giai đoạn đến 2030 định hướng đến 2050:

| Stt | Khu vực, tuyến đường, phố | Loại cột ăng ten được lắp đặt |
| --- | --- | --- |
| + | Đô thị Long Giao (ngoại trừ các tuyến đường chỉ được lắp đặt cột ăng ten loại A1) | A2a, A2b < 50m |
| + | Ngoài đô thị | A2a, A2b < 300m |

b. Quy hoạch cột ăng ten theo khoảng cách:

Để đảm bảo chất lượng phủ sóng, mỹ quan, tránh sử dụng lãng phí tài nguyên đất quy định khoảng cách xây dựng cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động như sau:

Đảm bảo giới hạn hành lang an toàn đường bộ và các doanh nghiệp được xây dựng cột A2 (A2a, A2b) ngoài phạm vi lớn hơn hoặc bằng 50m, khoảng cách tính từ tim đường, phố.

Đối với các khu vực chỉ được xây dựng cột ăng ten loại A1 (hoặc nằm trong khu vực cải tạo) thuộc khu di tích. Các cột ăng ten được xây dựng mới (hoặc nằm trong khu vực cải tạo) phải đảm bảo giới hạn hành lang an toàn đường bộ và các doanh nghiệp được phép xây dựng cột ăng ten loại A2 (A2a, A2b) ngoài phạm vi lớn hơn hoặc bằng 100m, khoảng cách tính từ tim đường, phố.

Ngoài ra phải tuân thủ các quy định về khoảng cách các cột ăng ten loại A2 là: khu vực trong đô thị có khoảng cách 150m, khu vực ngoài đô thị có khoảng cách 300m. Nếu không đảm bảo khoảng cách quy định đều bắt buộc phải sử dụng chung cơ sở hạ tầng với các doanh nghiệp hoặc chuyển đổi sang loại A1.

c. Quy hoạch cột ăng ten thu phát sóng phát thanh truyền hình:

Duy trì các phương thức truyền dẫn phát sóng đa dạng: Truyền dẫn phát sóng tương tự (Analog), truyền dẫn phát sóng trên mạng lưới truyền hình cáp, truyền dẫn phát sóng trên mạng Internet, truyền dẫn phát sóng trên vệ tinh, truyền dẫn phát sóng số mặt đất.

#### Nguồn đấu nối và  truyền dẫn:

Nguồn thông tin liên lạc được đấu nối tại các trạm viễn thông của VNPT, Viettel và các doanh nghiệp có hạ tầng viễn thông trên địa bàn đô thị Long Giao.

Mạng truyền dẫn thế hệ mới phải được áp dụng công nghệ truyền dẫn tiên tiến, có cấu trúc đơn giản đảm bảo tính linh hoạt, độ sẵn sàng cao có khả năng ứng cứu nhánh, kịp thời khi có sự cố dễ dàng nâng cấp, mở rộng dung lượng và triển khai dịch vụ.

Mạng cần đảm bảo tính kế thừa, tận dụng triệt để mạng truyền dẫn hiện có, đảm bảo chất lượng truyền dẫn cho mọi loại hình dịch vụ.

Các vòng Ring được kết nối với nhau bằng để thực hiện định tuyến luồng quang. Các địa bàn có lưu lượng lớn mà vòng Ring đi qua sẽ được trang bị các thiết bị xen kẽ.

## QUY HOẠCH NGHĨA TRANG, QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

### Quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa

Căn cứ Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về duyệt quy hoạch địa điểm nghĩa trang tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 định hướng đến năm 2050 thì trên khu vực dự án được quy hoạch xây dựng nghĩa trang xã Xuân Đường (11,14 ha) thành nghĩa trang tập trung của huyện.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 13869/UBND-CNN ngày 18/12/2018 về việc thống nhất chủ trương di dời nghĩa trang xã Xuân Đường về xã Sông Nhận với quy mô diện tích 8ha nhằm phát triển KĐT Long Giao theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Vì vậy cần có định hướng nhằm khống chế diện tích mở rộng, sau đó từng bước đóng cửa cải tạo theo quy hoạch sử dụng đất được duyệt.

### Quản lý chất thải rắn

Dự báo dân số đến năm 2030 khoảng 48.000 người cùng với chỉ tiêu phát thải rác thải sinh hoạt là 0,8 kg/người.ngày thì có thể dự báo lượng rác thải sinh hoạt của KĐT Long Giao đến năm 2030 là 38.400 tấn/ngày.

Các giải pháp quản lý chất thải rắn như sau:

- Thực hiện đúng theo quy hoạch đầu tư khu xử lý CTR của tỉnh

- Đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại (vd: rác y tế, rác công nghiệp nguy hại).

- Đối với các khu quy hoạch xử lý chất thải, ưu tiên các dự án đầu tư có công nghệ xử lý tiên tiến, có thể phân loại, tái chế rác, composting rác hữu cơ, lò đốt chất thải nguy hại, chỉ chôn lấp những phần rác còn lại không thể xử lý. Hạn chế tỉ lệ chôn lấp(< 15%). Bãi chôn lấp phải đạt tiêu chuẩn quy định về vệ sinh môi trường, có hệ thống thu gom xử lý nước rỉ rác. Lò đốt rác phải có hệ thống xử lý khí thải, chế độ vận hành phải đảm bảo không phát sinh Dioxin và Furan.

- Giáo dục ý thức cộng đồng dân cư không vứt rác bừa bãi, lắp các bể  tự hoại tại nhà.

- Từng bước giải tỏa đóng cửa các bãi rác, nghĩa trang tạm hiện nay đang gây ô nhiễm nghiêm trọng.

# : ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

  - NHỮNG VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CÓ PHẠM VI TÁC ĐỘNG LỚN

### Nội dung đánh giá môi trường chiến lược và phương pháp thực hiện

#### Cơ sở pháp lý

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Bảo vệ môi trường 2015 ngày 23/6/2014;

- Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

- Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy hoạch chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù;

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

- Quyết định 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu;

- Quyết định 1474/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020.

#### Phương pháp thực hiện

a/ Phương pháp tiếp cận

Để thực hiện ĐMC của Quy hoạch, phương pháp tiếp cận được sử dụng là phân tích xu hướng.

- Phân tích xu hướng là việc diễn giải các thay đổi các vấn đề môi trường, xã hội và kinh tế theo thời gian, có hoặc không có quy hoạch đề xuất, phân tích môi trường đối với các phương án quy hoạch. Trong quy hoạch xây dựng, phân tích xu hướng được sử dụng để:

- Miêu tả các xu hướng quá khứ và tình hình hiện tại đối với từng vấn đề môi trường chính yếu và các vấn đề khác liên quan trong phạm vi quy hoạch;

- Phân tích và dự báo các xu hướng cho từng vấn đề môi trường liên quan và các vấn đề khác khi không có quy hoạch, dựa trên phương pháp ngoại suy thông tin về các tác nhân và động lực thúc đẩy của chúng. Dự báo các xu hướng và tác động lên từng vấn đề môi trường và các vấn đề khác khi có quy hoạch và xem xét các định hướng và phương án quy hoạch khác nhau.

- Đánh giá các tác động tích hợp của các phương án quy hoạch dự kiến dựa trên phân tích các xu hướng cơ bản trong tương lai.

b/ Công cụ phân tích

- Đánh giá của chuyên gia.

- Mô hình tính toán dự báo xu thế diễn biến và tác động của các vấn đề quan trọng.

- Bản đồ các mô hình phát triển không gian.

- Đồ thị và sơ đồ mô tả.

### Các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch xây dựng vùng

#### Các vấn đề môi trường chính của KĐT Long Giao

- Ô nhiễm không khí (bụi, tiếng ồn, mùi) do các hoạt động giao thông, sản xuất và các khu chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư.

- Ô nhiễm môi trường nước do ảnh hưởng bởi các hoạt động sinh hoạt và sản xuất của con người tại các khu vực nông thôn, chăn nuôi gia súc và các cơ sở y tế.

- Suy thoái đất do việc lạm dụng phân hóa học và thuốc BVTV trong sản xuất nông nghiệp.

- Ô nhiễm chất thải rắn phát sinh từ khu dân cư và các cơ sở sản xuất.

- Cấp nước và vệ sinh môi trường

- Tác động của biến đổi khí hậu.

- Bảo tồn sinh thái rừng và đa dạng sinh học.

#### Mục tiêu quy hoạch

- Mục tiêu 1: Giảm thiểu ô nhiễm không khí.

- Mục tiêu 2: Giảm thiểu ô nhiễm nước mặt do hoạt động các khu dân cư và hoạt động sản xuất nông nghiệp.

- Mục tiêu 3: Giảm thiểu suy thoái đất do lạm dụng phân bón, thuốc BVTV.

- Mục tiêu 4: Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn.

- Mục tiêu 5: Cải thiện vệ sinh môi trường.

- Mục tiêu 6: Giảm thiểu tác động của BĐKH.

  - PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ DIỄN BIẾN MÔI TRƯỜNG KHI KHÔNG THỰC HIỆN QUY HOẠCH:

    - Hiện trạng và diễn biến ô nhiễm nước thải, môi trường nước:

Gần 90% diện tích đất huyện Cẩm Mỹ là đất sản xuất nông nghiệp nên nguồn gây ô nhiễm đến chất lượng nguồn nước mặt trên địa bàn huyện chủ yếu là do việc lạm dụng thuốc BVTV trong sản xuất nông nghiệp và nguồn nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư.

Hiện nay trên địa bàn KĐT Long Giao có 2 nhánh suối chính chảy qua là suối Quýt và suối Cả. Tại thời điểm hiện tại chưa thấy có dấu hiệu ô nhiễm các nồng độ so với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

    - Hiện trạng và diễn biến ô nhiễm môi trường không khí

Chất lượng môi trường không khí tại khu vực dân cư có chất lượng tốt. Theo kết quả quan trắc tháng 7/2013 của Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Đồng Nai tại vị trí UBND huyện Cẩm Mỹ cho thấy chất lượng không khí tại các khu vực này rất tốt thể hiện qua nồng độ các chất ô nhiễm không khí xung quanh (bụi TSP, SO2, NO2, NOx, CO và tiếng ồn) đều đạt quy chuẩn cho phép.

    - Hiện trạng và diễn biến ô nhiễm môi trường nước dưới đất

Phần lớn địa bàn Huyện nằm ở khu vực có trữ lượng nước ngầm thấp, tầng chứa nước nằm rãi rác nên khả năng khai thác phục vụ cho sinh hoạt rất hạn chế. Theo kết quả quan trắc tháng 8/2016 của Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Đồng Nai thì vào thời điểm mùa khô năm 2016 mực nước tại các công trình quan trắc trên địa bàn Tỉnh đều thấp hơn so với cùng kỳ năm 2015 (thấp hơn từ 0,1m đến 5,6m), đến thời điểm mùa mưa mực nước có dấu hiệu phục hồi và tăng lên, cao hơn so với cùng kỳ năm 2015 (tăng lên cao từ 0,1m đến 10m). Do từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh xuất hiện nhiều cơn mưa với mật độ và lưu lượng khá lơn, lượng nước mưa bổ cập vào các hồ tự nhiên cũng như nhân tạo và ngấm sâu vào lòng đất, phân bổ đến các tầng chứa nước dẫn đến mực nước dưới đât tăng.

Khu vực huyện Cẩm Mỹ do có diện tích trồng các loại cây công nghiệp, nông nghiệp lớn nên nhu cầu tưới tiêu vào mùa khô cao dẫn đến trữ lượng mực nước dưới đất tại khu vực này biến động đáng kể.

Chất lượng nước tại các tầng chứa nước đều đã bị phát hiện ô nhiễm các thông số Amoni, coliform, E.Coli, COD và một ít các hàm lượng kim loại nặng như Mn, Fe. Vì vậy trước khi đưa vào sử dụng cần có các biện pháp xử lý các chất này.

    - Hiện trạng ô nhiễm do chất thải rắn

Tình hình thu gom và xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện chưa thực hiện một cách triệt để, tỷ lệ thu gom CTR còn thấp. Đối với các hộ dân sinh sống dọc theo các trục đường chính được Công ty TNHH MTV thương mại Thiên Phước thu gom vận chuyển về Khu xử lý CTR tại xã Xuân Mỹ để xử lý theo quy đinh. Còn lại CTR được người dân tự xử lý bằng cách đốt bỏ hoặc đổ xuống kênh rạch gây ô nhiễm môi trường.

    - Tác động của biến đổi khí hậu

Theo kịch bản biến đổi khí hậu vào năm 2100, khi đó, tại khu vực địa bàn tỉnh Đồng Nai, nước biển sẽ dâng cao lên 0,5m. Các khu vực bị ngập chính là huyện Nhơn Trạch, một phần huyện Long Thành và TP. Biên Hòa ở những vùng trũng gần sông theo thủy triều lên xuống. Ngoài ra có một số khu vực thấp thuộc huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom cũng bị ngập. Tỷ lệ diện tích ngập ở toàn bộ các kịch bản khoảng 92,21 - 99,09 km2.

Kịch bản thấp (B1) :

| Stt | Đơn vị hành chính | Diện tích ngập (km2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2030 | 2050 | 2070 | 2100 |
| 1 | Long Thành | 32,90 | 32,96 | 32,99 | 33,28 | 33,77 |
| 2 | Nhơn Trạch | 40,07 | 43,77 | 43,77 | 43,82 | 43,84 |
| 3 | TP. Biên Hòa | 9,64 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 9,81 |
| 4 | Vĩnh Cửu | 5,73 | 5,76 | 5,77 | 5,77 | 5,77 |
| 5 | Trảng Bom | 3,88 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  | Tổng cộng | 92,21 | 96,31 | 96,34 | 96,68 | 97,19 |

Kịch bản trung bình (B2) :

| Stt | Đơn vị hành chính | Diện tích ngập (km2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2030 | 2050 | 2070 | 2100 |
| 1 | Long Thành | 32,92 | 32,97 | 32,99 | 33,33 | 34,17 |
| 2 | Nhơn Trạch | 40,91 | 43,79 | 43,78 | 43,83 | 43,84 |
| 3 | TP. Biên Hòa | 9,64 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 9,82 |
| 4 | Vĩnh Cửu | 5,73 | 5,76 | 5,77 | 5,77 | 5,87 |
| 5 | Trảng Bom | 3,88 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  | Tổng cộng | 93,08 | 96,33 | 96,35 | 96,74 | 97,69 |

Kịch bản cao (A1F1):

| STT | Đơn vị hành chính | Diện tích ngập (km2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2030 | 2050 | 2070 | 2100 |
| 1 | Long Thành | 33,00 | 33,02 | 33,02 | 34,12 | 34,27 |
| 2 | Nhơn Trạch | 40,85 | 43,80 | 43,83 | 44,29 | 44,44 |
| 3 | TP. Biên Hòa | 9,64 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 9,84 |
| 4 | Vĩnh Cửu | 5,73 | 5,77 | 5,77 | 6,30 | 6,32 |
| 5 | Trảng Bom | 3,88 | 4,00 | 4,00 | 4,21 | 4,23 |
|  | Tổng cộng | 93,09 | 96,40 | 96,43 | 98,74 | 99,09 |

Trong các kết quả nghiên cứu về biến đổi khí hậu tỉnh Đồng Nai cho thấy trong những năm gần đây khí hậu toàn Tỉnh đã có những thay đổi đáng kể, thể hiện rõ nhất là sự gia tăng nhiệt độ và sự gia tăng lượng mưa. Tuy nhiên sự biến đổi này chưa có những phát sinh phức tạp.

    - Hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường đất (Suy thoái đất do việc lạm dụng phân hóa học và TBVTV)

Là một huyện có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn (gần 90% diện tích toàn xã). Qua những đặc điểm về thổ nhưỡng cho thấy huyện Cẩm Mỹ có nhiều thuận lợi trong tổ chức sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, huyện cần có giải pháp riêng định hướng phát triển vùng nhất là vùng sản xuất nông nghiệp.

Nhìn chung, môi trường đất trong nông nghiệp hiện vẫn chưa có dấu hiệu ô nhiễm do thuốc BVTV sử dụng trong nông nghiệp. Việc sử dụng thuốc BVTV mới gia tăng trong thời gian gần đây do áp lực nâng cao năng suất, tình hình ô nhiễm chưa ở mức nghiêm trọng.

    - Hiện trạng nghĩa trang, nghĩa địa

Nghĩa trang trong khu vực dự án phát triển tự phát, chưa được quản lý tốt trong tương lai đây cũng là nguồn gây ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt và nước dưới đất khu vực nghiên cứu. Hiện nay trên khu vực dự án còn khoản 2,1ha đất nghĩa trang gây ô nhiễm nguồn nước ngầm và nước mặt trong khu vực.

  - DỰ BÁO XU THẾ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG DO TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC LẬP VÀ THỰC HIỆN QUY HOẠCH

    - Phân tích dự báo các tác động tích cực và tiêu cực có thể tới môi trường do thực hiện quy hoạch

      - Phân tích dự báo ô nhiễm môi trường không khí

a/ Ô nhiễm không khí từ hoạt động công nghiệp

Theo Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn dự án có 01 cụm công nghiệp Long Giao, quy mô 57,348 ha.

Việc phát triển KCN, các CCN và làng nghề với các ngành nghề chính là điện - nước, dệt may - giày dép, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, chế biến nông sản thực phẩm, cơ khí, hóa chất, giấy - sản phẩm từ giấy sẽ có nguy cơ gia tăng ô nhiễm đặc biệt là bụi (từ các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến gỗ), các khí gây mùi từ rác thực phẩm như NH3, H2S (từ các nhà máy chế biến nông sản, thực phẩm) và các chất ô nhiễm khác. Tuy nhiên, các KCN/CCN đều được quy hoạch cách ly tốt với khu dân cư, khu đô thị nên khả năng ảnh hưởng sẽ được giảm thiểu. Các ngành công nghiệp khác được quy hoạch chủ yếu là công nghiệp công nghệ cao nên ít có khả năng gây ô nhiễm đến môi trường.

b/ Ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông

KĐT Long Giao theo quy hoạch, sẽ mở rộng, nâng cấp mạng lưới giao thông quốc lộ, giao thông đô thị và giao thông nông thôn. Khi đó, chất lượng đường sẽ tốt hơn, tình trạng quá tải giảm, do đó nồng độ ô nhiễm bụi mặt đường sẽ giảm dần.

Khi cơ sở hạ tầng và dịch vụ sản xuất phát triển, dân số toàn huyện cũng tăng. Theo quy hoạch diện tích các khu dân cư sẽ được nâng cấp và mở rộng nhiều lần cùng với việc phát triển hạ tầng giao thông. Điều này sẽ làm tăng số lượng phương tiện lưu thông trong khu dân cư dẫn đến việc gia tăng ô nhiễm không khí gấp 1,5-2 lần hiện nay trong các khu dân cư tập trung trên địa bàn dự án. Nơi tập trung nhiều nút giao thông lớn, với nhiều chức năng đô thị, du lịch, công nghiệp. Khi đó ô nhiễm không khí sẽ chủ yếu do các khí thải của các phương tiện giao thông như PM10, NOx, SO2, CO. Ô nhiễm sẽ tập trung chủ yếu ở dọc các trục giao thông chính và các khu đô thị.

      - Phân tích dự báo ô nhiễm do nước thải

a/ Nước thải sinh hoạt

Theo tính toán nhu cầu nước cấp sinh hoạt cho KDT Long Giao đến năm 2030 khoản 12.500m3/ngày. Nồng độ tiêu biểu của các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý thường có giá trị vượt nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép, vì vậy cần đầu tư xây dựng các công trình trạm xử lý tập trung đạt chuẩn quy định theo QCVN14-2008/BTNMT trước khi thải ra môi trường.

Bảng: Nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

| Stt | Chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm (g/người/ngày)* |  | Tải lượng chất ô nhiễm (kg/ngày) |  | QCVN 14:2008/BTNMT (cột A, K =1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2030 |  |  |
| 1 | BOD5 | 45 | 54 | 2.925,0 | 3.510,0 | 30 |
| 2 | Chất rắn lơ lửng | 70 | 145 | 4.550,0 | 9.425,0 | 50 |
| 3 | Tổng Nitơ | 6 | 12 | 390,0 | 780,0 | 30 |
| 4 | Tổng Phospho | 0,6 | 4,5 | 39,0 | 292,5 | 6 |
| 5 | Amoniac | 3,6 | 7,2 | 234,0 | 468,0 | 5 |

Ghi chú: (*) WHO, 1993

b/ Nước thải công nghiệp :

Dự báo lượng nước thải công nghiệp tại CCN Long Giao như sau:

| Stt | Tên KCN - CCN | Diện tích (ha) | NCDN (m3/ng) | Q nước thải m³/ngày |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cụm công nghiệp Long Giao | 57,4 | 1.800 | 1.800 |

Tham khảo nồng độ ô nhiễm trung bình của nước thải chưa xử lý từ kết quả điều tra tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động ở Việt Nam.

Bảng: Nồng độ ô nhiễm trung bình của nước thải tại một số KCN, cụm công nghiệp.

| Thông số | Nồng độ trung bình (mg/l) | QCVN 24:2009/BTNMT, Cột A (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| SS | 222 | 50 |
| BOD5 | 137 | 30 |
| COD | 279 | 50 |

Ghi chú: QCVN 24:2009/BTNMT, cột A: nước thải công nghiệp xả vào nguồn tiếp nhận là nguồn nước cấp cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Có thể thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải từ khu công nghiệp chưa qua xử lý đều vượt quy chuẩn cho phép từ 4-5 lần.

Theo quy hoạch, việc kiểm soát nước thải rất được chú trọng với giải pháp như sau:

+ Bố trí hệ thống thoát nước thải riêng với hệ thống thoát nước mưa.

+ Từng khu đô thị và khu công nghiệp phải xây dựng các nhà máy xử lý nước thải tập trung.

c/ Nước thải từ nông nghiệp, chăn nuôi

Theo quy hoạch đã định hướng xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, hình thức sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh công nghệ giống, công nghệ lai tạo, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng; tập trung đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất và các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm giá thành, tăng hiệu quả cạnh tranh trên thị trường; tiếp tực khai thác các thế mạnh sản xuất lúa, thủy sản, cây ăn trái, các cây hoa màu. Hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với công nghiệp chế biến và ứng dụng khoa học kỹ thuật phần nào góp phần làm giảm đáng kể lưu lượng chất thải, nước thải.

      - Phân tích dự báo ô nhiễm do chất thải rắn (CTR) và nghĩa trang

a/ Phân tích dự báo ô nhiễm do chất thải rắn:

Chất thải rắn sinh hoạt:

Dự báo dân số đến năm 2030 khoảng 48.000 người cùng với chỉ tiêu phát thải rác thải sinh hoạt là 0,8 kg/người.ngày thì có thể dự báo lượng rác thải sinh hoạt của KĐT Long Giao đến năm 2030 là 38.400 tấn/ngày.

Chất thải rắn công nghiệp và nguy hại :

Về rác thải công nghiệp, ta có thể dự ước dựa trên với hệ số phát thải trung bình chất thải công nghiệp phát sinh từ các khu công nghiệp là 40 kg/ha/ngày. Như vậy dự báo lượng rác thải công nghiệp của huyện đến năm 2030 là 2,3 tấn/ngày.

Trong chất thải công nghiệp thường có chất thải nguy hại cần phải xử lý đặc biệt và tách riêng với chất thải thông thường, đòi hỏi các khu xử lý rác phải bố trí khu vực xử lý loại rác này (vd: lò đốt rác). Thông thường chất thải nguy hại có thể chiếm 12% chất thải công nghiệp.

b/ Đối với nghĩa trang

Hạn chế hình thức hung táng để tránh gây ô nhiễm đất và nước ngầm, chất lượng khí thải từ các lò đốt xác cần được kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo đạt tiêu chuẩn phát thải cũng như tránh phát sinh các khí độc hại như Dioxin và Furan.

      - Phân tích hiện trạng và dự báo suy thoái đa dạng sinh học

Quy hoạch đã chú trọng bảo tồn không phát triển trong các khu bảo tồn sinh thái quan trọng của tỉnh và quốc gia.

      - Phân tích dự báo sự cố, tai biến môi trường

- Theo kịch bản biến đổi khí hậu vào năm 2100, khi đó, tại khu vực địa bàn tỉnh Đồng Nai, nước biển sẽ dâng cao lên 0,5m. Các khu vực bị ngập chính là huyện Nhơn Trạch, một phần huyện Long Thành và TP. Biên Hòa ở những vùng trũng gần sông theo thủy triều lên xuống. Ngoài ra có một số khu vực thấp thuộc huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom cũng bị ngập.

- Việc bảo tồn các khu sinh thái quan trọng, rừng đầu nguồn và quy hoạch diện tích đất nông nghiệp cũng như lâm nghiệp lớn sẽ giúp điều hoà vi khí hậu cho tỉnh, đảm bảo cân bằng nguồn nước mặt và nước ngầm, hạn chế ngập ở hạ lưu do lũ.

- Quy hoạch cần chú trọng đến các giải pháp đến các giải pháp để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu như sau:

+ Thiết kế cao độ nền cho các khu đô thị để đảm bảo khả năng thoát nước và chống ngập lũ. Xây dựng hệ thống thoát nước cho các khu đô thị.

+ Thiết lập các vành đai xanh, tăng diện tích công viên, mặt nước: làm tăng khả năng thoát nước của các khu đô thị khi có ngập lụt đồng thời cũng giúp điều hòa điều kiện vi khí hậu của các đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, đặc biệt khi có nắng nóng.

+ Ngăn ngừa sạt lở bờ sông: Cần thiết phải được khảo sát thăm dò lòng sông để có biện pháp xử lý kịp thời các hiện tượng sạt lở bờ ở một số khu vực. Trong khu vực nội ô từng bước xây dựng kè bờ vừa chống xói lở và tăng mỹ quan đô thị.

    - Đánh giá sự phù hợp giữa các quan điểm, mục tiêu của quy hoạch và các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường của vùng quy hoạch :

So sánh các mục tiêu môi trường với mục tiêu của quy hoạch Vùng tỉnh Đồng Nai, ta có thể đánh giá sự phù hợp như sau:

| Mục tiêu môi trường | Đánh giá sự phù hợp giữa mục tiêu quy hoạch và mục tiêu môi trường |
| --- | --- |
| Mục tiêu 1: Giảm thiểu ô nhiễm không khí |  |
| Mục tiêu 2: Giảm thiểu ô nhiễm nước mặt do hoạt động đô thị và sản xuất công nghiệp, nông nghiệp |  |
| Mục tiêu 3: Giảm thiểu suy thoái đất do lạm dụng phân bón, thuốc BVTV. |  |
| Mục tiêu 4: Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn. |  |
| Mục tiêu 5: Cải thiện VSMT nông thôn |  |
| Mục tiêu 6: Thích ứng với BĐKH |  |

Ghi chú:

|  | Có tính xung đột/kiềm chế tuyệt đối |
| --- | --- |
|  | Có tính xung đột/kiềm chế đáng kể |
|  | Có tác động tích cực/hoặc hỗ trợ |
|  | Có tính hỗ trợ hoàn toàn |
|  | Có tác động không chắc chắn |
|  | Tác động không quan trọng |

Như vậy so sánh trên cho thấy các mục tiêu của quy hoạch với mục tiêu môi trường của KĐT Long Giao phần lớn có tác động hỗ trợ hoàn toàn, tác động hỗ trợ hoặc tác động không chắc chắn.

  - CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG

### Định hướng đánh giá tác động môi trường cho giai đoạn lập dự án (các dự án thuộc vùng quy hoạch)

Trong giai đoạn triển khai thực hiện quy hoạch, các dự án phải lập báo cáo ĐTM  hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trong đó đặc biệt chú ý đến các dự án lớn như khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu đô thị, dự án du lịch sinh thái, các dự án cơ sở hạ tầng chính.

### Đề xuất các giải pháp kỹ thuật

#### Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí:

Giảm thiểu ô nhiễm do xây dựng, cải tạo  đô thị, cơ sở hạ tầng:

- Chủ đầu tư các dự án đầu tư phải thực hiện đúng các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí trong giai đoạn xây dựng như:

+ Che chắn công trường giảm thiểu phát tán bụi và tiếng ồn;

+ Phun nước, quét đường thường xuyên

+ Điều phối xe hợp lý tránh ảnh hưởng gây ùn tắc giao thông;

+ Sử dụng trang thiết bị tiên tiến ít gây ô nhiễm và tiếng ồn.

+ Hạn chế thi công vào ban đêm ở các khu vực đông dân cư sinh sống.

+ Thực hiện dự án theo đúng tiến độ, không kéo dài…

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cẩm Mỹ, có trách nhiệm kiểm tra giám sát thường xuyên việc tuân thủ cam kết của chủ đầu tư và có chế tài xử phạt hợp lý và kịp thời.

Giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động giao thông

Lắp đặt các biển báo và tín hiệu giao thông phù hợp để điều phối lưu thông phù hơp đặc biệt ở các nút giao lộ, đường dẫn ra vào KCN và đô thị để tránh gây ùn tắc giao thông, vốn là nguyên nhân gây ô nhiễm không khí cục bộ.

Có chế độ kiểm tra chất lượng khí thải các xe lưu thông trên đường đảm bảo đạt tiêu chuẩn quốc gia (Euro 2). Thắt chặt quản lý cấp phép cho các phương tiện mới đảm bảo đạt tiêu chuẩn quốc gia mới được lưu thông.

Khuyến khích sử dụng nhiên liệu sạch.

Giảm thiểu ô nhiễm do sản xuất công nghiệp

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm khí thải từ các nhà máy cơ khí, vật liệu xây dựng  bắt buộc phải lắp đặt hệ thống xử lý khí thải. Khuyến khích các ngành nghề này chuyển sang sử dụng nhiện liệu sạch hơn (vd: khí đạm) thay cho dầu như hiện nay.

Có chính sách khuyến khích sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng trong khu vực dân cư và công nghiệp. Việc này giúp giảm thiểu nhiên liệu tiêu thụ từ đó giảm phát thải. Đặc biệt các ngành về chế biến nông sản, thủy sản có rất nhiều tiềm năng về sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng (vd: lò hơn, máy nén, tủ cấp đông).

#### Các giải pháp giảm thiểu tác động do nước thải :

- Các cụm công nghiệp và khu đô thị, khu dân cư trong KĐT Long Giao phải xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn khi xả ra nguồn tiếp nhận, cụ thể như sau:

+ Nước thải từ các khu dân cư, các công trình công cộng nhất thiết phải được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại và phải được thu gom bằng đường cống riêng hoặc cống bao thoát ra hệ thống cống của đô thị dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung theo từng lưu vực, xử lý đạt chuẩn theo QCVN14-2008/BTNMT trước khi thoát ra ngoài môi trường.

+ Nước thải sinh hoạt tại các cụm dân cư tập trung quy mô nhỏ sẽ được xử lý bằng phương pháp tự làm sạch tại các hồ sinh học.

+ Nước thải từ các khu dân cư phải được xử lý đạt QCVN 14: 2008/BTNMT.

+ Nước thải từ Cụm công nghiệp phải được xử lý đạt QCVN 24: 2009/BTNMT.

- Có chính sách khuyến khích sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng trong khu vực dân cư và công nghiệp. Việc này giúp giảm thiểu nguyên nhiên liệu tiêu thụ (vd: nước cấp) từ đó giảm lượng nước thải phải phát sinh.

#### Giảm thiểu tác động do chất thải rắn

- Thực hiện đúng theo quy hoạch đầu tư khu xử lý CTR của tỉnh

- Đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại (vd: rác y tế, rác công nghiệp nguy hại).

- Đối với các khu quy hoạch xử lý chất thải, ưu tiên các dự án đầu tư có công nghệ xử lý tiên tiến, có thể phân loại, tái chế rác, composting rác hữu cơ, lò đốt chất thải nguy hại, chỉ chôn lấp những phần rác còn lại không thể xử lý. Hạn chế tỉ lệ chôn lấp( < 15%). Bãi chôn lấp phải đạt tiêu chuẩn quy định về vệ sinh môi trường, có hệ thống thu gom xử lý nước rỉ rác. Lò đốt rác phải có hệ thống xử lý khí thải, chế độ vận hành phải đảm bảo không phát sinh Dioxin và Furan.

- Giáo dục ý thức cộng đồng dân cư không vứt rác bừa bãi, lắp các bể  tự hoại tại nhà.

- Từng bước giải tỏa đóng cửa các bãi rác, nghĩa trang tạm hiện nay đang gây ô nhiễm nghiêm trọng.

#### Giảm thiểu tác động đến đa dạng sinh học

- Thực hiện tốt phương án quy hoạch, bảo tồn nghiêm ngặt các khu bảo tồn sinh thái, vườn quốc gia.

- Chú trọng công tác quản lý nhà nước về môi trường đối với hoạt động du lịch sinh thái. Khuyến khích các hình thức du lịch thân thiện môi trường.

#### Giảm thiểu tác động do biến đổi khí hậu

- Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó  biến đổi khí hậu của tỉnh

- Thực hiện tốt phương án quy hoạch, bảo tồn nghiêm ngặt các khu bảo tồn sinh thái, vườn quốc gia giúp tăng khả năng thoát nước, và tăng cường khả năng điều hóa vi khí hậu.

- Có các biện pháp chuẩn bị kỹ thuật, tạo hành lang cây xanh cách ly đối với các khu đô thị ở vùng trũng, ven sông .

#### Quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa

Căn cứ Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về duyệt quy hoạch địa điểm nghĩa trang tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 định hướng đến năm 2050 thì trên khu vực dự án được quy hoạch xây dựng nghĩa trang xã Xuân Đường (11,14 ha) thành nghĩa trang tập trung của huyện.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 13869/UBND-CNN ngày 18/12/2018 về việc thống nhất chủ trương di dời nghĩa trang xã Xuân Đường về xã Sông Nhạn với quy mô diện tích 8ha nhằm phát triển KĐT Long Giao theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Vì vậy cần có định hướng nhằm khống chế diện tích mở rộng, sau đó từng bước đóng cửa cải tạo theo quy hoạch sử dụng đất được duyệt.

#### Tổng hợp các giải pháp ưu tiên thực hiện:

Để đảm bảo công tác bảo vệ môi trường và ứng phó BĐKH trong vùng quy hoạch, ĐMC kiến nghị ưu tiên thực hiện các giải pháp sau đây:

- Trong giai đoạn triển khai thực hiện quy hoạch, các dự án thuộc quy hoạch hơn đều phải lập báo cáo ĐTM chi tiết để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trong đó đặc biệt chú ý đến các dự án lớn như Khu công nghiệp và khu đô thị, dự án du lịch sinh thái, các dự án cơ sở hạ tầng chính (giao thông; khu xử lý rác, cấp thoát nước).

- Về các giải pháp kỹ thuật để ứng phó với tình hình BĐKH:

+ Trên cơ sở kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu của tỉnh đã được phê duyệt, xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng của ngành, địa phương.

+ Thực hiện tốt phương án quy hoạch, bảo tồn nghiêm ngặt các khu bảo tồn sinh thái, vườn quốc gia giúp tăng khả năng thoát nước, và tăng cường khả năng điều hóa vi khí hậu.

+ Có các biện pháp chẩn bị kỹ thuật, tạo hành lang cây xanh cách ly đối với các khu đô thị ở vùng trũng, ven sông.

### Chương trình quản lý và quan trắc môi trường:

#### Chương trình quản lý môi trường

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai là đơn vị chủ trì công tác quản lý môi trường đối với các dự án quy hoạch. Đối với các dự án quy mô lớn (khu công nghiệp, khu đô thị), báo cáo ĐTM phải do Bộ TN&MT thẩm định. Các dự án nhỏ sẽ do Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

- Các chủ dự án phải định kỳ lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường gửi các cơ quan chức năng xem xét (Bộ TN&MT, Sở TN&MT, UBND quận/huyện)

- Sở TN&MT có chức năng kiểm tra đột xuất sự tuân thủ quy định BVMT của các cơ sở và xử phạt khi có vi phạm.

#### Chương trình quan trắc môi trường

- Chương trình quan trắc môi trường trong khu vực quy hoạch  sẽ được thực hiện dưới 2 cấp độ:

+ Chương trình quan trắc do Sở TN&MT tỉnh thực hiện nhằm phục vụ cho công tác quan trắc định kỳ và xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường của tỉnh.

+ Chương trình quan trắc do chủ dự án thực hiện đối với từng dự án dưới hình thức giám sát môi trường định kỳ trong suốt quá trình xây dựng và vận hành được quy định trong báo cáo ĐTM được phê duyệt. Báo cáo giám sát định kỳ phải gửi đến các cơ quan chức năng theo dõi (vd: Bộ TN&MT, Sở TN&MT, Phòng TNMT các huyện, thành phố). Chương trình cụ thể (chỉ tiêu quan trắc, tần suất, thời gian địa điểm) sẽ tùy thuộc vào từng dự án.

- Một số định hướng chung cho chương trình quan trắc môi trường:

+ Đối với chương trình quan trắc của tỉnh, Sở TN&MT cần lập đề án nghiên cứu xây dựng mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường tỉnh nói chung bao gồm:

. Mạng lưới quan trắc chất lượng không khí: cần bố trí đủ các trạm nền vùng, trạm nền đô thị, các trạm tại nguồn phát thải (vd: ven đường giao thông, các khu công nghiệp, bãi rác)

. Mạng lưới quan trắc chất lượng nước mặt và nước ngầm:cần bố trí các trạm đo tại các cửa xả nước thải KCN, khu đô thị, các bãi rác, các vị trí đầu vào nhà máy cấp nước.

. Mạng lưới quan trắc chất lượng đất: đặt vị trí đo tại các khu đất có mục đích sử dụng khác nhau (vd: đất công nghiệp, đất đô thị, đất canh tác nông nghiệp, đất bãi rác).

+ Đối với chương trình quan trắc của các dự án lớn (khu đô thị, khu công nghiệp): Bắt buộc chủ đầu tư các dự án này phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động tại các đầu ra của nhà máy xử lý nước thải (dân cư, công nghiệp).

# : KINH TẾ ĐÔ THỊ.

## QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

### Quan điểm:

* Các dự án ưu tiên đầu tư phải đáp ứng được nhiều khía cạnh nhưng mang lại lợi ít trong thời gian đầu cũng như tạo tiền đề phát triển cho giai đoạn sau như:

- Các công trình trọng điểm cấp vùng, cấp tỉnh, đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp nhưng rất quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của đô thị, của huyện cũng như của tỉnh Đồng Nai.

- Có khả năng thu hồi vốn nhanh, có hiệu quả và tác động đến kinh tế của đô thị.

- Tạo được tích lũy ban đầu và tạo nền tảng vững chắc cho các giai đoạn tiếp theo.

- Phát triển hợp lý, căng bằng kinh tế xã hội giữa đô thị và nông thôn.

- Tạo điều kiện và cơ hội cho các vùng phát triển, hòa nhập với xu thế phát triển chung.

- Có khả năng cao trong việc huy động nguồn vốn, bao gồm cả khu vực tư nhân trong nước và quốc tế.

### MỤC TIÊU:

- Tạo chuyển biến cụ thể, trước mắt trong môi trường sống đô thị và đời sống kinh tế của người dân, đồng thời xác định các mục tiêu chiến lược làm tiền đề để đô thị phát triển bền vững trong tương lai.

- Khẳng định vai trò và vị thế của các khu vực là xuất phát điểm của động lực phát triển.

- Tiết kiệm quỹ đất trong quá trình đầu tư.

- Giúp chính quyền sở tại quản lý tốt các dự án theo đúng định hướng đề ra. Xác định danh mục thứ tự các dự án ưu tiên đầu tư, tránh dàn trải.

## XÁC ĐỊNH QUY MÔ PHÁT TRIỂN ĐỢT ĐẦU:

### Quy mô dân số, đất đai:

Dự báo quy mô dân số đến năm 2025: khoảng 18.000 người.

### Định hướng phát triển:

Quy hoạch chung đô thị Long Giao trên cơ sở khai thác các tiềm năng sẳn có và sẽ có trong tương lai để phát triển đô thị một cách bền vững. Ưu tiên điều chỉnh các khu chức năng thuộc Trung tâm hành chính Long Giao hiện hữu giai đoạn đến năm 2025 nhằm thực hiện các định hướng quy hoạch chung, cụ thể hóa việc sử dụng đất trong các khu chức năng, các trục cảnh quan để tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh.

Hình thành các khu ở mới và tái định cư cho các hộ bị giải tỏa, xây dựng các công trình dịch vụ công cộng trong các khu ở mới theo các quy hoạch chi tiết được duyệt.

### Các dự án ưu tiên:

#### Lập quy hoạch phân khu và chi tiết :

- Các khu dân cư xây mới trong phạm vi khu trung tâm hiện hữu và mở rộng về phía Tây đến đường điện cao thế.

- Triển khai lập quy hoạch phân khu cho 02 phân khu (PK1 và PK2) theo quy hoạch.

#### Lập các dự án đầu tư xây dựng:

- Đẩy nhanh triển khai dự án đường ĐT 773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc).

- Triển khai dự án cụm công nghiệp Long Giao

- Triển khai dự án Bảo tàng khoa học công nghệ Đồng Nai.

- Lập dự án đầu tư Hồ Suối Cả.

- Lập dự án trục đường N1, N10 nối dài từ khu trung tâm đến điểm dân cư Xuân Đường.

- Lập dự án trục đường D13 nối dài từ khu trung tâm về phía Nam để định hình khu du lịch sinh thái.

- Lập dự án xây dựng và cải tạo hệ thống HTKT cho khu dân cư ấp Suối Râm hiện hữu.

- Xây dựng nâng cấp các công trình công cộng hiện có trong đô thị Long Giao, tiếp tục xây mới lấp đầy các công trình công cộng theo quy hoạch chi tiết khu trung tâm được phê duyệt.

- Công viên cây xanh trong các khu ở : Trước mắt đầu tư một số hạng mục cho thiếu nhi vui chơi, sân bãi đơn giản cho người dân tập thể dục, nghỉ ngơi, sinh hoạt.

#### Xây dựng các hướng dẫn thiết kế đô thị:

- Thiết kế đô thị cho các trục đường:

+  Đường ĐT 773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) – đoạn qua trung tâm huyện.

+  Đường ĐT 773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) – các đoạn còn lại theo hướng tuyến mới.

+ Đường Quốc lộ 56 đoạn từ ranh xã Nhân Nghĩa đến Trung tâm văn hóa huyện.

+ Đường D9; N6 trong khu trung tâm huyện.

- Thiết kế đô thị cho khu dân cư Suối Râm hiện hữu cải tạo.

## ĐỊNH HƯỚNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐẾN NĂM 2025:

### Chuẩn bị kỹ thuật đất trong giai đoạn đầu:

Trong giai đoạn này, địa hình cao độ nền được đánh giá thuận lợi cho việc xây dựng công trình để phát triển dự án, độ dốc trung bình từ ≤1,0% đến 10%.

Mặt khác, hiện trạng các khu vực đã được xây dựng (như trung tâm hành chính Huyện, Sư đoàn 302, các khu dân cư và các công trình công cộng hiện hữu...) cao độ nền giữ nguyên, không tiến hành san lấp. Các công trình dự kiến xây mới, nếu xây dựng xen cấy vào các khu vực trên chỉ tiến hành thiết kế san nền cục bộ và bắt buộc phải tuân theo các công trình lân cận. Còn lại các dự án phát triển mới, cao độ nền được thiết kế phải bám sát cao độ tự nhiên, hạn chế đến mực thấp nhất khối lượng đào đắp, thuận lợi nhất trong việc thoát nước mặt, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến môi trường hệ sinh thái của khu vực.

### Thoát nước mưa trong giai đoạn đầu:

Giai đoạn từ nay đến năm 2025 xây dựng hệ thống thoát nước mưa đồng bộ với hệ thống đường giao thông. Việc xây dựng hệ thống thoát nước trên quan điểm hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải.

Hướng thoát nước chính của khu quy hoạch chủ yếu hướng từ Đông Bắc xuống Tây Nam và tất cả đều được thu gom về các suối hiện hữu (Suối Quýt, Suối Ngọn về phía Tây và Suối Râm, Suối Cả về phía Nam), hệ thống thoát nước chủ yếu xử dụng cống BTCT từ Ø40cm÷Ø150cm và mương xây đá chẻ, mương BTCT có nắp đan đậy có kích thước BxH (từ 60cmx60cm÷150cmx200cm)

- Tại các khu vực có dự án phát triển mới, hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải, hệ thống thoát nước sử dụng cống BTCT từ Ø40cm÷Ø150cm cho các khu dân cư và mương xây đá chẻ, mương BTCT có nắp đan đậy có kích thước BxH (từ 60cmx60cm÷150cmx200cm) cho các khu vực khác.

- Còn lại những khu vực không xây dựng công trình, không phát triển dự án và địa hình không thuận lợi cho việc xây dựng, thì nước mưa được thoát theo địa hình tự nhiên và tự thấm xuống đất...

Khối lượng xây dựng và khái toán kinh phí thoát nước mưa đến năm 2025

| STT | Hạng mục | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá (đ) | Thành tiền (đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống BTCT D600 | m | 4.200 | 750.000 | 3.150.000.000 |
| 2 | Cống BTCT D800 | m | 6.385 | 1.100.000 | 7.023.500.000 |
| 3 | Cống BTCT D1000 | m | 9.585 | 1.350.000 | 12.939.750.000 |
| 4 | Cống BTCT D1500 | m | 8.497 | 2.100.000 | 17.843.700.000 |
| 5 | Mương B1500x2000 | m | 1.470 | 3.000.000 | 4.410.000.000 |
| 6 | Cửa xả | cái | 3 | 15.000.000 | 45.000.000 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 45.411.950.000 |

### Quy hoạch hệ thống giao thông trong giai đoạn đầu:

- Quốc lộ 56: Duy trì hiện trạng, duy tu bảo dưỡng các vị trí hư hỏng

- Đường tỉnh ĐT773 (Long Thành – Cẩm Mỹ - Xuân Lộc):

+ Đoạn từ ranh quy hoạch về hướng Tây đến đường trục chính cụm công nghiệp Long Giao: Duy trì hiện trạng, duy tu bảo dưỡng các vị trí hư hỏng

+ Đoạn từ trục chính cụm công nghiệp Long Giao đến đường số 27 (Tuyến tránh đô thị Long Giao): Xây dựng mới theo đúng quy hoạch

+ Đoạn qua trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ - Đoạn 1 & 2: Duy trì hiện trạng, duy tu bảo dưỡng các vị trí hư hỏng

+ Đoạn qua trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ - Đoạn 3: Xây dựng mới theo đúng quy hoạch

- Đường Long Giao Bảo Bình:

+ Đoạn qua trung tâm đô thị Long Giao – Đoạn 1 từ Km0+00 – Km0+194: Duy trì hiện trạng, duy tu bảo dưỡng các vị trí hư hỏng

+ Đoạn qua trung tâm đô thị Long Giao – Đoạn 2 từ Km0+194 – Km0+529: Duy trì hiện trạng, duy tu bảo dưỡng các vị trí hư hỏng

+ Đoạn ngoài trung tâm hành chánh huyện Cẩm Mỹ: Duy trì hiện trạng, duy tu bảo dưỡng các vị trí hư hỏng

- Đường trục chính cụm công nghiệp Long Giao: Xây dựng mới theo đúng quy hoạch

- Đường N1, N6, N10, D9, D21, D27, D30: Duy trì hiện trạng, duy tu bảo dưỡng các vị trí hư hỏng

- Đường N16, N20, D3-1, D13, D28, N4-CCN, N7-CCN, N8-CCN, N9-CCN, N11-CCN, N16-CCN, đường số 13, 23, 27 - 33: Xây dựng mới theo đúng quy hoạch.

Bảng thống kê giao thông đô thị Long Giao (giai đoạn đến năm 2025)

| Stt | Tên đường | Chiều dài (m) | Chiều rộng (m) |  |  |  |  | Đất giao thông (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MĐ | Lề/VH | DPC | HLAT | Lộ giới |  |
| 1 | Quốc lộ 56 (Đoạn qua trung tâm hành chánh huyện Cẩm Mỹ) | 3,118 | Duy trì hiện trạng, duy tu bảo dưỡng tại các vị trí hư hỏng |  |  |  |  | - |
| 2 | Đường tỉnh ĐT 773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) (Đoạn trong ranh giai đoạn 1 đến đường số 27) | 3,056 | 11 | 2 x 5 | - | 2 x 12 | 45 | 137,520 |
| 3 | Đường tỉnh ĐT 773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) (Đoạn qua trung tâm hành chánh huyện Cẩm Mỹ - Đoạn 1) | 515 | Duy trì hiện trạng, duy tu bảo dưỡng tại các vị trí hư hỏng |  |  |  |  | - |
| 4 | Đường tỉnh ĐT 773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) (Đoạn qua trung tâm hành chánh huyện Cẩm Mỹ - Đoạn 2) | 2,109 | Duy trì hiện trạng, duy tu bảo dưỡng tại các vị trí hư hỏng |  |  |  |  | - |
| 5 | Đường tỉnh ĐT 773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) (Đoạn qua trung tâm hành chánh huyện Cẩm Mỹ - Đoạn 3) | 178 | 11 | 2 x 5 | - | 2 x 12 | 45 | 8,010 |
| 6 | Đường Long Giao - Bảo Bình (Đoạn qua trung tâm hành chánh huyện Cẩm Mỹ - Đoạn 1) | 194 | Duy trì hiện trạng, duy tu bảo dưỡng tại các vị trí hư hỏng |  |  |  |  | - |
| 7 | Đường Long Giao - Bảo Bình (Đoạn qua trung tâm hành chánh huyện Cẩm Mỹ - Đoạn 2) | 335 | Duy trì hiện trạng, duy tu bảo dưỡng tại các vị trí hư hỏng |  |  |  |  | - |
| 8 | Đường Long Giao - Bảo Bình (Đoạn ngoài trung tâm hành chánh huyện Cẩm Mỹ) | 3,552 | Duy trì hiện trạng, duy tu bảo dưỡng tại các vị trí hư hỏng |  |  |  |  | - |
| 9 | Đường trục chính CCN Long Giao | 3,994 | 27 | 2 x 5 | 5 | - | 42 | 167,748 |
| 10 | Đường N1 | 1,007 | Duy trì hiện trạng, duy tu bảo dưỡng tại các vị trí hư hỏng |  |  |  |  | - |
| 11 | Đường N6 | 1,208 | Duy trì hiện trạng, duy tu bảo dưỡng tại các vị trí hư hỏng |  |  |  |  | - |
| 12 | Đường N10 | 1,065 | Duy trì hiện trạng, duy tu bảo dưỡng tại các vị trí hư hỏng |  |  |  |  | - |
| 13 | Đường N16 | 636 | 8 | 2 x 5 | - | - | 18 | 11,448 |
| 14 | Đường N20 | 1,566 | 12 | 2 x 6 | - | - | 24 | 37,584 |
| 15 | Đường D3 - 1 | 373 | 8 | 2 x 5 | - | - | 18 | 6,714 |
| 16 | Đường D9 (Đoạn về phía Nam ĐT773) | 421 | Duy trì hiện trạng, duy tu bảo dưỡng tại các vị trí hư hỏng |  |  |  |  | - |
| 17 | Đường D9 (Đoạn về phía Bắc ĐT773) | 307 | Duy trì hiện trạng, duy tu bảo dưỡng tại các vị trí hư hỏng |  |  |  |  | - |
| 18 | Đường D13 | 353 | 12 | 2 x 6 | - | - | 24 | 8,472 |
| 19 | Đường D21 | 776 | Duy trì hiện trạng, duy tu bảo dưỡng tại các vị trí hư hỏng |  |  |  |  | - |
| 20 | Đường D27 | 420 | Duy trì hiện trạng, duy tu bảo dưỡng tại các vị trí hư hỏng |  |  |  |  | - |
| 21 | Đường D28 | 693 | 12 | 2 x 6 | - | - | 24 | 16,632 |
| 22 | Đường D30 | 354 | Duy trì hiện trạng, duy tu bảo dưỡng tại các vị trí hư hỏng |  |  |  |  | - |
| 23 | Đường N4 - CCN | 559 | 7.5 | 2 x 5 | - | - | 17.5 | 9,783 |
| 24 | Đường N7 - CCN | 964 | 7.5 | 2 x 5 | - | - | 17.5 | 16,870 |
| 25 | Đường N8 - CCN | 623 | 7.5 | 2 x 5 | - | - | 17.5 | 10,903 |
| 26 | Đường N9 - CCN | 1,031 | 14 | 2 x 5 | - | - | 24 | 24,744 |
| 27 | Đường N11 - CCN | 1,021 | 7.5 | 2 x 5 | - | - | 17.5 | 17,868 |
| 28 | Đường N16 - CCN | 1,091 | 7.5 | 2 x 5 | - | - | 17.5 | 19,093 |
| 29 | Đường số 14 | 252 | 2 x 9 | 2 x 5 | 4 | - | 32 | 8,064 |
| 30 | Đường số 19 | 907 | 12 | 2 x 5 | - | - | 22 | 19,954 |
| 31 | Đường số 20 | 1,138 | 12 | 2 x 5 | - | - | 22 | 25,036 |
| 32 | Đường số 21 | 1,242 | 12 | 2 x 5 | - | - | 22 | 27,324 |
| 33 | Đường số 25 | 2,085 | 6 | 2 x 5 | - | - | 16 | 33,360 |
| 34 | Đường số 26 | 1,349 | 6 | 2 x 5 | - | - | 16 | 21,584 |
| 35 | Đường số 27 | 1,372 | 9 | 2 x 5 | - | 2 x 6.5 | 32 | 43,904 |
| 36 | Đường số 28 | 901 | 6 | 2 x 5 | - | - | 16 | 14,416 |
| 37 | Đường số 29 | 1,352 | 9 | 2 x 5 | - | 2 x 6.5 | 32 | 43,264 |
| 38 | Đường số 30 | 844 | 8 | 2 x 5 | - | - | 18 | 15,192 |
| 39 | Đường số 31 | 647 | 8 | 2 x 5 | - | - | 18 | 11,646 |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  |  | 757,131 |

* Khái toán kinh phí xây dựng đường giao thông giai đoạn đến năm 2025:

- Diện tích mặt đường giai đoạn đến năm 2025: 335.631 m2

- Diện tích vỉa hè giai đoạn đến năm 2025: 287.494 m2

- Tổng kinh phí mặt đường:

T1 = 335.631 (m2) x 1.200.000 (đ/m2) = 402.757.200.000 (đồng)

- Tổng kinh phí vỉa hè:

T2 = 287.494 (m2) x 500.000 (đ/m2) = 143.747.000.000 (đồng)

- Tổng kinh phí đường giao thông giai đoạn đến năm 2025:

T = T1 + T2 = 546.504.200.000 (đồng)

Làm tròn: 546.505.000.000 (đồng)

Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi sáu tỉ, năm trăm linh năm triệu đồng.

### Quy hoạch hệ thống cấp nước trong giai đoạn đầu:

#### Tiêu chuẩn cấp nước và nhu cầu dùng nước:

* Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt :

Giai đoạn đến 2025, Đô thị Long Giao thuộc đô thị loại V. Tiêu chuẩn cấp nước 120 lít/người/ngày. Tỷ lệ cấp nước 100% dân số.

* Nhu cầu dung nước :

- Hệ thống cấp nước đô thị đảm bảo thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng, áp lực, lưu lượng cấp nước cho cho các nhu cầu gồm:

+ Nước sinh hoạt:

+ Nước cho các công trình công cộng dịch vụ >=10%  nước sinh hoạt

+ Nước tưới cây, rửa đường: >=8%  nước sinh hoạt

+ Nước dự phòng rò rỉ:  Đối với các hệ thống nâng cấp không quá 30%, đối với hệ thống xây mới không quá 20% tổng các loại nước trên.

Dân số cấp nước đến năm 2025 là 18.000 người

Bảng nhu cầu dùng nước (đến năm 2025)

| Loại đô thị | Dân số | TCCN (l/ng-ngđ) | NCDN (m3/ngđ) | CTCC 10%Qh | Hao hụt 15%Qsh | Tổng nhu cầu m³/ngày |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 18.000 | 120 | 2.160 | 216 | 356 | 2.732 |
|  |  |  |  |  |  | 2.800 |

#### Nguồn nước:

Hiện tại trong khu vực Huyện có hồ Cầu Mới cách trung tâm đô thị Long Giao khoảng 7km về phía đông. Hiện Công ty cổ phần cấp nước hồ Cầu Mới đã hoàn thành công trình trạm bơm nước thô từ hồ Cầu Mới và nhà máy xử lý nước sạch với công suất 90.000 m3/ngày đêm.

Căn cứ nhu cầu dùng nước, trên cơ sở xem xét công suất cấp nước của các hồ, với nhu cầu dùng nước đến năm 2025 là 2.800 m3/ngày-đêm thì khu vực đô thị Long Giao giai đoạn 1 sẽ lấy nước hồ Cầu Mới.

#### Mạng lưới đường ống:

Giai đoạn từ nay đến 2025, tập trung xây dựng mạng lưới ống cấp nước đồng bộ với hệ thống giao thông, cụ thể như sau:

Xây dựng mới tuyến ống chuyển tải từ nhà máy nước Hồ Cầu Mới chạy dọc theo Hương Lộ 10 cấp nước cho đô thị Long Giao giai đoạn 1.

Xây dựng mạng lưới ống cấp II (D200-D300) và mạng ống nhánh (D100 -D150) đồng bộ với hệ thống giao thông trong giai đoạn.

#### Nguyên tắc xây dựng  mạng lưới ống cấp nước.

Các tuyến ống chính cấp I được bố trí trên các tuyến đường chính, đấu nối với nhau tạo thành mạng khép kín, bên trong mạng cấp I là các mạng cấp II và mạng ống nhánh .

Mạng lưới tuyến ống đơn giản, rút ngắn chiều dài tuyến ống đồng thời giảm chi phí và tổn thất thủy lực trên tuyến.

Tuyến ống đặt dọc theo vỉa hè trong điều kiện địa chất ổn định, hạn chế việc ống cắt ngang đường, tạo điều kiện cho ống làm việc ổn định lâu dài.

Mạng lưới đường ống sử dụng mạng hỗn hợp, bao gồm mạng vòng kết hợp mạng cụt nhằm truyền dẫn cấp nước liên tục cho những đối tượng sử dụng nước quan trọng, độ an toàn cao, đồng thời phân phối tốt cho toàn khu.

Trong khu quy hoạch bố trí các trụ chữa cháy, khoảng cách giữa các trụ chữa cháy phụ thuộc vào địa hình nhưng không vượt quá 150m. Ưu tiên bố trí tại các vị trí có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn. Sử dụng mạng lưới cấp nước chữa cháy áp lực thấp. Áp lực tự do trong mạng lưới cấp nước chữa cháy áp lực thấp không được nhỏ hơn 10m tính từ mặt đất.

#### Khái toán kinh phí cấp nước.

| Stt | Hạng mục | Khối lượng (m) | Đơn giá (đ/m) | Thành tiền (1000đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | Ống HDPE D400 | 7.000 | 1.350.000 | 9.450.000 |
| 02 | Ống HDPE D300 | 4.400 | 850.000 | 3.740.000 |
| 03 | Ống HDPE D200 | 5.000 | 350.000 | 1.750.000 |
| 04 | Ống HDPE D150 | 19.500 | 270.000 | 5.265.000 |
| 05 | Ống HDPE D100 | 25.000 | 130.000 | 3.250.000 |
| 06 | Phụ tùng – lắp đặt |  | 30% | 7.036.000 |
|  | Cộng |  |  | 30.491.000 |

### Quy hoạch hệ thống cấp điện trong giai đoạn đầu:

#### Mạng lưới truyền tải và phân phối:

- Tổng sơ đồ phát triển lưới điện Việt Nam, quy hoạch điện VII do Bộ Công Thương thực hiện.

- Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035, được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 14507/QĐ-BCT ngày 29/12/2015.

- Quy chuẩn Quy hoạch xây dựng QCVN : 01/2008/BXD.

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-5:2016/BXD các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình cấp điện.

- Quyết định 08/2005/QĐ-BXD về việc ban hành TCXD 333:2005 “Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế”.

Các dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật các công trình điện thuộc khu vực tỉnh Đồng Nai và lân cận đã được EVN phê duyệt và một số tài liệu khác.

Phát triển lưới điện truyền tải trên địa bàn khu vực đô thị Long Giao theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho công trình hạ tầng trong những năm tới như sau:

Dây dẫn điện đường dây thuộc mạng cao áp được lựa chọn phù hợp với yêu cầu của lưới điện khu vực và quốc gia.

Dây dẫn điện đường dây thuộc mạng trung áp phải được lựa chọn theo các điều kiện sau đây:

+ Trung tâm đô thị phải sử dụng cáp ngầm, đồng thời phải đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn trong xây dựng và quản lý vận hành lưới điện.

+ Ven đô và ngoại thành, cho phép sử dụng đường dây trên không sau khi xem xét điều kiện phát triển đô thị 10năm sau.

Dây dẫn điện đường dây thuộc mạng hạ áp được lựa chọn bằng cáp ngầm hoặc đường dây trên không bằng dây dẫn có bọc cách điện.

#### Hệ thống chiếu sáng công cộng:

Phát triển chiếu sáng đô thị phải theo quy hoạch, kế hoạch và xây dựng phát triển đô thị, từng bước hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng chiếu sáng đô thị, sử dụng năng lượng mới,...hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng. Chiếu sáng đô thị áp dụng tiêu chuẩn QCVN01: 2008/BXD cho các công trình chiếu sáng đường quốc lộ, đường trục chính đô thị, đường liên khu vực, đường khu vực và đường nội ô trong đô thị Long Giao như sau:

+ Vỉa hè: Nhỏ hơn 5m, chiếu sáng chung với chiếu sáng đường.

Lớn hơn 5m, chiếu sáng riêng với chiếu sáng đường.

+ Lòng đường: mặt cắt ngang lòng đường từ 1,5m đến 3,5m đều được chiếu sáng nhân tạo.

Mặt cắt lòng đường từ 3,5m trở lên phải đảm bảo độ chói tối thiểu theo quy định.

#### Tính phụ tải cấp điện:

* Sinh hoạt dân dụng:

Căn cứ theo "Quy chuẩn xây dựng Việt Nam", chỉ tiêu cấp điện cho sinh hoạt dân dụng của đô thị Long Giao đến năm 2025, đô thị loại V, điện năng sử dụng 450kWh/người/năm, số giờ sử dụng công suất lớn nhất 2000h/năm, phụ tải điện 200W/người.

* Công cộng và dịch vụ:

Chỉ tiêu cấp điện cho công cộng và dịch vụ đô thị Long Giao lấy bằng 30% điện sinh hoạt dân dụng.

Bảng tổng hợp phụ tải điện dân dụng trên thanh cái 22kV như sau:

| STT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | - Dân số - Tiêu chuẩn cấp điện dân dụng - Thời gian sử dụng công suất cực đại - Phụ tải bình quân - Tổng nhu cầu điện năng - Tổng phụ tải tính toán | người kWh/ng/năm h/năm W/người triệukWh/năm kW | 18.000 450 2.000 200 8,100 3.600 |

Tổng phụ tải yêu cầu cho sinh hoạt dân dụng trên thanh cái 22kV: 3.600kW.

Tồng phụ tải điện yêu cầu cho công cộng và dịch vụ:

3.600kWx30%= 1.080kW.

Tổng hợp các phụ tải điện:

Bảng tổng hợp các phụ tải điện trên thanh cái 22kV:

| STT | Tên loại phụ tải điện | Công suất (kW) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 | - Sinh hoạt dân dụng - Công cộng và dịch vụ 30% - Tổn hao điện lưới và dự phòng (15%) | 3.600 1.080 702 |
| 4 | - Hệ số sử dụng : | 0,8 |
| 5 | - Tổng phụ tải điện yêu cầu trên thanh cái 22kV | 4.306 |

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 tập trung xây dựng hệ thống cấp điện đồng bộ với hệ thống giao thông. Các tuyến đường dây cấp điện xây dựng đến năm 2025:

+ Tuyến đường dây D27, D10, D21, D28, D13.

+ Tuyến đường dây N7-CCN, N8-CCN, N4-CCN, N9-CCN, N1, N6.

+ Tuyến đường dây D3-1.

*  Khái toán kinh phí xây dựng hệ thống cấp điện:

+ Xây dựng mới tuyến 22kV:

25kmx700 triệu đồng/km = 17.500 triệu đồng

+ Xây dựng mới trạm hạ thế 22/0.4kV:

4.306 kVAx1,5 triệu đồng/kVA = 6.459 triệu đồng

#### Bảo đảm an toàn hệ thống cấp điện:

Việc tiêu chuẩn hóa lưới điện nhằm đạt được các kết quả sau:

Đảm bảo khả năng tải của lưới điện trong thời gian trước mắt và lâu dài.

Đảm bảo độ tin cậy cao.

Đảm bảo chất lượng điện áp và giảm tổn thất.

Đảm bảo sự phát triển lưới điện trong các giai đoạn sau.

Sử dụng các thiết bị hiện đại phù hợp với khuynh hướng chung của thế giới để từng bước hiện đại hóa lưới điện, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý vận hành và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

### Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc đợt đầu đến năm 2025:

Nhu cầu về thuê bao thông tin liên lạc đáp ứng cho 18.000 người (tương đương 4.500 hộ dân) đến năm 2025 là : 9.000 máy

Trong đó: Chỉ tiêu mỗi hộ là 2 máy: 9.000 máy

Thuê bao dự phòng là15%: 1.350 máy

+ Nhu cầu thuê bao di động khoảng: 25.200 thuê bao (140 máy/100 dân ).

+ Nhu cầu thuê bao truyền hình cáp khoảng 4.500 thuê bao.

Bảng khối lượng và khái toán kinh phí đầu tư thông tin đến 2025.

| STT | Vật tư | Khối lượng | Đơn vị tính | Đơn giá (Đồng) | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ cáp 1200 đôi | 9 | cái | 10.800.000 | 97.200.000 |
| 2 | Tủ cáp 600 đôi | 18 | cái | 5.928.000 | 106.704.000 |
| 3 | Tủ cáp 500 đôi | 19 | cái | 5.405.000 | 102.695.000 |
| 4 | Tủ cáp 400 đôi | 10 | cái | 4.953.000 | 49.530.000 |
| 5 | Tủ cáp 200 đôi | 9 | cái | 2.905.500 | 26.145.000 |
| 6 | Hộp cáp | 1.100 | cái | 260.000 | 286.000.000 |
| 7 | Dây cáp chính | 8.859 | m | 900.000 | 7.973.100.000 |
| 8 | Dây cáp phối | 19.932 | m | 60.000 | 1.195.920.000 |
| 9 | Ống PVC D200 | 8.859 | m | 260.000 | 2.303.340.000 |
| 10 | Ống PVC D60 | 19.932 | m | 40.000 | 797.280.000 |
| 11 | Mương cáp | 24.361 | m | 100.000 | 2.436.100.000 |
| 12 | Trạm BTS | 08 | Trạm | 1.500.000.000 | 12.000.000.000 |
| Tổng cộng |  | 27.374.014.000 |  |  |  |

### Quy hoạch hệ thống thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang trong giai đoạn đầu:

#### Hệ thống thoát nước thải:

Giai đoạn từ nay đến năm 2025 tập trung xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải đồng bộ với hệ thống giao thông gồm: Mạng lưới cống nước thải tương ứng với phần diện tích quy hoạch giai đoạn đầu, 01 trạm bơm chuyển tiếp 1.000m3/ngày và 01 trạm xử lý nước thải công suất 6.400 m3/ngày-đêm.

#### * Khối lượng nước thải:

Căn cứ nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06-08-2014 của Chính phủ, khối lượng nước thải được lấy bằng 100%  khối lượng nước cấp sinh hoạt.

Tổng lưu lượng nước thải tính toán:

Q2025 = 100%*(2.160+216) = 2.376 (m³/ng.đ).  Lấy tròn 2.400 (m³/ng.đ).

#### * Giải pháp thu gom nước thải:

Hệ thống thoát nước thải được thiết kế tách riêng với nước mưa, sử dụng cống BTCT đúc sẵn, bố trí các tuyến ống nhánh thu nước thải từ các hộ dân sau đó cho thoát vào tuyến cống chính và dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung. Độ dốc cống thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, các khu vực có địa hình thấp, hướng dốc địa hình không cho phép dẫn tự chảy thì sử dụng trạm bơm chuyển tiếp.

Hướng thoát nước và độ dốc cống chủ yếu phụ thuộc vào độ dốc của các tuyến đường. Tận dụng tối đa điều kiện địa hình. Độ dốc nhỏ nhất được lấy lớn hơn hoặc bằng 1/D, nhằm tránh lắng cặn cho hệ thống.

Nước thải sinh hoạt trước khi cho thoát ra hệ thống cống phải bắt buộc xử lý qua hệ thống bể tự hoại 3 ngăn đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, nước thải sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại cho dẫn ra cống chung dẫn về trạm để xử lý.

#### * Tiêu chuẩn nước thải:

Chất lượng nước thải sau xử lý phải đảm bảo các chỉ tiêu kiểm soát ô nhiễm theo QCVN 14:2008/BTNMT về nước thải sinh hoạt và Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND Tỉnh Đồng Nai về việc phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

#### * Khái toán Kinh phí nước thải:

Bảng khối lượng và khái toán kinh phí

| Stt | Hạng mục | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (1.000đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống tròn BTCT D300 | m | 25.000 | 350.000 (đ/m) | 8.750..000 |
| 2 | Cống tròn BTCT D400 | m | 14.800 | 400.000 (đ/m) | 5.920.000 |
| 3 | Cống tròn BTCT D500 | m | 5.500 | 500.000 (đ/m) | 2.750.000 |
| 4 | Cống tròn BTCT D600 | m | 3.600 | 550.000 (đ/m) | 1.980.000 |
| 5 | Hố ga + lắp đặt | 30% |  |  | 5.820.000 |
| 6 | Trạm XLNT 6.400m3/ngày |  |  | 6.000.000 (đ/m3) | 38.000.000 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 63.220.000 |

#### Quản lý chất thải rắn

Tiêu chuẩn chất thải rắn 0,8 kg/ng-ngày. Dự báo khối lượng rác thải của đô thị đến năm 2025 là 14,4 tấn/ngày.

Chất thải rắn sinh hoạt được tập trung trong các thùng đặt tại các góc đường trong khu dân cư, khu thương mại, dịch vụ du lịch, tại các bến xe, …. , sau đó Công ty môi trường thu gom và đem về Khu xử lý chất thải Thiên Phước (xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ).

Chất thải rắn công nghiệp, chất thải y tế được thu gom và đưa đến khu xử lý chất thải Thiên Phước để xử lý theo quy định.

#### Nghĩa trang:

Căn cứ Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về duyệt quy hoạch địa điểm nghĩa trang tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 định hướng đến năm 2050 thì trên khu vực dự án được quy hoạch xây dựng nghĩa trang xã Xuân Đường (11,14 ha) thành nghĩa trang tập trung của huyện.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 13869/UBND-CNN ngày 18/12/2018 về việc thống nhất chủ trương di dời nghĩa trang xã Xuân Đường về xã Sông Nhận với quy mô diện tích 8ha nhằm phát triển KĐT Long Giao theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Vì vậy cần có định hướng nhằm khống chế diện tích mở rộng, sau đó từng bước đóng cửa cải tạo theo quy hoạch sử dụng đất được duyệt.

### Tổng hợp kinh phí đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật giai đoạn đầu 2025

| Stt | Hạng mục | Thành tiền (đồng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | San nền | 0 |
| 2 | Hệ thống giao thông | 546.505.000.000 |
| 3 | Hệ thống thoát nước mưa | 45.411.950.000 |
| 4 | Hệ thống cấp nước | 30.491.000.000 |
| 5 | Hệ thống thoát nước thải | 63.220.000.000 |
| 6 | Hệ thống cấp điện - chiếu sáng | 23.959.000.000 |
| 7 | Hệ thống thông tin truyền thông | 27.374.014.000 |
|  | Giá trị xây lắp trước thuế | 736.960.964.000 |
|  | Thuế VAT | 73.696.096.400 |
|  | Giá trị xây lắp sau thuế | 810.657.060.400 |

### Nguồn lực thực hiện:

Cần tạo lập bộ máy và cơ chế linh hoạt cho phép huy động và tập trung các nguồn lực cho phát triển đô thị. thành lập hai cơ quan chuyên trách về xây dựng đô thị: cơ quan thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị và cơ quan quản lý việc xây dựng. Có một tổ chức bộ máy hợp lý, có thực quyền và đủ năng lực để điều hành và quản lý đồng bộ việc xây dựng phát triển đô thị Long Giao theo cơ chế một cửa với đúng nghĩa của nó.

Xây dựng đô thị Long Giao phụ thuộc vào vai trò và ý chí quyết tâm của chính quyền địa phương thông qua những chính sách, cơ chế về đầu tư, tài chính và sự tham gia vào các chương trình đầu tư phát triển đô thị.

Cần có một cơ chế tài chính thích hợp nhằm huy động các nguồn vốn từ mọi thành phần kinh tế tham gia vào các chương trình đầu tư và xây dựng đô thị.

Việc thực hiện xây dựng đô thị Long Giao dựa trên cơ sở phối hợp một cách hài hoà giữa nguồn vốn nhà nước và khu vực tư nhân. Việc xây dựng đô thị Long Giao  được kiến nghị hỗ trợ bằng một chính sách trưng mua đất đai và các chương trình phát triển nhà ở trong đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu cao về nhà ở trong các đô thị dựa trên các nguồn lực trong nước. Nhà nước đóng vai trò chỉ đạo tập hợp mọi nguồn lực trong nước để phát triển đô thị một cách có hiệu quả.

Đô thị Long Giao phải tạo lập được nhiều công ăn, việc làm mới thông qua chương trình phát triển sản xuất và dịch vụ trong đô thị.

Xây dựng môi trường sống mới có chất lượng cao, trong đó có nhà ở với giá cả hợp lý cho mọi tầng lớp cư dân.

Vốn ngân sách nhà nước cần bổ sung đầu tư, phát triển một cách đồng bộ mạng lưới hạ tầng kỹ thuật và các công trình dịch vụ công cộng như nhà trẻ, trường học, bệnh viện phục vụ cho nhu cầu của mọi người dân. Đây sẽ là động cơ cho việc thu hút dân cư vào trong đô thị, tạo tiền đề để phát triển đô thị Long Giao bền vững.

# : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## KẾT LUẬN

Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Long Giao được nghiên cứu theo phương pháp luận khoa học tiên tiến (phân tích SWOT), phù hợp với điều kiện vùng huyện Cẩm Mỹ cũng như vùng tỉnh Đồng Nai. Đồ án đã đưa ra những đề xuất quan trọng về tầm nhìn, tiêu chí và các mục tiêu phát triển, định hướng không gian và chức năng cho từng khu vực phù hợp với những lợi thế sẳn có và những cơ hội mới. Các đề xuất của đồ án được xây dựng bởi phương pháp luận khoa học logic chặc chẽ từ các phân tích đánh giá hiện trạng, từ bối cảnh, tầm nhìn, mục tiêu…Đầy đủ từ mô hình, định hướng, thể chế với cách tiếp cận từ dưới lên, tham vấn các bên liên quan trong từng giai đoạn triển khai lập quy hoạch. Do đó đồ án có tính khả thi và hiệu quả cao.

Đồ án đã cập nhật và có các đề xuất dựa trên các đồ án có liên quan (cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh, cấp huyện) đảm bảo tính phù hợp và thống nhất nội dung giữa các đồ án khác nhau. Góp phần nâng cao hình ảnh đô thị trong tương lai, nâng cao chất lượng cuộc sống của dân cư, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Việc tổ chức tốt không gian các khu chức năng, hệ thống kỹ thuật hạ tầng xây dựng hoàn chỉnh, nối kết thuận lợi các chức năng dọc theo Đường ĐT 773 trong tương lai sẽ là động lực hình thành chuỗi các khu dân cư kết hợp dịch vụ, du lịch và công nghiệp và sẽ là một biểu tượng mới, phát triển có qui hoạch ngay từ đầu, có khả năng tiếp cận với các cơ hội mới để trở thành những hạt nhân đóng góp vào sự phát triển chung của vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm Phía Nam.

Việc Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000  đô thị Long Giao huyện Cẩm Mỹ nhằm định hướng khai thác tốt các tiềm năng và lợi thế mới của khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Huyện Cẩm Mỹ nói riêng và của tỉnh Đồng Nai nói chung, tạo tiền đề cho các công tác kêu gọi đầu tư, quản lý xây dựng, quản lý đất đai và tạo điều kiện nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong vấn đề quy hoạch xây dựng.

## KIẾN NGHỊ:

- Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 đô thị Long Giao huyện Cẩm Mỹ là cơ sở để triển khai lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và là cơ sở ghi kế hoạch vốn cho công tác lập đồ án quy hoạch. Đồ án đã nghiên cứu công phu với phương pháp luận mới, tích hợp các chiến lược phát triển đa ngành, giảm thiểm sự chồng chéo trong quy hoạch ngành. Do vậy kiến nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt đồ án làm căn cứ để điều hành và tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó cần xem đây là công cụ, là cơ sở pháp lý để điều tiết các quy hoạch khác, hạn chế các xung đột trong phát triển.

- Những nội dung lớn cần rà soát điều chỉnh để có một quy hoạch tổng thể hoàn thiện gồm:

+ Các quy hoạch cấp trên như quy hoạch vùng tỉnh Đồng Nai; quy hoạch vùng huyện Cẩm Mỹ; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai đều định hướng đô thị Long Giao sẽ trở thành đô thị loại IV vào năm 2030. Tuy nhiên, qua phân tích, đánh giá, nghiên cứu tổng quát của đồ án, xét thấy đô thị Long Giao chưa thể trở thành đô thị loại IV vào năm 2030. Do vậy, kiến nghị cơ quan chủ quản và UBND tỉnh Đồng Nai ghi nhận và đề xuất điều chỉnh các quy hoạch cấp trên trong những lần điều chỉnh sắp tới.

+ Kiến nghị di dời nghĩa trang Xuân Đường để tạo thuận lợi phát triển đô thị về Phía Tây theo định hướng chung.

+ Đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường ĐT 773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) đoạn từ Trung tâm hành chính huyện đi Xuân Lộc.

+ Tổ chức xem xét điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của các xã liên quan trong quy hoạch xây dựng, trong đó có các ngành liên quan như ngành nông nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch….

+ Chấp thuận chủ trương cho phép lập dự án hồ Suối Cả để chứa nước đồng thời tạo môi trường cảnh quan phục vụ du lịch sinh thái cũng như tạo không gian mở đô thị.

- Chính quyền địa phương cần đề xuất những chính sách ưu đãi và thu hút đầu tư nhằm huy động các nguồn lực trong và ngoài nước.

- Cần sớm ban hành Quy định quản lý theo Quy hoạch chung sau khi được duyệt.